Manual de Uso de Programa para Perfiles Longitudinales

1.- Planilla de Datos

Es necesario tener en cuenta que para el parámetro 2T, el valor de este es cero tanto al inició como al final de la Rasante.

Además se debe considerar que cualquier cambio en el número de puntos, tanto en la Rasante como en el eje del camino, debe tener en consideración el valor que aparece en amarillo, pues este valor controla información interna del programa.

Las distancias Acumuladas corresponden a las distancias acumuladas entre vértices y no necesariamente a las del “perfil longitudinal real”, pues estas claramente serán menores, pero para no tener más complicaciones consideren estas como se dijo al principio.

Se deben considerar que para que el programa sea consistente, el número de puntos a trabajar deben ser iguales al valor que aparece en la celda amarilla.

El parámetro K es de ajuste y ustedes lo pueden cambiar, a mayor K mas grande es el diagrama de curvatura.

Cada fin de un tramo corresponde al inicio del siguiente. Además se considera que la distancia para una curva circular es igual a la suma de sus tangentes y no a su desarrollo, con esto es posible ajustarse a todo el perfil longitudinal.

El Radio Negativo significa una curva a la derecha.

2.- Interfaz del programa (En el caso de la planilla Programa-Perfil.xls)

- Se deben habilitar las macros

- Luego de debe dar la ruta del archivo con los datos.

- Abrir la Planilla con los datos y luego cerrarla.

- Generar Perfil con el Botón

2.- Interfaz del programa (En el caso de la planilla Programa-Perfil.exe)

Solo se debe buscar el archivo con los datos y generar el perfil, en este caso llamado PerfilLong.

El archivo Resumen.txt contiene la información referente a la curva parabólica que une las rectas de la Rasante.