Clase Auxiliar CI43B 3 de Noviembre

Tarificación.

## Problema 1

Una empresa de transporte interurbano sirve tres pares origen destino. Se ha estimado que la demanda, en cada mercado, responde a la función:

Yi=Ki⋅Pi−αi   [pax / día]

donde Pi es la tarifa correspondiente y i y Ki son constantes representativas de cada par. La función de costos de la empresa presenta costos marginales mi constantes para cada flujo, y un costo fijo de $5.000. Los valores de i , Ki y mi  son:

| Mercado | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ki | 14.000 | 19.000 | 11.000 |
| i | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| mi | 10 | 8 | 7 |

- Calcule las tarifas de máxima ganancia privada.

- ¿En qué mercado la tarifa de máximo beneficio social con cobertura de costos es mayor? ¿en cuál es menor? Demuéstrelo.

# Problema 2

Una empresa de transporte interurbano sirve dos pares origen destino. Se ha estimado que la demanda, en cada mercado, responde a la función lineal con los siguientes parámetros:

Pi=αi+βiYi

donde Pi es la tarifa correspondiente y i y i son constantes representativas de cada par. La función de costos de la empresa presenta costos marginales mi constantes para cada flujo, y un costo fijo de $100. Los valores de i , i y mi  son:

| Mercado | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 |
|  | -10 | -20 |
| m | 5 | 4 |

Se le pide encontrar las tarifas que:

- Maximizan el beneficio social sujeto a cubrir costos. (40%)

- Maximizan las ganancias de la empresa. (20%)

- Maximizan el excedente de los usuarios (10%)

- Maximizan el beneficio social (10%)

- Maximizan beneficio social si un modo competitivo está tarificado a menos que su costo marginal en el mercado 1.(20%)