CI 51D CONTAMINACION DE RECURSOS HIDRICOS

SEMESTRE PRIMAVERA 2004

EJERCICIO PRACTICO 1

Septiembre 30, 2004

Analice la evolución espacial de la calidad de las aguas del río de la Figura 1, utilizando el software QUAL2E. Los parámetros a analizar son OD y DBO.

En régimen permanente el río recibe una descarga en el Km 0 (Punto A), tiene una extracción en el Km 50 (Punto B) y un cambio de sección en el Km 70 (Punto C). El río desemboca al mar después de recorrer 150 Km (Punto D).

La tasa de decaimiento de la DBO es igual a 2 día-1, la tasa de sedimentación es de 1 día-1 y la demanda bentónica es 4.0 g/m2/día (a 20° C) a lo largo de todo el río. La tasa de reaireación debe ser estimada con la fórmula de O’Connors y Dobbins. No existe dispersión (utilice flujo pistón, en QUAL2E esto corresponde a E =  mínimo valor = 6). Usar un x = 10 Km y el primer día del año.

Las condiciones iniciales son 5 mg/l de OD y DBO a lo largo de todo el río. Los datos climatológicos deben ser con valores globales, a una temperatura de 20°C. Graficar el OD y la DBO a lo largo del río para: a) situación actual y b) con una remoción del 75% de la descarga de DBO. Comente sus resultados.

# Figura 1

# Esquema de la cuenca