#### CI51D/CI71I

##### CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

Por: Jorge Castillo G.

INDICADORES

TEMPERATURA : En realidad corresponde a una concentración de calor, puesto que :

C = CP γ V Tºluego Tº=1CPγ CV

En que C es la cantidad de calor en calorías

Cp es el calor específico

 es la densidad del agua

V es el volumen de agua y

Tº es la temperatura

pH

Definición :

pH  =  -log  (H+)

siendo  (H+) la concentración de iones H+ en moles por litro.

El agua pura es neutra, es decir,

(H+)  =  (OH-)

Además, la constante de ionización del agua a 25 grados centígrados es

Kw = (H+)·(OH-)   =   10-14

luego, para el agua neutra

log  (H+)   +   log   (OH-)   =   2 log   (H+)   =   -14

-log   (H+)   =   pH   =   7

El pH es un parámetro importante para:

Coagulación química y decantación

Desinfección

Ablandamiento

Control de corrosión

Vida acuática

Procesos biológicos

Medición :	Método colorimétrico (muchas interferencias)

Método del electrodo de vidrio (estandar)

Ejemplo :

Calcular el pH	 de una solución que contiene 1,7·10-8 gm/l de iones OH-.

(OH-)  =  1,7·10-8 (gm/l) / 17 gm/mol  =  10-9 moles/litro

(H+)  =  10-14/10-9  =  10-5		pH  =  5

#### CONDUCTANCIA ESPECIFICA

Experimento :  Al agregar sal al electrolito disminuye la resistencia eléctrica y la ampolleta se prende

Ley de Ohm: I = VR

La resistencia  R  varía en forma aproximadamente lineal con la longitud  L e inversamente proporcional con la sección transversal  A  del conductor.

VI = R = ρ LA

ρ :  coeficiente de resistividad o resistividad específica  =  VA/IL  (ohm· cm)

El inverso de la resistividad específica es la conductividad específica, K, que tiene la siguiente expresión:

K = 1ρ = ILVA 1ohm cm = ILVA mhocm

En la práctica se usa corriente alterna de 1.000 a 3.000 ciclos por segundo, para evitar que se produzca electrólisis, y un voltaje de sólo 1,5 volts.

La conductancia específica del agua varía entre 0,2 a 5 micromhos por centímetro, para el agua destilada, y 6.000 micromhos por centímetro para el río Salado afluente del Loa.  El río Salado, III Región es más salino y tiene 300 gr/l de salinidad.

.

##### TURBIEDAD

La turbiedad es un parámetro que mide el contenido de partículas del agua a través de la difusión de la luz que se produce por reflexión en la superficie de éstas.

Permite medir la claridad o pureza visual del agua y es muy importante para controlar el abastecimiento de agua potable o para otros usos, cuando los demás problemas de contaminación ya están resueltos.

El método estándar consiste en la aplicación de un instrumento sencillo, denominado Turbidímetro Jackson.

Básicamente el turbidímetro Jackson mide la altura de agua a la que se pierde la silueta de una llama de vela de cera de abejas, de fabricación estandarizada.  Esta altura se compara con una tabla, elaborada por Jackson, en la que relacionó las alturas de extinción de la silueta de la llama con concentraciones de tierra de diatomeas, algunos de cuyos valores se muestran en la tabla siguiente:

###### Relación entre profundidad de extinción y turbiedad según Jackson

| #### Profundidad (cm) | ###### Turbiedad (mg/l de tierra de diatomeas) |
| --- | --- |
| 2,3 10,8 48,1 72,9 | 1000 200 40 25 |

En este sentido, la turbiedad medida por el turbidímetro Jackson se puede interpretar como la concentración de la tierra de diatomeas, usada por Jackson, que hubiera producido una extinción de la llama a la misma altura a la que la produce la muestra analizada.  En la actualidad el turbidímetro de Jackson ya no se usa en la práctica, sino que se utilizan otros instrumentos de más fácil aplicación y que han sido calibrados con el turbidímetro Jackson.

Entre las dificultades que ofrece la aplicación directa del turbidímetro Jackson se pueden mencionar las siguientes:

- dificultad de transporte y fragilidad

- necesidad de diluir las muestras cuando la turbiedad es mayor que 1.000 por la pérdida de sensibilidad (se supone relación lineal entre la turbiedad y el grado de dilución del agua).

- imposibilidad de medir cuando la turbiedad es inferior a 25, ya que ello obligaría a utilizar un tubo muy largo.

Esta última limitación es importante ya que la Norma Chilena de calidad del agua potable establece como máximo valor admisible, para el agua que se suministra en servicios públicos, 5 unidades Jackson.  Es decir, el turbidímetro Jackson no permite medir las turbiedades en el rango más importante.  Por este motivo, en los equipos disponibles en el mercado se ha establecido una equivalencia con los NEFELOMETROS, que utilizan formacina como agente de calibración.  La calibración se hace con una suspensión de formacina que equivale a 40 unidades Jackson y que se define como  con una turbiedad de 40 unidades nefelométricas  (UNT).  Las turbiedades menores se derivan a partir de ésta por simple dilución.

Los nefelómetros tienen un principio de funcionamiento diferente a los turbidímetros.  Estos últimos funcionan por comparación entre la luz incidente y la trasmitida, en la misma dirección.

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO

La demanda Bioquímica de Oxígeno es, más que un parámetro, una prueba indicadora de la capacidad de las aguas contaminadas para utilizar el oxígeno disuelto disponible.

Cuando existe materia orgánica en el agua y bacterias heterótrofas, éstas utilizan la energía contenida en los compuestos orgánicos a través de un proceso de oxidación y, de paso, producen su estabilización a compuestos inorgánicos, inertes o parcialmente oxidados.

CHO  +  O2  +  bacterias----------->  CO2  +  H2O

Si se tiene una botella herméticamente cerrada, con materia orgánica, bacterias y oxígeno, entonces el contenido de estos componentes variará en el tiempo apróximadamente como se indica en la figura siguiente:

Materia orgánica

CO2

bacterias

OD

#### Tiempoo

Este mismo gráfico se puede representar en términos del oxígeno consumido, con lo cual resulta la siguiente curva de consumo:

Tiempo

Consumo de oxígeno

(DBO)

5 días

DBO5

DBOu

De la curva de consumo, los parámetros más comúnmente utilizados son las DBO5, que corresponde al consumo al cabo de 5 días, y la DBOu, que corresponde al valor asintótico a que tiende el consumo y representa el potencial total de consumo de oxígeno por parte de la materia orgánica, en un proceso natural de descomposición microbiana.

DBO de nitrificación

Forma de medir la DBO en la práctica:

Diluciones

Oxigenación

Inoculación y nutrientes

Efecto de la temperatura y de la luz

Unidades de expresión

##### DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO

Si se mide la DBOu de un compuesto decomposición conocida resulta un valor inferior a la demanda que se puede calcular en forma teórica.  Por ejemplo, la glucosa se oxidaría de la siguiente forma:

C6H12O6	+	6O2	----------->	6CO2	+	6H2O

6 (12)  +  12 (1)  +  6 (16)  =  180

6 (16) · 2		      =  192

Por lo tanto, se requerirían 192 gramos de oxígeno por cada 180 gramos de glucosa o, equivalentemente, 1,067 gramos de oxígeno por gramo de glucosa.

Si la glucosa está en una concentración de 300 mg/l se tendría una DBOu teórica de 300x1,067 = 320 mg/l de oxígeno.  En la práctica se consiguen valores del orden de 250 a 280 mg/l.

Esta diferencia se produce porque una parte de la glucosa es utilizada como fuente de energía y otra como materia prima para la síntesis  molecular.  La materia celular sintetizada es, a su vez, oxidada en el proceso conocido como respiración endógena, quedando un residuo inerte que, aunque orgánico, es de muy lenta descomposición.  Gráficamente :

OXIDACIÓN

GLUCOSA  			Oxidación (Respiración endógena)

SINTESIS

Residuo Inerte

Hay compuestos orgánicos que naturalmente son poco degradables, como la lignina de la madera, y por lo tanto no serán adecuadamente medidos en una prueba de DBO.

La Demanda Química de Oxígeno, o DQO, consiste en determinar la capacidad de consumo de la materia orgánica contenida en el agua, independientemente de su degradabilidad frente a procesos bacterianos.  Para esto se utiliza un oxidante fuerte (K2Cr2O7, dicromato de potasio) con el cual se digiere la fracción orgánica durante unas dos horas.  La demanda de oxígeno se mide en función de la cantidad de oxidante utilizado en la digestión.

La DQO no mide bien la demanda de oxígeno de algunos compuestos mejor oxidables bajo condiciones naturales, como el ácido acético, pero mide bien el consumo producido por otros compuestos lentamente degradables por acción bacteriana, como la glucosa.

Es posible relacionar las mediciones de DQO con las de DBO, con lo cual se obtiene un apreciable ahorro de tiempo, ya que los resultados de la DQO se pueden tener en aproximadamente 3 horas.

Dado que la materia orgánica más fácilmente degradable se degrada primero, a medida que se remueve DBO por tratamiento aumenta la relación DQO/DBO.

##### PRODUCTIVIDAD PRIMARIA

Productividad :  Velocidad a la que los productores utilizan el carbón inorgánico para producir materia orgánica (fijación del carbono).

6CO2  +  6H2O  +  luz solar  ----->  C6H12O6  +  6O2

Por cada molécula de carbón fijada se genera una molécula de oxígeno residual.

##### Respiración

Método del Oxígeno (Botellas clara y oscura)

Unidades mg O2/l·día o mg O2/m3·día

Productividad vs. Profundidad

Productividad

Profundidad

Productividad por unidad de superficie.

##### BIOENSAYOS

horas

% de

sobrevivientes

0

36

72

100

Concentración

50

Concentración Letal del 50% en 72 horas: CL50 72

Uso de Daphnia Magna

Uso de bacterias

COLIFORMES

Método del Número Más Probable (NMP)

El método del Número Más Probable se basa en que existe la posibilidad de detectar la presencia o ausencia de microorganismos del tipo coliformes en el agua pero no es posible hacer un recuento directo de éstos.  Los coliformes fermentan el caldo lactosa (ahora se usa más el caldo Lauril Sulfato Triptosa para aguas residuales y el caldo lactosa para alimentos)  a 35º C en incubadora entre 24 y 48 horas (se confirma con caldo Bilis al 2% a 35º C).  Los fecales además fermentan el caldo EC a 44,5º C (a baño María).

Si se toman varias diluciones diferentes de agua con un cierto contenido de microorganismos, entonces es lógico pensar que la probabilidad de obtener un resultado positivo, es decir presencia de ellos, será mayor cuanto menor es la dilución.

El Número Más Probable de microorganismos se encuentra tabulado en función de las combinaciones de resultados positivos y negativos para diferentes diluciones

Bibliografía :  SPIEGLER, Salt Water Purification

Walter-Lorch,  Handbook of Water Purification.