NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS A SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

D.S. Nº609 de 1998, del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 20/07/98)

modificado por D.S. MOP Nº3.592/00 (vigente a partir del 26 de septiembre de 2000)

ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS A SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

### Número 609.-  Santiago, 7 de mayo de 1998 VISTOS: Lo establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 8 y 32 Nº 8; lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 19.300; en la ley 3.133; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 725 de 1967, Código Sanitario; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 70 de 1988 sobre Fijación de Tarifas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; en el Decreto Supremo Nº 351, de 1992 de Obras Públicas, Reglamento para la neutralización y/o depuración de los residuos líquidos provenientes de establecimientos industriales a que se refiere la Ley Nº 3.133; en el Decreto Supremo Nº 93, de 1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión; en el Decreto Supremo Nº 745 de 1992 de Salud, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; en el Decreto Supremo Nº1.144 de 1997 de Obras Públicas; el acuerdo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1996, que aprobó el primer programa priorizado de normas; la Resolución Exenta Nº 1958 de 27 de agosto de 1996, publicada en el Diario Oficial de 10 de septiembre de 1996 y en el Diario La Tercera el día 16 de septiembre de 1996, que dio inicio a la elaboración del anteproyecto de norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado; la Resolución Exenta Nº  281  de 12 de mayo de 1997 que aprobó el anteproyecto de norma de emisión, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de 15 de mayo de  1997 y en el Diario La Tercera el día 18 de mayo del mismo año; los estudios científicos, el análisis general del impacto económico y social de la misma; las observaciones formuladas en la etapa de consulta al anteproyecto de revisión de la norma; el análisis de las observaciones señaladas; el acuerdo del Consejo Consultivo de fecha 14 de julio de 1997; el acuerdo Nº 1/98 de 23 de Enero de 1998 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que aprobó el proyecto definitivo de la norma de emisión; los demás antecedentes que obran en el expediente público respectivo y lo dispuesto en la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución Nº 55 de 1992 de la Contraloría General de la República.

## DECRETO

Artículo Primero: Establécese la siguiente norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado, cuyo texto es el siguiente:

1.	OBJETIVOS DE PROTECCION AMBIENTAL Y RESULTADOS ESPERADOS

1.1	La presente norma de emisión tiene por objetivo mejorar la calidad ambiental de las aguas servidas crudas que los servicios públicos de disposición de éstas, vierten a los cuerpos de agua terrestres o marítimos mediante el control de los contaminantes líquidos de origen industrial, que se descargan en los alcantarillados. Con lo anterior se logra que los servicios públicos de disposición de aguas servidas dispongan aguas residuales con un bajo nivel de contaminación, protegiendo  así los cuerpos de agua receptores. Corresponderá a la norma que regula las descargas de residuos líquidos a las aguas superficiales determinar la calidad  del efluente del servicio público de disposición de aguas servidas.

1.2	Asimismo la presente norma está orientada a proteger y preservar los servicios públicos de recolección y disposición de aguas servidas mediante el control de las descargas de residuos industriales líquidos, que puedan producir  interferencias con los sistemas de tratamiento de aguas servidas, o dar lugar a la corrosión, incrustación, u obstrucción de las redes de alcantarillado o a la formación de gases tóxicos o explosivos en las mismas, u otros fenómenos similares. Esta norma, al proteger los sistemas de recolección de aguas servidas, evita que los contaminantes transportados por éstos  puedan eventualmente ser liberados sin tratamiento, al  medio ambiente urbano (calles, suelo, aire  entre otros), por efecto de roturas u obstrucciones del sistema, pudiendo afectar la calidad de éste, y la salud de las personas.

2.	DISPOSICIONES GENERALES

2.1	La presente norma de emisión establece la cantidad máxima de contaminante permitida para los residuos industriales líquidos, descargados por los establecimientos industriales en los servicios públicos de recolección de aguas servidas de tipo separado o unitario.

2.2	La norma de emisión se aplicará en todo el territorio nacional.

2.3	Los residuos industriales líquidos no podrán contener sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas,  explosivas o inflamables, sean éstas sólidas, líquidas, gases o vapores, y otras de carácter peligroso en conformidad a la legislación  y reglamentación vigente.

2.4	Con el propósito de lograr una efectiva reducción de los contaminantes provenientes de los establecimientos industriales, no se debe usar como procedimiento de tratamiento la dilución de los residuos industriales líquidos con aguas ajenas al proceso industrial, incorporadas sólo con el fin de reducir las concentraciones. Para estos efectos, no se consideran aguas ajenas al proceso industrial las aguas servidas provenientes del establecimiento industrial.

2.5	Los sedimentos, lodos y/o sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de residuos industriales líquidos no deben disponerse en cuerpos receptores o en servicios públicos de recolección de aguas servidas y su disposición final debe cumplir con las normas legales vigentes en materia de residuos sólidos.

2.6	El volumen de descarga diario, VDD (m3/día) no debe afectar a la normal operación del servicio público de recolección y tratamiento de aguas servidas. Su valor máximo respecto al promedio mensual será establecido por el prestador de servicios sanitarios.

3. 	DEFINICIONES

3.1	Carga contaminante media diaria: Cuociente entre la masa o volumen de un parámetro y el número de días en que efectivamente se descargó el residuo industrial líquido al sistema de alcantarillado, durante un mes de máxima producción. Se expresa en gramos/día (para sólidos suspendidos, aceites y grasas, aluminio, boro, hidrocarburos, DBO5, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo total, cromo hexavalente, fósforo, manganeso, mercurio, níquel, nitrógeno amoniacal, plomo, sulfatos, sulfuro y zinc), en litros/día (para sólidos sedimentables).

La masa o volumen de un parámetro corresponde a la suma de las masas o volúmenes diarios descargados durante dicho mes. Se determina mediante el producto del volumen de descarga por la concentración de la muestra obtenida según lo establecido en el punto 6.3.1.

3.2	Carga diaria de DBO5 (g/día), CD: producto del promedio ponderado de las descargas de DBO5 (g/L), por el volumen de descarga diario (L/día), VDD, correspondiente a un día de autocontrol.

CDi=DBO5´VDDi

en que:

- DBO5		= promedio ponderado de las descargas de DBO5 (g/L), calculado de acuerdo a 3.11;

VDDi		= volumen de descarga diario en un día de autocontrol (L/día).

3.3	Carga mensual de DBO5 (g/mes), CM: suma de las cargas diarias de DBO5 (g/día), CD, dividido por el número de días de control, multiplicado por el número de  días en que efectivamente hubo de descargas de residuos industriales líquidos (día/mes).

CM = CDiM´ND

en que:

CDi	= carga diaria de DBO5 de cada día de control (g/día);

M	= número de días de control en el mes, obtenidos en 6.3.1 inciso i).

ND	= número de días del mes en que efectivamente hubo descargas del residuo 	industrial líquido.

3.4	CIIU: Clasificación Industrial Uniforme de Todas las Actividades Económicas, Informes Estadísticos, Serie M Nº4, Rev.2 (Publicación de las Naciones Unidas), Nueva York, 1969, o su equivalente.

3.5	DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días y a 20 °C.

3.6	Establecimiento Industrial: Aquél en el que se realiza una actividad económica donde se produce una transformación de la materia prima o materiales empleados, dando origen a nuevos productos, o bien en que sus operaciones de fraccionamiento, manipulación o limpieza, no produce ningún tipo de transformación en su esencia. Este concepto comprende industrias, talleres artesanales y pequeñas industrias que descargan efluentes con una carga contaminante media diaria, medida en condiciones de máxima generación de carga contaminante y antes de toda forma de tratamiento, superior al equivalente a:

- Si el establecimiento industrial descarga sus Riles a una red de alcantarillado, la cual corresponde a un servicio sanitario con población abastecida inferior o igual a 100.000 habitantes, deberá someterse al cumplimiento de esta norma si sus descargas de residuos industriales líquidos tienen una carga media diaria superior al equivalente a las aguas servidas de una población de 100 personas (*), en uno o más de los parámetros señalados en la tabla Nº1:

- Tabla Nº1: Caracterización de aguas servidas domésticas correspondientes a 100 habitantes.

| - Parámetros | #### Valor característico | Carga contaminante 100 Hab/día |
| --- | --- | --- |
| - Aceites y Grasas Arsénico Cadmio Cianuro Cobre Cromo total Cromo hexavalente DBO5 Fósforo Hidrocarburos Mercurio Níquel Nitrógeno amoniacal PH Plomo Poder espumógeno Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos totales Sulfatos (disueltos) Sulfuro Temperatura ### Zinc | 60 (mg/L) 0,05 (mg/L) 0,01 (mg/L) 0,2 (mg/L) 1 (mg/L) 0,1 (mg/L) 0,05 (mg/L) 250 (mg/L) 5 (mg/L) 10 (mg/L) 0,001 (mg/L) 0,1 (mg/L) 50 (mg/L) 6 – 8 0,2 (mg/L) 5 mm 6 ml/L 1h 220 (mg/L) 300 (mg/L) 3 (mg/L) 20º C 1 (mg/L) | 960 (g/día) 0,8 (g/día) 0,16 (g/día) 3,2 (g/día) 16 (g/día) 1,6 (g/día) 0,8 (g/día) 4.000 (g/día) 80 (g/día) 160 (g/día) 0,02 (g/día) 1,6 (g/día) 800 (g/día) 6 - 8 (**) 3,2 (g/día) 5 mm (**) 6 ml/L 1h(**) 3.520 (g/día) 4.800 (g/día) 48 (g/día) 20º C (**) 16 (g/día) |

(*)Se considera una dotación de agua potable de 200 L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

(**) Expresados en valor absoluto y no en términos de carga.

- Si el establecimiento descarga sus Riles a una red de alcantarillado, la cual corresponde a un servicio sanitario con población abastecida superior a 100.000 habitantes, entonces deberá someterse al cumplimiento de esta norma si sus descargas de residuos industriales líquidos tienen una carga media diaria superior al equivalente a las aguas servidas de una población de 200 personas (*), para los parámetros orgánicos (DBO5, fósforo, nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos) y una población de 100 personas para el resto de los parámetros, en uno o más de los parámetros señalados en la siguiente tabla Nº2:

Tabla Nº2: Caracterización de aguas servidas domésticas  correspondientes a 200 habitantes.

| #### Parámetros | #### Valor característico | #### Carga contaminante |
| --- | --- | --- |
| - Aceites y Grasas Arsénico Cadmio Cianuro Cobre Cromo total Cromo hexavalente DBO5 Fósforo Hidrocarburos totales Mercurio Níquel Nitrógeno amoniacal pH Plomo Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos totales Sulfatos (disueltos) Sulfuro Temperatura Zinc | 60 (mg/L) 0,05 (mg/L) 0,01 (mg/L) 0,2 (mg/L) 1 (mg/L) 0,1 (mg/L) 0,05 (mg/L) 250 (mg/L) 5 (mg/L) 10 (mg/L) 0,001 (mg/L) 0,1 (mg/L) 50 (mg/L) 6 - 8 0,2 (mg/L) 6 ml/L 1 h 220 (mg/L) 300 mg/L 3 (mg/L) 20 º C 1 (mg/L) | 960 (g/día) 0,8 (g/día) 0,16 (g/día) 3,2 (g/día) 16 (g/día) 1,6 (g/día) 0,8 (g/día) 8.000 (g/día) 160 (g/día) 160 (g/día) 0,02 (g/día) 1,6 (g/día) 1.600 (g/día) 6 - 8 3,2 (g/día) 6ml/L 1 h (**) 7.040 (g/día) 4.800 (g/día) 48 (g/día) 20º C (**) 16 (g/día) |

(*) Se considera una dotación de agua potable de 200 L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

(**) Expresados en valor absoluto y no en términos de carga.

3.7	Fuentes Existentes: Son los Establecimientos Industriales que disponen de Certificado de dotación de Servicios, con fecha previa a la entrada en vigencia de la presente norma.

3.8	Fuentes Nuevas: Son los Establecimientos Industriales que disponen de Certificado de dotación de Servicios, con fecha posterior a la entrada en vigencia de la presente norma.

3.9	Muestreo de Autocontrol: Es el muestreo realizado directamente o por cuenta y cargo del establecimiento industrial destinado a controlar la calidad y cantidad de sus efluentes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del D.S. Nº 351 de 1992 del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento Para la Neutralización y Depuración de los RILES a que se refiere la Ley Nº3.133 de 1916.

3.10	Prestador de servicios sanitarios: la empresa concesionaria de los servicios públicos de recolección y/o disposición de aguas servidas.

3.11	Promedio ponderado de las descargas de DBO5 (g/L), DBO5: suma de los productos de los volúmenes descargados (L/día), por los respectivos resultados de DBO5 (g/L) de todas las descargas, dividido por la suma de dichos volúmenes (L/día), del día de autocontrol.

DBO5=Vi´DBO5iVi

en que:

Vi		= volumen de cada descarga del establecimiento industrial, realizada en un día de autocontrol (L);

(DBO5)i	= valor de la DBO5 de cada descarga del establecimiento industrial, correspondiente a un día de autocontrol (g/L).

3.12	RIL - riles: Residuo(s) industrial(les) líquido(s) descargados por un establecimiento industrial.

3.13	Servicio Público de Disposición de Aguas Servidas: Aquel definido en el artículo 5º del D.F.L. Nº382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios.

3.14	Servicio Público de Recolección de Aguas Servidas: Aquel definido en el artículo 5º del D.F.L. Nº382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios.

3.15	Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: Conjunto de operaciones y procesos secuenciales físicos, químicos, biológicos, o combinación de ellos, naturales o artificiales, posibles de controlar que se desarrollan en instalaciones diseñadas y construidas de acuerdo a criterios técnicos específicos para este tipo de obras y cuyo propósito es reducir la carga contaminante de las aguas residuales para adecuarla a las exigencias de descarga al cuerpo receptor. Bajo este concepto se incluyen, entre otros, lagunas de estabilización, lodos activados, y emisarios submarinos aprobados por la autoridad competente.

  - Superintendencia: La Superintendencia de Servicios Sanitarios.

3.17	Volumen de descarga diario (L/día), VDD: Es el volumen diario que descarga el establecimiento industrial. Se determinará en base al consumo de agua potable del establecimiento industrial, durante el periodo de un día, más el consumo de agua de fuentes propias de dicho establecimiento durante el mismo periodo, multiplicados por el factor 0,8, u otro procedimiento alternativo aprobado por la empresa sanitaria o la Superintendencia.

VDD=CA×0,8

en que:

CA corresponde al consumo de agua potable que suministra el prestador del servicio sanitario más el consumo de agua de fuentes propias del establecimiento industrial, durante el periodo de un día.

3.18	Volumen de descarga mensual (L/mes), VDM: Es el volumen mensual que descarga el establecimiento industrial. Se determinará en base al consumo de agua potable del establecimiento industrial durante el periodo de un mes, más el consumo de agua de fuentes propias del mismo establecimiento durante dicho periodo, multiplicados por el factor 0,8 , u otro procedimiento alternativo aprobado por la empresa sanitaria o la Superintendencia.

VDM = CA x 0,8

en que:

CA corresponde al consumo de agua potable que suministra el prestador del servicio sanitario más el consumo de agua de fuentes propias del establecimiento industrial, durante el periodo de un mes.

4. LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LAS DESCARGAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS A LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

4.1 Los límites máximos permitidos están referidos a unidades de concentración y corresponderán al valor promedio diario de la concentración del correspondiente parámetro, excepto en lo referido al parámetro DBO5, que corresponderá a la carga mensual de este último.

4.2 Las descargas  de efluentes que se efectúen a redes de alcantarillado que no cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas deberán cumplir con los límites establecidos en la Tabla Nº3:

Tabla Nº3: Límites máximos permitidos para descargas de efluentes que se efectúen a redes de alcantarillado que no cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas.

| PARÁMETROS | ##### UNIDAD | ##### EXPRESIÓN | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites y grasas | mg/L | A y G | 150 |
| Aluminio | mg/L | Al | 10 |
| Arsénico | mg/L | As | 0,5 |
| Boro | mg/L | B | 4 (1) |
| Cadmio | mg/L | Cd | 0,5 |
| Cianuro | mg/L | CN- | 1 |
| Cobre | mg/L | ### Cu | 3 |
| Cromo hexavalente | mg/L | Cr+6 | 0,5 |
| Cromo total | mg/L | ### Cr | 10 |
| Hidrocarburos totales | mg/L | HC | 20 |
| Manganeso | mg/L | Mn | 4 |
| Mercurio | mg/L | Hg | 0,02 |
| Níquel | mg/L | Ni | 4 |
| pH | unidad | pH | 5,5-9,0 |
| Plomo | mg/L | Pb | 1 |
| Poder espumógeno | mm | PE | 7 |
| Sólidos sedimentables | ml/L 1 h | S.D. | 20 |
| Sulfatos | mg/L | SO4-2 | 1.000(2) |
| Sulfuros | mg/L | S-2 | 5 |
| Temperatura | ºC | ### Tº | 35 |
| Zinc | mg/L | Zn | 5 |
| DBO5 | mg/L | DBO5 | (3) |
| ### Fósforo | mg/L | ### P | 10-45(4) |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | NH4+ | 80 |
| Sólidos suspendidos totales | mg/L | S.S. | 300(5) |

(1)  Si el contenido natural en la fuente de agua potable del establecimiento industrial (distribuida por el prestador de servicios sanitarios o fuente propia) es mayor al indicado en la tabla, el límite máximo del parámetro en la descarga será igual al contenido natural del mismo.

(2) Se aceptarán concentraciones entre 1.000 y 1.500 mg/L, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) pH = 8 -9;

b) temperatura del residuo industrial líquido (ºC)  temperatura de las aguas receptoras.

3) Los requisitos de este parámetro se establecen en el punto 4.3 de esta norma

4) El parámetro Fósforo tendrá límite máximo permitido de 45 mg/L. En aquellos Riles descargados en sistemas de alcantarillado que los dispongan directamente o a través de un curso de agua tributario directo, a un lago, laguna o embalse, naturales o artificiales, este parámetro tendrá límite máximo permitido de 10 mg/L.

5) Los establecimientos industriales podrán solicitar al prestador de servicios sanitarios, autorización para descargar efluentes con una concentración mayor a 300 mg/l, siempre que ello no provoque obstrucción a la red colectora, conforme a lo dispuesto en el Art. 21 inciso 2º del Decreto con Fuerza de Ley Nº70 del año 1988, del Ministerio de Obras Públicas sobre Fijación de Tarifas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

4.3. Para el cumplimiento del parámetro DBO5, según lo dispuesto en el punto 4.2 de esta norma, se deberán verificar en forma simultánea las siguientes condiciones:

- a) El volumen de descarga mensual, VDM (L/mes) no debe exceder el correspondiente al mes de mayor descarga del año 1995.

En el caso que el establecimiento industrial cuente con un caudal asociado a una factibilidad de alcantarillado (FAC) otorgada con posterioridad al 1º de enero de 1993, el volumen de descarga mensual no debe exceder el volumen correspondiente a dicho caudal:

#### VDM  VDMmáx  o VDM  FAC

en que:

VDM		= volumen de descarga mensual (L/mes);

VDMmáx	= volumen de descarga mensual máximo de 1995 (L/mes);

FAC		= volumen expreso, asociado a la factibilidad otorgada por el prestador del servicio público de recolección de aguas servidas (L/mes).

- b) La carga mensual de DBO5, CM (g/mes), debe ser menor o igual a 0,75 g/L, multiplicado por el volumen de descarga mensual, VDM (L/mes):

#### CM   0,75VDM

4.4	Las descargas de efluentes que se efectúan a redes de alcantarillado que cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas deberán cumplir con los límites máximos señalados en la Tabla Nº4:

Tabla Nº4: Límites máximos permitidos para descargas de efluentes que se efectúan a redes de alcantarillado que cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas.

| PARÁMETROS | ##### UNIDAD | ##### EXPRESIÓN | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites y grasas | mg/L | A y G | 150 |
| Aluminio | mg/L | Al | 10 |
| Arsénico | mg/L | As | 0,5 |
| Boro | mg/L | B | 4 (1) |
| Cadmio | mg/L | Cd | 0,5 |
| Cianuro | mg/L | CN- | 1 |
| Cobre | mg/L | ### Cu | 3 |
| Cromo hexavalente | mg/L | Cr+6 | 0,5 |
| Cromo total | mg/L | ### Cr | 10 |
| Hidrocarburos totales | mg/L | HC | 20 |
| Manganeso | mg/L | Mn | 4 |
| Mercurio | mg/L | Hg | 0,02 |
| Níquel | mg/L | Ni | 4 |
| pH | unidad | pH | 5,5-9,0 |
| Plomo | mg/L | Pb | 1 |
| Poder espumógeno | mm | PE | 7 |
| Sólidos sedimentables | ml/L 1 h | S.D. | 20 |
| Sulfatos | mg/L | SO4-2 | 1.000(2) |
| Sulfuros | mg/L | S-2 | 5 |
| Temperatura | ºC | ### Tº | 35 |
| Zinc | mg/L | Zn | 5 |
| DBO5 | mg/L | DBO5 | (3) |
| ### Fósforo | mg/L | ### P | 10-45(4) |
| Nitrógeno amoniacal | mg/L | NH4+ | 80 |
| Sólidos suspendidos totales | mg/L | S.S. | 300 |

1) Si el contenido natural en la fuente de agua potable del establecimiento industrial (distribuida por el prestador de servicios sanitarios o fuente propia) es mayor al indicado en la tabla, el límite máximo del parámetro en la descarga será igual al contenido natural del mismo.

2) Se aceptarán concentraciones entre 1.000 y 1.500 mg/L, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) pH = 8 -9;

b) temperatura del residuo industrial líquido (ºC)  temperatura de las aguas receptoras.

3) Los requisitos de este parámetro se establecen en el punto 4.5 de esta norma.

4) El parámetro Fósforo tendrá límite máximo permitido de 15 mg/L. En aquellos riles descargados en sistemas de alcantarillado cuya disposición final se efectúa a un afluente de un lago, a un lago, laguna o embalse, naturales o artificiales, este parámetro tendrá límite máximo permitido de 10 mg/L.

4.5 Para el cumplimiento del parámetro DBO5, según lo dispuesto en el punto 4.4 de esta norma, se deberán verificar en forma simultánea las siguientes condiciones:

- a) El volumen de descarga mensual, VDM (L/mes) no debe exceder el correspondiente al mes de mayor descarga del año 1995.

En el caso que el establecimiento industrial cuente con un caudal asociado a una factibilidad de alcantarillado (FAC) otorgada con posterioridad al 1º de enero de 1993, el volumen de descarga mensual no debe exceder el volumen correspondiente a dicho caudal:

#### VDM  VDMmáx  o VDM  FAC

en que:

VDM		= volumen de descarga mensual (L/mes);

VDMmáx	= volumen de descarga mensual máximo de 1995 (L/mes);

FAC		= volumen expreso, asociado a la factibilidad  otorgada por el prestador del servicio público de recolección de aguas servidas (L/mes).

- b) La carga mensual de DBO5, CM (g/mes), debe ser menor o igual a 0,3 g/L, multiplicado por el volumen de descarga mensual, VDM (L/mes):

#### CM  0,3VDM

4.6 Los establecimientos industriales que descargan en la red de alcantarillado los parámetros: DBO5, Fósforo, nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos totales (siempre que tales sólidos no provoquen obstrucción a la red colectora), podrán solicitar al prestador de servicios sanitarios autorización para descargar efluentes con una concentración media diaria superior a los valores máximos permitidos en la Tabla Nº4  para los parámetros: fósforo,  nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos totales y una carga mensual de DBO5   y/o VDM (volumen de descarga mensual) superior a lo dispuesto en el punto 4.4 de esta norma, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 21 del D.F.L MOP Nº70 del año 1988, sobre Fijación de Tarifas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Dicha autorización deberá constar en un convenio celebrado entre el establecimiento industrial y el prestador de servicios sanitarios.

5.	PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

5.1	Las fuentes nuevas deberán cumplir con los requisitos de emisión establecidos en la presente norma  a partir de su entrada en vigencia.

5.2	Las fuentes existentes deberán cumplir con los requisitos de emisión establecidos en la presente norma, en los siguientes plazos:

5.2.1	Las fuentes existentes que descarguen a una red de alcantarillado que cuente con planta de tratamiento de aguas servidas al entrar en vigencia la presente norma, deberán cumplir con los requisitos de emisión establecidos en la Tabla Nº4 en el plazo de un (1) año contado desde el 19 de agosto de 1998.

5.2.2.	Las fuentes existentes que descarguen a una red de alcantarillado que, a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, no cuente con planta de tratamiento de aguas servidas, deberán cumplir con los requisitos de la Tabla Nº3 de esta norma, en el plazo de cinco (5) años a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta norma. Lo dispuesto anteriormente sólo tendrá aplicación mientras la empresa sanitaria no ponga en operación su planta de tratamiento de aguas servidas, momento en que el establecimiento industrial deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla Nº4.

5.2.3. 	Las fuentes existentes que descarguen a una red de alcantarillado que, a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, no cuente con planta de tratamiento de aguas servidas, para la que el decreto de formalización de la concesión establezca un plazo para realizar la inversión en planta de tratamiento, deberán cumplir con los requisitos de la Tabla Nº4 en los plazos que a continuación se indican:

5.2.3.1  Si la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa sanitaria debe entrar en servicio antes del 20 de agosto del año 2000, el establecimiento industrial deberá cumplir con la norma en el plazo de dos (2) años contado desde el 19 de agosto de 1998.

5.2.3.2  Si la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa sanitaria debe entrar en servicio con posterioridad al 20 de agosto del año 2000, el establecimiento industrial deberá dar cumplimiento a la presente norma cuatro (4) meses antes de la fecha de puesta en servicio de la planta de tratamiento de la empresa sanitaria.

  - Para efectos de lo señalado en el punto 5.2, la empresa sanitaria comunicará al establecimiento industrial si tiene o no contemplada la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, y la fecha de su puesta en servicio en los casos que corresponda, con un (1) año de antelación, en la forma que establezca la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

6.	PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS PARÁMETROS

6.1	Control de la norma

El control de la presente norma se regirá por lo establecido en el Título III y demás disposiciones contenidas en el Reglamento para la neutralización y/o depuración de los residuos líquidos provenientes de establecimientos industriales a que se refiere la Ley Nº3.133, contenido en el Decreto Supremo Nº351, de Obras Públicas del 26 de noviembre de 1992. Las inspecciones que deba o pueda realizar el ente fiscalizador y los muestreos de autocontrol deberán someterse a lo establecido en los puntos 6.2 y siguientes de esta norma.

6.2	Consideraciones Generales para el Muestreo de autocontrol

6.2.1	Los contaminantes a considerar en los análisis de las muestras serán los señalados a modo referencial en la Tabla Nº5, según la actividad económica detallada en la Tabla Nº6. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia o el ente fiscalizador, para los efectos del análisis de las muestras y del informe periódico respectivo exigido por el D.S. Nº351 de 1992 del Ministerio Obras Públicas, podrá adecuar las exigencias de información en conformidad a los antecedentes disponibles. Respecto de aquellas actividades económicas no incluidas en la Tabla Nº6, la Superintendencia o el ente fiscalizador podrán determinar los contaminantes a considerar en los análisis de las muestras, siempre que se encuentren considerados en la presente norma.

# Tabla Nº 5: Parámetros según actividad económica

| CIUU | PARÁMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Tº | S.S. | S.D. | AyG | HC | DBO5 | As | Cd | CN- | Cu | Cr | Cr+6 | P | Hg | Ni | NH4+ | Pb | SO4-2 | S=2 | Zn | PE | B | Al | Mn |
| 11121 11123 11124 11125 11127 21001 22001 230** 290** 31111 31112 31113 31115 31121 31122 31123 31131 31132 31133 31134 31141 31151 31152 31153 31154 31174 31181 31191 31211 31212 31214 31221 31311 31312 31321 31322 31331 31341 32113 32114 32132 32311 32321 33111 34111(1) 34112 3419 34201 34202 34204 35111(2) 35121 35122 35211 35212 35221 35231 35232 35291 35292 35293 35294 35296 35301 35401 35402 36201 36202 36204 36915 36921 37201(3) 38121 38196 38211 38323 38326 38332 38392 38411 38421 38431 38432 38441 38451 38512 41011 41021 61127 61561 71111 92001 95201 95921 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * |

- No se incluyen los metales pesados si la empresa obtiene solamente pulpa y/o no realiza reciclaje de papel y/o cartón.

- Se considera análisis de metales pesados solamente para Industria Química Inorgánica.

- Si la empresa realiza procesos de galvanoplastía se incluyen los metales pesados como parámetros a analizar.

**) Agrupaciones.

Tabla Nº6: Descripción de actividades según código CIIU.

| CIIU | #### Descripción |
| --- | --- |
| 11121 11123 11124 11125 11127 | Cría de ganado bovino Producción de leche, excepto acopio Cría de ganado ovino y su explotación lanera Cría de ganado porcino Cría de aves, para producción de carnes y huevos |
| 21001 | Explotación de minas de carbón |
| 22001 | Producción de petróleo crudo |
| 230 ** | Extracción de minerales metálicos |
| 290 ** | Extracción de otros minerales |
| 31111 31112 31113 31115 | Matanza de ganado Frigoríficos, excepto los clasificados en código 71921. (Código 71921 corresponde a depósitos y almacenamiento con o sin refrigeración, y otros servicios conexos al transporte, almacenamiento y comunicaciones) Matanza y conservación de aves Preparación de fiambres, embutidos y conservas de carnes |
| 31121 31122 31123 | Fabricación de mantequilla y quesos, quesillos, crema, yogurt Fabricación de leche condensada, en polvo o elaborada Fabricación de helados, sorbetes y otros postres |
| 31131 31132 31133 31134 | Elaboración y envasado de frutas y legumbres, incluidos los jugos Elaboración de pasas, frutas y legumbres secas Fabricación de dulces, mermeladas, jaleas Fabricación de conservas, caldos concentrados y otros alimentos deshidratados |
| 31141 | Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos |
| 31151 31152 31153 31154 | Elaboración de aceites y grasas vegetales y subproductos Elaboración de aceites y grasas animales no comestibles Extracción de aceites de pescado y otros animales marinos Producción de harina de pescado |
| 31174 | Elaboración de fideos, tallarines y otras pastas |
| 31181 | Fabricación y refinación de azúcar |
| 31191 | Fabricación de cacao y chocolate en polvo |
| 31211 31212 31214 | Fabricación de condimentos, mostazas y vinagres Fabricación de almidón y sus derivados Fabricación de levaduras |
| 31221 | Elaboración de alimentos preparados para animales |
| 31311 31312 | Destilación de alcohol etílico Destilación, rectificación de bebidas alcohólicas |
| 31321 31322 | Fabricación de vinos Elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas, excepto las malteadas |
| 31331 | Elaboración de malta, cerveza y bebidas malteadas |
| 31341 | Elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales gasificadas y embotellado de aguas naturales y minerales |
| 32113 32114 | Tintorerías industriales y acabados de textiles Estampados |
| 32132 | Fabricación y acabado de tejidos de punto, cuando incluyan blanqueo y teñido |
| 32311 | Curtiduría y talleres de acabado |
| 32321 | Preparación y teñido de pieles |
| 33111 | Aserraderos |
| 34111 34112 | Fabricación de pulpa de madera Fabricación de papel y cartón |
| 3419 | Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón |
| 34201 34202 34204 | Imprenta y encuadernación. (Sólo las que usan tinta) Fotograbado y litografía Editoriales |
| 35111 | Fabricación de productos químicos industriales básicos, orgánicos e inorgánicos |
| 35121 35122 | Fabricación de abonos Fabricación de plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas |
| 35211 35212 | Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y charoles Fabricación de productos conexos al CIIU 35211 |
| 35221 | Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos |
| 35231 35232 | Fabricación de jabones, detergentes y champús Fabricación de perfumes, cosméticos, lociones, pasta dentífrica y otros productos de tocador |
| 35291 35292 35293 35294 35296 | Fabricación de ceras Fabricación de desinfectantes y desodorizantes Fabricación de explosivos y municiones Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos Fabricación de tintas |
| 35301 | Refinería de petróleo |
| 35401 35402 | Fabricación de materiales para pavimento y techado a base de asfalto Fabricación de briquetas de combustibles y otros productos derivados del petróleo y del carbón |
| 36201 36202 36204 | Fabricación de vidrios planos y templados Fabricación de espejos y cristales Fabricación de parabrisas y vidrios para vehículos |
| 36915 | Fabricación de material refractario |
| 36921 | Fabricación de cemento, cal, yeso y tubos de cemento |
| 37201 | Fabricación de productos primarios de metales no ferrosos |
| 38121 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos |
| 38196 | Esmaltado, barnizado, lacado, galvanizado, chapado y pulido de artículos metálicos |
| 38211 | Fabricación y reparación de motores, turbinas y máquinas de vapor y de gas, excepto calderas |
| 38323 38326 | Fabricación de discos, cintas magnéticas, cassettes Fabricación de aparatos y válvulas de radiografías, fluoroscopía y otros aparatos de rayos X |
| 38332 | Fabricación de planchadoras, ventiladoras, enceradoras y aspiradoras y otros aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico |
| 38392 | Fabricación de ampolletas, tubos eléctricos, focos, pilas eléctricas, linternas |
| 38411 | Astilleros |
| 38421 | Construcción, reparación y modificación de maquinaria y equipo ferroviario |
| 38431 38432 | Construcción, montaje, reconstrucción y reformas de vehículos automóviles Fabricación de piezas y accesorios para vehículos automóviles tales como motores, frenos, embragues, cajas de cambio, transmisiones, ruedas y chassis |
| 38441 | Fabricación de bicicletas y motocicletas y sus piezas especiales |
| 38451 | Fabricación de aeronaves y sus partes |
| 38512 | Producción de instrumentos y suministros de cirugía general, cirugía dental y aparatos ortopédicos y protésicos |
| 41011 | Generación, transmisión y distribución de electricidad |
| 41021 | Producción y distribución de gas |
| 61127 | Comercio al por mayor. Corretaje de ganado |
| 61561 | Importadores y distribuidores de automóviles, camiones y camionetas, motos, repuestos accesorios |
| 71111 | Transporte ferroviario y servicios conexos |
| 92001 | Rellenos sanitarios |
| 95201 | Lavanderías y tintorerías |
| 95921 | Estudios fotográficos |

** Correspondiente a la Agrupación.

6.2.2	El muestreo se deberá efectuar en cada una de las descargas del establecimiento industrial que contenga residuos industriales líquidos, mezcladas o no con aguas servidas domésticas, que se vierten a servicios públicos de recolección de aguas servidas. El lugar de muestreo podrá ser una cámara u otra instalación habilitada para tal efecto en la unión domiciliaria, donde concurran los líquidos residuales del establecimiento industrial, entre el colector público y la línea de cierre.

6.3	Muestreo de autocontrol

6.3.1	Frecuencia de autocontrol.

- i) Número mínimo de días de autocontrol anual:

El número de días de autocontrol anual deberá ser representativo de las condiciones de descarga del establecimiento emisor.

Los días de control deben corresponder a aquellos en que, de acuerdo a la planificación de la industria, se viertan los residuos generados en máxima producción.

El número mínimo de días de control por año en cada descarga se debe determinar de acuerdo a la naturaleza del residuo y al volumen de descarga de residuos industriales líquidos, según lo que se indica en los puntos a), b) y c) siguientes:

a) Establecimientos industriales que descargan alguno de los parámetros: A y G, Al, As, B, Cd, CN-, Cu, Cr (total y hexavalente), HC, Hg, Mn, Ni, Pb, S-2, SO4-2, y Zn.

| - Volumen de descarga de RIL (m3/año) | - Número mínimo de días de autocontrol anual, N |
| --- | --- |
| < 36.500 | 2 |
| desde 36.500 a < 50.000 | 12 |
| desde 50.000 a < 350.000 | 24 |
|  350.000 | 48 |

b) Establecimientos industriales que descargan parámetros de tipo domésticos: Sólidos Suspendidos totales, Sólidos Sedimentables, DBO5, Fósforo, Nitrógeno Amoniacal y otros parámetros no señalados en el punto a) anterior:

| - Volumen de descarga de RIL (m3/año) | - Número mínimo de días de autocontrol anual, N |
| --- | --- |
| < 36.500 | 2 |
| desde 36.500 a < 80.000 | 6 |
| desde 80.000 a < 350.000 | 12 |
| desde 350.000 a < 1.800.000 | 24 |
|  1.800.000 | 48 |

c) Establecimientos que neutralizan  sus riles: Medición continua del pH con pHmetro y registrador.

El número mínimo de días de autocontrol anual debe distribuirse mensualmente determinándose el número de días de autocontrol por mes, en forma proporcional a la distribución del volumen de descarga de residuos industriales líquidos en el año.

- ii)Número de muestras

- Se obtiene una muestra compuesta representativa por cada punto de descarga.

- iii)Obtención de la muestra compuesta

Cada muestra compuesta debe estar constituida por la mezcla homogénea de al menos:

- Tres (3) muestras puntuales, en los casos en que la descarga tenga una duración inferior a cuatro (4) horas.

- Muestras puntuales obtenidas a lo más cada dos (2) horas, en los casos en que la descarga sea superior a cuatro (4) horas.

- En cada muestra puntual se debe registrar el caudal del efluente.

La muestra puntual debe estar constituida por la mezcla homogénea de dos submuestras de igual volumen, extraídas en lo posible de la superficie y del interior del fluido, debiéndose cumplir con las condiciones de extracción de muestras indicadas en el punto 6.3.2 de esta norma.

iv) Medición de caudal y tipo de muestra

| Volumen de descarga m3/día | Metodología de medición de caudal | Tipo de muestras |
| --- | --- | --- |
| < 30 | Estimación por el consumo del agua potable que suministra la empresa sanitaria o una fuente propia, u otra metodología autorizada por el prestador de servicios sanitarios o la Superintendencia. | Compuesta proporcional al caudal de la descarga. |
| 30 - 300 | Medición del caudal con equipo portátil con registro u otra metodología autorizada por el prestador de servicios sanitarios o la Superintendencia. |  |
| >300 -1.000 | Cámara de medición y caudalímetro con registro diario u otra metodología autorizada por el prestador de servicios sanitarios o la Superintendencia. |  |

6.3.2	Condiciones para la extracción de muestras

Las condiciones sobre el lugar de análisis, el tipo de envase, la preservación de las muestras y el tiempo máximo entre la toma de muestra y el análisis se indican en la tabla siguiente, de acuerdo al parámetro a analizar.

###### Condiciones de extracción de muestra

| Parámetro | Lugar de análisis | Envase 1) | Preservación 2), 3) | Tiempo máximo 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceites y grasas | Laboratorio | V | Usar frasco boca ancha. Llevar a pH  2 con ácido clorhídrico y enfriar 2-5º c | 24 h |
| Aluminio | Laboratorio | P o V | Acidificar a pH  2 con ácido nítrico | 1 mes |
| Arsénico | Laboratorio | P o V | Acidificar a pH  2 con ácido sulfúrico; cuando también se determine Hg, usar ácido clorhídrico | 1 mes |
| Boro | Laboratorio | P | no requiere | 1 mes |
| Cadmio | Laboratorio | P o VB | Acidificar a pH  2 con ácido nítrico | 1 mes |
| Cianuro | Laboratorio | P o V | Agregar NaOH hasta un pH  12. Enfriar inmediatamente a 2-5ºC y almacenar en oscuridad | 24 h |
| Cobre | Laboratorio | P o VB | Acidificar a pH con ácido nítrico | 1 mes |
| Cromo hexavalente | Laboratorio | P o VB | Enfriar inmediatamente a 2-5º C | 24 h |
| Cromo total | Laboratorio | P o VB | Acidificar a pH  2 con ácido nítrico | 1 mes |
| DBO5 | Laboratorio | P o V | Llenar completamente el envase. Enfriar inmediatamente a 2-5º c y almacenar en oscuridad | 24 h |
| Fósforo | Laboratorio | V o VB | Acidificar a pH  2 con ácido sulfúrico | 1 mes |
| Hidrocarburos totales | Laboratorio | V | Usar frasco boca ancha. Llevar a pH  2 con ácido clorhídrico y enfriar a 2-5º C | 24 h |
| Manganeso | Laboratorio | P o V | Acidificar a pH  2 con ácido nítrico | 1 mes |
| Mercurio | Laboratorio | VB | Acidificar a pH  2 con ácido sulfúrico para mercurio y enfriar inmediatamente a 2-5º C | 1 mes |
| Níquel | Laboratorio | P o VB | Acidificar a pH  2 con ácido nítrico | 1 mes |
| Nitrógeno amoniacal | Laboratorio | P o V | Acidificar a pH  con ácido sulfúrico, enfriar inmediatamente a 2-5º C y almacenar en oscuridad | 24 h |
| PH | En terreno | P o V | ---- | ---- |
| Plomo | Laboratorio | P o VB | Acidificar a pH  2 con ácido nítrico | 1 mes |
| Poder Espumógeno | Laboratorio | P o V | Guardar en botella hermética | 24 h |
| Sólidos sedimentables | De preferencia en terreno | P o V | ---- | 24 h |
| Sólidos suspendidos | Laboratorio | P o V | ---- | 24 h |
| Sulfatos | Laboratorio | P o V | Enfriar inmediatamente a 2-5º C | 1 semana |
| Sulfuro | Laboratorio | P o V | Adicionar NaOH hasta pH  9 y acetato de Zn 2N. Llenar completamente el frasco | 1 mes |
| Temperatura | En terreno | P o V | ---- | ---- |
| Zinc | Laboratorio | P o VB | Acidificar a pH  2 con ácido nítrico | 1 mes |

1)	P	= polietileno de alta densidad, sin carga, o politetrafluoretileno;

V	= vidrio;

VB	= vidrio al borosilicato.

2)	De preferencia agregar el preservante en terreno sobre la muestra.

3)	Todos los reactivos deberán ser de calidad p.a. (para análisis).

4)	Tiempo comprendido entre la toma de la muestra y el análisis

6.3.3	Volúmenes de muestra

En la siguiente tabla se indican los volúmenes mínimos de muestra que deben extraerse, de acuerdo al tipo de parámetros a analizar.

##### Volumen mínimo de muestra

| Volumen mínimo de muestras | Parámetros |
| --- | --- |
| 2 L muestra natural | Sólidos sedimentables, DBO5 Sólidos suspendidos totales, poder espumógeno y cromo hexavalente. |
| 1 L de muestra acidificada con ácido nítrico a pH  2 | cadmio, cobre, cromo total, níquel, plomo y zinc |
| 1 L de muestra acidificada con ácido clorhídrico a pH  2 | aceites y grasas e hidrocarburos |
| 1 L de muestra acidificada con ácido sulfúrico a pH  2 | arsénico, fósforo y nitrógeno amoniacal. |
| 300 ml de muestra acidificada con ácido nítrico para mercurio a pH  2 | mercurio |
| 1 L de muestra con hidróxido de sodio a pH  12 | cianuro |
| 500 ml de muestra con hidróxido de sodio a pH  9 y acetato de zinc | sulfuro |
| 100 ml | Boro |
| 500 ml | aluminio |
| 500 ml | manganeso |

6.4	Criterio de cumplimiento o incumplimiento de la norma

6.4.1	Los establecimientos industriales deben cumplir con los límites máximos permitidos en la presente norma respecto de todos los parámetros normados.

6.4.2. Si una o más muestras durante el mes exceden algún parámetro, se debe efectuar un muestreo adicional o remuestreo.

El remuestreo deberá efectuarse antes de los 15 días siguientes de la detección de la anomalía. Si en una muestra, en la que debe analizarse DBO5, presenta además valores excedidos en alguno de los parámetros: aceites y grasas, aluminio, arsénico, boro, cadmio, cianuro, cobre, cromo (total y hexavalente), hidrocarburos, manganeso, mercurio, níquel, plomo, sulfato,  sulfuro y zinc, se debe efectuar en los remuestreos adicionales la determinación de DBO5, incluyendo el ensayo de toxicidad, especificado en el anexo B de la norma NCh 2313/5 Of 96.

6.4.3	Se entenderá que los establecimientos industriales cumplen la norma:

Si se analizan 10 o menos muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo una muestra podrá exceder en uno o más parámetros hasta un 100 % el límite establecido en la norma.

Si se analizan más de 10 muestras al mes, incluyendo los remuestreos, un 10% del número de muestras analizadas podrá exceder en uno o más parámetros hasta un 100% el límite establecido en la norma. Para el cálculo del 10%, el resultado se aproximará al entero superior.

Para efectos de lo anterior en el caso que el remuestreo se efectúe al mes siguiente, se considerará realizado en el mismo mes en que se hicieron la o las muestras excedidas.

6.5	Métodos de Análisis

El análisis deberá efectuarse de acuerdo a los métodos establecidos en las normas chilenas oficializadas que se indican a continuación, teniendo en cuenta que los resultados deberán referirse a valores totales en los parámetros que corresponda.

NCh 2313/1, Of 95, Decreto Supremo Nº 545 de 1995 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 1: Determinación pH.

NCh 2313/2, Of 95, Decreto Supremo Nº 545 de 1995 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 2: Determinación de la Temperatura.

NCh 2313/3, Of 95, Decreto Supremo Nº 545 de 1995 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 3: Determinación de Sólidos suspendidos totales secados a 103º C - 105º C.

NCh 2313/4, Of 95, Decreto Supremo Nº 545 de 1995 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 4: Determinación de Sólidos sedimentables.

NCh 2313/5, Of  96, Decreto Supremo Nº 146 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 5: Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).

NCh 2313/6, Of 97, Decreto Supremo Nº 317 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas residuales - Métodos de análisis - Parte 6: Determinación de aceites y grasas.

NCh 2313/7, Of  97, Decreto Supremo Nº949 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 7: Determinación de Hidrocarburos totales.

NCh 2313/9, Of 96, Decreto Supremo Nº 879 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas residuales - Métodos de análisis - Parte 9: Determinación de arsénico.

NCh 2313/10, Of 96, Decreto Supremo Nº 879 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas residuales - Métodos de análisis - Parte 10: Determinación de metales pesados: cadmio, cobre, cromo total, manganeso, níquel, plomo, zinc.

NCh 2313/11, Of 96, Decreto Supremo Nº 879 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas residuales - Métodos de análisis - Parte 11: Determinación de cromo hexavalente.

NCh 2313/12, Of 96, Decreto Supremo Nº 879 de 1995 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas residuales - Métodos de análisis - Parte 12: Determinación de mercurio.

NCh 2313/14, Of  97, Decreto Supremo Nº 949 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 14: Determinación de cianuro total.

NCh 2313/15, Of  97, Decreto Supremo Nº 949 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 15: Determinación de Fósforo total.

NCh 2313/16,  Of 97, Decreto Supremo 1144 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 16: Determinación de Nitrógeno amoniacal.

NCh 2313/17,  Of 97, Decreto Supremo 1144 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 17: Determinación de Sulfuro total.

NCh 2313/18,  Of 97, Decreto Supremo 1144 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 18: Determinación de Sulfato disuelto por calcinación de residuo.

NCh 2313/21,  Of 97, Decreto Supremo 1144 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales - Métodos de análisis Parte 21: Determinación del Poder espumógeno.

Para el resto de los parámetros contenidos en esta norma se señalan las metodologías de análisis.

6.5.1 Determinación de boro y aluminio por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.).

1 Esta metodología se utiliza en la determinación de Boro y Aluminio en aguas residuales.

2 Esta metodología es aplicable a la determinación de los metales mencionados en el punto anterior en los rangos de concentración indicados en la tabla 1:

- Tabla 1: Condiciones operacionales para determinación de metales.

| Elemento |  Sugerida (nm) | Límite de detección g/L |  Alternativa (nm) | Concentración de recalibración (mg/L) | Límite superior de concentración (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Boro | 308,22 249,77 | 40 5 | 237,32 249,68 | 10,0 1,0 | 100 50 |

3 El método se basa en una digestión preliminar de la muestra para reducir interferencias de materia orgánica y obtener el metal en forma disuelta, con posterior medición de la concentración de los elementos por espectroscopía de emisión atómica mediante la inyección de la muestra a un plasma de argón.

4 Reactivos

4.1 Argón de la calidad especificada por el fabricante del equipo.

4.2 Ácido clorhídrico conc. 36%, HCl, p.a.

4.3 Ácido nítrico conc. 68%, HNO3, p.a.

4.4 Ácido sulfúrico conc. 95%, H2SO4, p.a.

4.5 Ácido perclórico conc. 60%, HClO4, p.a.

4.6 Hidróxido de sodio NaOH, p.a.

5 Soluciones estándares

5.1 Solución patrón de aluminio de 100 mg/L. Disolver 0,100 g de aluminio metálico en una mezcla ácida de 4 ml de HCl 1+1 y 1 ml de HNO3 conc. en un vaso de precipitado. Calentar suavemente hasta disolución total. Transferir a un matraz aforado de 1L agregar 10 ml de HCl 1+1 a 1.000 ml con agua destilada.

5.2 Solución patrón de boro de 100 mg/L. Disolver 0,5716 g de ácido bórico anhidro, H3BO3, en agua y aforar a 1L con agua. El ácido bórico anhidro debe ser mantenido en un envase bien cerrado dentro de una desecadora.

6 Materiales y Equipos

6.1 Plancha calefactora eléctrica con control de calentamiento.

6.2 Espectrómetro de emisión de plasma acoplado inductivamente.

6.3 Vasos de politetrafluoretileno (PTFE) de 250 ml con sus correspondientes tapas.

6.4 Cápsulas de porcelana de 100 ml y 50 ml.

6.5 Matraces aforados de 100 ml y 50 ml.

6.6 Mufla u horno eléctrico.

7 Procedimiento

- 7.1 Digestión preliminar

7.1.1 La muestra debe sufrir una digestión preliminar, la cual depende del metal que se analice y el tipo de muestra.

7.1.2 Todas las digestiones deben hacerse bajo campana. Usar la campana que corresponde según los ácidos que se emplean y asegurarse que exista una buena extracción antes de realizar la digestión.

7.1.3 Elegir el tipo de digestión preliminar de acuerdo a los siguientes criterios generales:

A.1 Digestión con ácido nítrico

A.1.1 Homogeneizar la muestra y colocar un volumen adecuado de ella (50 ml a 100 ml) en un vaso de precipitado.

A.1.2 Agregar 5 ml de ácido nítrico concentrado y algunas piedras de ebullición o perlas de vidrio para controlar la ebullición, asegurándose que éstas no aporten contaminación.

A.1.3 Hervir lentamente y evaporar en plancha calefactora al mínimo volumen posible (alrededor de 15 ml a 20 ml), antes que se produzca una precipitación.

A.1.4 Continuar con el calentamiento y agregar tanto ácido nítrico como sea necesario, hasta que se complete la digestión, obteniendo una solución clara levemente coloreada. No dejar que la muestra se seque durante la digestión.

A.1.5 Lavar las paredes del vaso o matraz con pequeñas porciones de agua y filtrar al verificar la existencia de material no disuelto.

A.1.6 Transferir el filtrado a un matraz volumétrico de 100 ml, con dos porciones de 5 ml de agua, añadiendo estos lavados al matriz.

A.1.7 Enfriar, diluir hasta el aforo y homogeneizar.

A.1.8 Adjuntar las condiciones de acidez de la solución, de acuerdo a lo especificado en 7.2.1.

- A.2 Digestión con ácido nítrico-ácido clorhídrico.

A.2.1 Homogeneizar la muestra y colocar un volumen adecuado de ella (50 ml a 100 ml) en un vaso precipitado.

A.2.2 Añadir 3 ml de ácido nítrico concentrado y colocar el vaso en una plancha calefactora.

A.2.3 Evaporar cuidadosamente a un volumen menor de 5 ml, no dejando que la muestra hierva y que el fondo del vaso comience a secarse. Enfriar y añadir 5 ml de ácido nítrico concentrado.

A.2.4 Cubrir con un vidrio reloj y volver a calentar en plancha calefactora. Aumentar la temperatura de la plancha para que la muestra refluje.

A.2.5 Continuar calentando y añadiendo volúmenes adecuados de ácido nítrico como sea necesario, hasta que la digestión sea completa, de tal forma que quede una solución clara y que no haya sufrido cambios de apariencia durante el reflujo.

A.2.6 Evaporar hasta un volumen menor a 5 ml y enfriar.

A.2.7 Añadir 10 ml de solución de ácido nítrico 1 + 1 y 15 ml de agua para volumen final de 100 ml.

A.2.8 Calentar 15 min para disolver algún precipitado o residuos .

A.2.9 Enfriar y lavar con agua el fondo y paredes del vaso y vidrio reloj. Filtrar para remover el material insoluble que pudiera tapar el nebulizador. Alternativamente centrifugar o dejar sedimentar durante toda la noche.

A.2.10 Aforar a un valor adecuado con el rango de concentración esperando para el metal.

A.2.11 Ajustar las condiciones de acidez de la solución, de acuerdo a lo especificado en 7.2.1

- A.3 Digestión con ácido nítrico-ácido sulfúrico.

A.3.1 Homogeneizar la muestra y pipetear un volumen adecuado a una matraz Erlenmeyer o vaso.

A.3.2 Acidificar hasta viraje del anaranjado de metilo con ácido sulfúrico concentrado y añadir 5 ml de ácido nítrico concentrado y algunas piedras de ebullición o perlas de vidrio para control de la ebullición, asegurándose que éstas no aporten contaminación.

A.3.3 Llevar a ebullición lenta en la plancha calefactora y evaporar hasta un volumen de 15 ml a 20 ml.

A.3.4 Añadir 5 ml de ácido nítrico concentrado y 10 ml de ácido sulfúrico concentrado.

A.3.5 Evaporar sobre plancha calefactora hasta la aparición de humos densos y blancos de trióxido de azufre SO3.

A.3.6 Si la solución no se ha aclarado, añadir 10 ml de ácido nítrico concentrado y repetir la evaporación hasta humos de trióxido de azufre SO3.

A.3.7 Remover por calentamiento todo exceso de ácido nítrico, lo cual se logra cuando la solución es clara y no existan evidencias de humo café. No permitir que la muestra se seque durante la digestión.

A.3.8 Enfriar y diluir hasta aproximadamente 50 ml con agua.

A.3.9 Calentar hasta casi ebullición para disolver lentamente las sales solubles.

A.3.10 Lavar las paredes del matraz o vaso con agua y filtrar si es necesario.

A.3.11 Transferir el filtrado a una matraz volumétrico de 100 ml con dos porciones de 5 ml de agua, añadiendo estos lavados al matraz.

A.3.12 Enfriar, aforar y homogeneizar.

A.3.13 Para la determinación de plomo en presencia de grandes cantidades de sulfato, disolver el precipitado de sulfato de plomo de la siguiente forma:

Añadir 50 ml de solución de acetato de amonio al matraz o vaso en el cual la digestión fue llevada a cabo y calentar hasta ebullición incipiente.

Rotar el contenedor ocasionalmente para humedecer todas las superficies interiores y disolver cualquier residuo depositado.

Filtrar y transferir el filtrado a un matraz volumétrico de 100 ml, enfriar y aforar.

Homogeneizar y dejar aparte para determinación de plomo.

A.3.14 Ajuste las condiciones de acidez de la solución, de acuerdo a lo especificado en 7.2.1.

A.4 Digestión con ácido nítrico-ácido perclórico.

A.4.1 Precaución

La mezcla caliente de ácido perclórico con materia orgánica puede explotar violentamente. Evitar este riesgo tomando las siguientes precauciones:

No agregar ácido perclórico a una solución caliente que pueda contener material orgánico.

Iniciar siempre la digestión de muestra que contenga materia orgánica  con ácido nítrico y completarla con mezcla de ácido nítrico-ácido perclórico.

No eliminar vapores de ácido perclórico en campanas comunes, utilizar campanas especialmente construidas para este fin.

Nunca dejar evaporar a sequedad las muestras que se estén dirigiendo con ácido perclórico.

A.4.2 Homogeneizar  la muestra, pipetear un volumen adecuado de ella a un matraz Erlenmeyer o vaso.

A.4.3 Acidificar con ácido nítrico concentrado en presencia de anaranjado de metilo hasta viraje del indicador, añadir 5 ml adicionales de ácido nítrico y algunas piedras de ebullición o perlas de vidrio para el control de la ebullición, asegurándose que éstas no aporten contaminación.

A.4.4 Evaporar sobre plancha calefactora hasta un volumen de 15 ml o 30 ml.

A.4.5 Añadir 10 ml de ácido nítrico concentrado, enfriar el matraz o vaso y añadir 10 ml de ácido perclórico concentrado.

A.4.6 Evaporar suavemente sobre plancha calefactora justo hasta la aparición de humos densos y blancos de ácido perclórico.

A.4.7 Si la solución no está clara, tapar el contenedor con un vidrio reloj y mantener la solución a ebullición hasta que se aclare.

A.4.8 Si es necesario, agregar 10 ml de ácido nítrico concentrado para completar la digestión.

A.4.9 Enfriar y diluir hasta aproximadamente 50 ml de agua. Hervir para expulsar cloro y óxido de nitrógeno.

A.4.10 Lavar las paredes del matraz o vaso con agua y filtrar si es necesario.

A.4.11 Transferir el filtrado a un matraz volumétrico en 100 ml con dos porciones de 5 ml de agua, añadiendo estos lavados al matraz.

A.4.12 Ajustar las condiciones de acidez de la solución, de acuerdo a lo especificado en 7.2.1.

- A.5. Digestión con ácido nítrico-ácido perclórico-ácido fluorhídrico.

A.5.1 Precaución. Ver las precauciones para el manejo de ácido perclórico descritas en A.4.1. Manipular el ácido fluorhídrico con extremo  cuidado provisto de ventilación adecuada, especialmente con soluciones calientes. Evitar todo contacto con exposición de piel.

A.5.2 Homogeneizar la muestra y transferir un volumen adecuado a un vaso de PTFE de 250 ml. Añadir algunas piedras de ebullición y llevar lentamente a ebullición.

A.5.3 Evaporar sobre plancha calefactora hasta un volumen de 15 ml a 20 ml y añadir 12 ml de ácido nítrico concentrado, evaporado hasta casi sequedad.

A.5.4 Repetir la adición de ácido nítrico y volver a evaporar.

A.5.5 Dejar enfriar la solución, añadir 20 ml de ácido perclórico y 1 ml de ácido fluorhídrico y hervir hasta que la solución se aclare y aparezcan humos blancos de ácido perclórico.

A.5.6 Enfriar, añadir alrededor de 50 ml de agua y filtrar, si es necesario.

A.5.7 Transferir el filtrado a un matraz volumétrico de 100 ml con dos porciones de 5 ml de agua, añadiendo estos lavados al matraz.

A.5.8 Enfriar, aforar y homogeneizar.

A.5.9 Ajustar las condiciones de acidez de la solución, de acuerdo a lo especificado en 7.2.1.

- A.6 Digestión por calcinación

A.6.1 Homogeneizar la muestra y transferir un volumen adecuado a una cápsula de evaporación.

A.6.2 Evaporar hasta sequedad en baño de vapor.

A.6.3 Transferir la cápsula a un horno mufla y calcinar la muestra hasta obtener cenizas blancas.

A.6.4 Si se van a determinar elementos volátiles, asegurar que la temperatura no supere los 4500C.

A.6.5 Disolver la ceniza en una mínima cantidad de ácido nítrico concentrado y agua tibia.

A.6.6 Filtrar la muestra diluida y ajusta a un volumen conocido, preferentemente para que la concentración final de ácido nítrico sea de 1% aproximadamente.

A.6.7 Ajustar las condiciones de acidez de la solución, de acuerdo a lo especificado en 7.2.1.

La digestión con ácido sólo es adecuado para muestras claras o con materiales fácilmente oxidables. Este tipo de digestión tienen la ventaja de entregar una matriz sin interferencia por la incorporación  de ácidos o compuestos relativamente difíciles de volatilizar en el plasma y tampoco afectar la viscosidad de la solución.

La digestión con ácido nítrico-ácido clorhídrico es adecuada para muestras con materia orgánica fácilmente oxidable. Tiene las mismas ventajas que la digestión con ácido nítrico solamente.

La digestión con ácido nítrico-ácido sulfúrico es adecuado para muestras con materia orgánica de más difícil oxidación. Tienen la desventajas de incorporar un ácido poco volátil lo que puede producir interferencias en la cuantificación de los elementos en el plasma y obliga a la preparación de estándares con una matriz similar.

La digestión con ácido nítrico-ácido perclórico y eventualmente ácido fluorhídrico es necesaria para muestras con materia orgánica difícilmente oxidable o con minerales con alto contenido de sílice. Adolece de las mismas desventajas que la digestión con ácido sulfúrico.

La digestión por calcinación se usa para muestras que contienen grandes cantidades de materia orgánica.

7.2 Preparación de la muestra

7.2.1 Digerir la muestra de acuerdo a lo señalado en 7.1. de esta norma. Las condiciones finales de preparación recomendadas es una solución de ácido nítrico al 1%.

7.2.2 La concentración de ácidos en los estándares y blancos usados para la calibración, debe ser la misma que en la muestra.

7.3 Operación del equipo de espectroscopía por plasma

7.3.1 Seguir las instrucciones del fabricante para ajustar las condiciones óptimas de operación del equipo.

7.3.2 Las condiciones instrumentales para la determinación de cada elemento se indican en tabla 1.

7.3.3 Si la concentración del elemento de interés se encuentra sobre el intervalo de calibración recomendado, aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos para efectuar la determinación:

Seleccionar una longitud de onda secundaria de menor sensibilidad libre de posibles interferencias espectrales y preparar una serie de estándares de mayor concentración para calibrar.

Preparar una dilución apropiada y acidificar la muestra, de realizar una lectura dentro del rango lineal de calibración.

7.3.4 Si la concentración del elemento de interés se encuentra bajo el intervalo de calibración, se recomienda realizar una concentración por evaporación de la muestra. La razón de concentración estará dada en gran medida por la aparición de sales en la solución y su posibilidad de manejo. Relaciones de concentración de 10 veces generalmente no producen dificultades, sin embargo, en caso de baja concentración de sólidos disueltos puede llegarse a una relación de concentración de 40.

7.4 Lectura de la muestra

7.4.1 Lavar la bomba peristáltica y nebulizador aspirando una solución de ácido nítrico al 1% en agua destilada.

7.4.2 Aspirar una solución estándar del elemento a determinar y proceder a calibrar en la longitud de onda apropiada.

7.4.3 Aspirar una serie de estándares del elemento a determinar, de modo tal que cubran el rango de interés y calibrar el instrumento para que entregue valores directamente en concentración.

7.4.4 Antes de realizar la integración, aspirar cada estándar o blanco por un mínimo de 15 s después de su llegada al plasma.

7.4.5 Del mismo modo, aspirar la muestra y determinar su concentración

7.4.6 Si las series son de muchas muestras y de acuerdo la estabilidad del equipo, proceder a repetir la calibración. Los estándares de recalibración, recomendados en la tabla 1, permiten establecer cuando es necesario volver a rehacer la curva de calibración. Se recomienda medir estos estándares cada 10 muestras.

7.4.7 Aspirar agua destilada o ácido nítrico al 1% entre cada muestra, cuando el contenido de sólidos en solución sea demasiado alto, a fin de evitar el depósito de sales en el nebulizador y antorcha.

8 Expresión de Resultados

8.1 Leer directamente en el instrumento la concentración del metal en mg/L.

8.2 Si la muestra ha sido diluida o concentrada, multiplicar o dividir por el factor correspondiente.

9 Interferencias

9.1 Interferencias espectrales

9.1.1 Elementos de la matriz pueden presentar emisiones de líneas características a longitudes de onda próximas a la del elemento a determinar, o bien pueden dar origen a emisiones continuas no específicas que se superponen a la línea del elemento. Este tipo de interferencia puede presentarse en matrices complejas, y puede solucionarse empleando lectura en líneas secundarias y/o corrección por ruido de fondo.

9.1.2 La presencia de un alto contenido de sólidos disueltos pueden generar emisión no específica debido a la dispersión de la radiación por las particular presentes. Ese tipo de interferencia puede reducirse mediante dilución de la muestra, siempre que el límite de detección lo permita.

9.2 Interferencias físicas

La presencia de un alto contenido de sólidos disueltos puede provocar una variación en la velocidad de transportes de la muestra respecto de los estándares. Estas interferencias pueden ser compensada reproduciendo la condiciones de la matriz en los estándares de calibración o mediante la técnica de adiciones estándares.

10 Informe

El informe de análisis debe contener la información siguiente:

- identificación precisa de la muestra , incluyendo lugar, día y hora de muestreo y fecha de análisis;

- los resultados obtenidos según se indica en el punto 5 de esta metodología.

- cualquier desviación del procedimiento especificado en esta metodología, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar los resultados.

6.6	Consideraciones Específicas en el análisis

La determinación de la DBO5 debe incluir el ensayo de toxicidad (anexo B de la norma NCh 2313/5 Of 96), hasta que a lo menos 24 muestras distribuidas uniformemente en el tiempo, en al menos 1 año de operación, no presenten efectos de toxicidad. Asimismo se recomienda efectuar ensayos de biotoxicidad en paralelo con dichos ensayos de toxicidad. Lo anterior para efecto de corregir los resultados del análisis de la DBO5, producto de interferencias de elementos tóxicos.

7.	FISCALIZACIÓN

Corresponderá a los prestadores de servicios sanitarios la fiscalización del cumplimiento de esta norma, sin perjuicio de las facultades de inspección y supervigilancia que corresponden a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Para los efectos del artículo 64 de la Ley Nº19.300, el organismo competente será la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

A los Servicio de Salud les corresponderán las atribuciones de orden general que en materia de salud pública les confiere la ley  y a las Municipalidades ejercer las atribuciones que le otorga la Ley Nº3.133. Lo dispuesto en esta norma es sin perjuicio de la facultad que el artículo 45 del D.F.L. 382 de 1988 otorga a los prestadores del servicio sanitario para suspender la prestación del servicio de recolección de aguas servidas en el caso que las descargas de Riles comprometan la continuidad o calidad del servicio público de recolección y/o disposición y de lo establecido en el inciso final de dicho artículo.

8.	VIGENCIA

La presente norma entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo Segundo: Derógase el Decreto Supremo Nº1.065 de 12 de diciembre de 1996 de Obras Públicas que declara Norma Oficial de la República de Chile la NCh2280: Residuos Industriales Líquidos- Descarga a servicios públicos de recolección de aguas servidas,  a contar de la entrada en vigencia de la  norma de emisión establecida en el artículo anterior.

Artículo Tercero: Modifícase el Decreto Supremo Nº351, de fecha 26 de noviembre  1992, del Ministerio de Obras Públicas, en la forma siguiente:

- 1. Introdúcese al artículo 1º letra  a)  el siguiente párrafo final:

“Este concepto no comprende a los establecimientos que descargan  sus Riles a una red de alcantarillado que corresponda a un servicio sanitario con población abastecida superior a 100.000 habitantes, cuando sus descargas de residuos industriales líquidos tengan una carga media diaria igual o inferior al equivalente a las aguas servidas de una población de 200 personas para los parámetros orgánicos (DBO5, fósforo, nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos) señalados en la norma de descargas líquidas.”

- 2. Intercálese en el inciso 1º del artículo 2º entre la palabra “oficiales” y la letra “y” que le sigue una coma (,) y la siguiente frase: “a las normas de emisión”.

Artículo transitorio.- Aquellos establecimientos industriales que cuenten con sistema de neutralización y depuración aprobado por decreto supremo, de acuerdo a la ley Nº3.133 y su Reglamento, continuarán sometidos a dichos decretos, en tanto no deban adecuar los sistemas de tratamiento para cumplir con lo dispuesto en la presente norma. Para ello dispondrán de los plazos previstos en el punto 5.2 de la presente norma.

Lo anterior no obsta a que dichos establecimientos soliciten la modificación del respectivo decreto o resolución a fin de someterse a la presente norma.

- Anótese, tómese razón, comuníquese, publíquese y archívese. EDUARDO FREI RUIZ TAGLE, Presidente de la República.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Ministro de Obras Públicas, ALEX FIGUEROA MUÑOZ, Ministro de Salud, JUAN VILLARZÚ ROHDE, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Párrafo modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº 1, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº 2, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº 3, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  3.15 , nuevo, incorporado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº 4, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas, (D.O. 26 de septiembre de 2000), pasando el 3.15 y 3.16 a ser 3.16 y 3.17.

Numeral  modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº 5, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  agregado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº 6, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº7, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº8, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº9, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  5.2.3 modificado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº10, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral  agregado como aparece en el texto por el Artículo Único , Nº11, del D.S. 3.592 de 2000 del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Numeral 6.2.1 y tabla Nº5 modificados, como aparece en el texto, por el Artículo Único , Nº12, del D.S. 3.592 de 2000, del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

literal modificado, como aparece el texto, por el Artículo Único , Nº13, del D.S. 3.592 de 2000, del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)

Artículo transitorio agregado por el Artículo Único , Nº14, del D.S. 3.592 de 2000, del Ministerio de Obras Públicas. (D.O. 26 de septiembre de 2000)