Modificación de Norma D.S. MOP N°609/98 – Descarga de Riles a Alcantarillado

Cristian Lillo Sarmiento – División de Estudios y Normas

Con fecha 08.09.04 ha sido publicada en el Diario Oficial la modificación del D.S. MOP N°609/98 el cual establece la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado. Las principales modificaciones establecidas a este cuerpo normativo son las siguientes:

1.-	Se determina que el volumen de descarga máxima por parte de los establecimientos industriales a las redes de alcantarillado, será aquel establecido en el respectivo certificado de factibilidad.

2.-	Para el parámetro DBO5 se modifica la condición de cumplimiento, al establecer como elemento de control el valor promedio diario de la concentración, el cual no podrá superar el límite máximo permisible de 300 mg/l, eliminándose de la norma todo lo referente a la condición de cumplimiento para este parámetro en términos de carga mensual.

3.-	Se eliminan de la tabla N°3 “Límites máximos permitidos para descargas de efluentes que se efectúen a redes de alcantarillado que no cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas” los parámetros orgánicos DBO5, fósforo, nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos totales.

4.-	Se establece una mayor fiscalización de los convenios celebrados entre el establecimiento industrial y la empresa sanitaria.

5.-	Se posterga la entrada en vigencia de la tabla N°3 para las fuentes existentes que descargan a una red de alcantarillado, hasta Agosto 2006 o hasta cuatro meses antes de la fecha en que la empresa sanitaria ponga en operación su planta de tratamiento de AS.

6.-	Se establecen como válidos para el control de la norma, los resultados de análisis de todas las muestras realizadas durante el mes calendario, ya sean autocontrol, muestreos adicionales o de los entes fiscalizadores.

7.-	Se establece el número mínimo de días de autocontrol en forma mensual y no anual