#### MODELOS DE CALIDAD DE AGUAS

##### MODELOS DE MEZCLA COMPLETA

por: Jorge Castillo G.

1.- Introducción

El comportamiento de los contaminantes en el agua es esencialmente dinámico.  Los contaminantes están en permanente movimiento, ya sea por efecto del propio movimiento del agua, o por la movilidad natural de las moléculas y partículas coloidales, aún en aguas quietas.  Los fenómenos de transporte de contaminantes han sido ampliamente estudiados y han dado origen a numerosas formulaciones matemáticas que describen su comportamiento.  Estos modelos han mostrado ser de una gran utilidad en la planificación de recursos y en el adecuado manejo de la mayoría de los problemas de contaminación del agua.

A continuación se describe algunos conceptos generales de la modelación de agua y los modelos específicos más ampliamente utilizados.

2.- Concepto de Modelo

Para nuestros efectos entenderemos por modelo una representación simplificada de la realidad en la cual sólo se incluyen aquellos aspectos que tienen relevancia para el problema que queremos estudiar.  Un ejemplo de modelo es el sistema de contabilidad de una empresa, sistema que permite conocer el resultado de la gestión en términos económicos, en el cual se consideran esencialmente los flujos de dinero, dejando fuera todo el resto de la información de la empresa.

Otros ejemplos de modelos son un chupete, las palabras, una maqueta, etc.

Los modelos pueden ser físicos si representan a escala la geometría y las propiedades de los materiales de un sistema, como son las maquetas y los modelos hidráulicos a escala.  También pueden ser analógicos, si representan las propiedades de un sistema a través de fenómenos diferentes pero que tienen un comportamiento similar, tal como ocurre con los modelos que representan el escurrimiento del agua subterránea a través del escurrimiento de aceite entre dos vidrios paralelos o de la corriente eléctrica en una red de resistencias.  También existen modelos conceptuales, en los cuales se identifican las características relevantes de un sistema, pero sin llegar a representarlas cuantitativamente, sólo con el fin de tener una mejor comprensión del sistema.  Por último, están los modelos matemáticos, es decir, aquellos en que las relaciones principales entre los elementos relevantes de un sistema se reemplazan por relaciones matemáticas que las representan en forma aproximada.

En estricto rigor la simple aplicación de una fórmula matemática es un modelo matemático, pero el término se reserva usualmente para aplicaciones al análisis de sistemas complejos en que normalmente no es fácil estimar o prever el resultado de numerosas interacciones entre los diferentes componentes de un sistema.

Existe una tendencia a usar cada vez más y más modelos matemáticos, debido a la facilidad de uso de los computadores modernos y a las enormes ventajas comparativas de este tipo de modelos en relación a los otros.  Entre estas ventajas está la rapidez en la obtención de las respuestas, la simplicidad de la materialización en comparación con los modelos físicos y analógicos, la facilidad para cambiar las condiciones de modelación, etc.

En relación a los modelos de calidad de agua, hace un par de décadas se hicieron algunos intentos por representar el comportamiento de la calidad del agua en ríos mediante modelos físicos, los cuales fueron rápidamente desechados debido a la dificultad de cumplir simultáneamente con las condiciones de similitud espacial y temporal.

La primera aplicación de modelos matemáticos de calidad de aguas de que se tiene conocimiento es el conocido modelo desarrollado por Streeter y Pheps en 1925, para estudiar el balance de oxígeno en el río Ohio.  Aunque dicho modelo sólo pretendía ser una aplicación particular de los conceptos cinéticos relativos a la oxidación de la materia orgánica desarrollados por el propio Phelps, en la actualidad se sigue aplicando, aunque con el agregado de conceptos complementarios que lo hacen más completo.

En la actualidad existen numerosos programas computacionales generalizados que permiten configurar modelos matemáticos de calidad de agua con relativa facilidad.  Aunque en estricto rigor un modelo es la representación de un sistema real, es decir, un sistema caracterizado por las variables que definen la configuración espacial, el comportamiento hidráulico y la cinética de las reacciones entre los parámetros de calidad, a veces se acostumbra a designar con el nombre de modelo a los programas de computación generalizados.

3.- Utilidad de los Modelos de Calidad de Agua

Los modelos matemáticos de calidad del agua tienen una gran cantidad de aplicaciones, siendo algunas de las más conocidas las que se indican a continuación.

Utilidad predictiva

##### Evaluación del impacto de las decisiones de manejo en la cuenca

#### Caracterización/conceptualización de problemas complejos

Predicción de la evolución de la calidad del agua bajo diferentes escenarios de desarrollo y control.

Utilidad como herramienta de planificación

Establecimiento  de objetivos de calidad ambiental

Establecimiento de objetivos de calidad de emisiones para alcanzar objetivos de utilidad ambiental

Distribución de costos ambientales asociados al efecto de diferentes descargas

Otros usos

Evaluación de riesgos de descargas accidentales.  Evaluación de probabilidades de ocurrencia de eventos de contaminación

Validación y procesamiento de información de calidad de agua y orientación en programas de monitoreo de calidad del agua.

1.- Modelos de mezcla completa

Permiten simular el comportamiento de lagos, embalses, lagunas y estanques, secciones de ríos en modelos generalizados.

Efecto observado:  desfase y amortiguamiento.  Cambios rápidos en el tiempo de una función de entrada salen suavizados y desfasados con respecto a la entrada.

Concentración

Tiempo

Concentración

Tiempo

Hipótesis:

Los contaminantes que entran al sistema se mezclan instantánea y uniformemente en todo el volumen, de modo que no se producen distribuciones especiales de concentración.

#### ECUACIÓN GENERAL

Balance de masas en el sistema:

V, C

W

Q

C

Si existe una reacción dentro del sistema cuya velocidad en términos de masa por unidad de tiempo corresponde a la denominada reacción de primer orden, que establece que la velocidad con que disminuye la concentración de una sustancia es proporcional a la concentración existente en cada  instante, es decir,

dMdt = −VKC

dMdt = ddt VC = V dcdt+ C dVdt = QeCa−QsC−VKC dVdt = Qe−QsLa ecuación general queda:

de donde se desprende que

dCdt+QeV+KC = QeCaV = WV

El efecto de la degradación es equivalente a reducir el tiempo de retención.  Equivale a reducir el volumen solamente?  Como se entiende?

El fenómeno de mezcla completa no se da como tal en la naturaleza, excepto en pequeñas unidades de tratamiento; sin embargo, la única implicancia efectiva de la hipótesis adoptada es que la concentración es uniforme en el volumen de agua, de modo que es válido suponer que la calidad efluente es igual a la calidad que hay dentro del sistema.  Existen muchos sistemas en que se produce una distribución aproximadamente uniforme de concentraciones en el volumen, debido a:

- variaciones de la entrada de contaminantes son lentas en el tiempo

- la entrada de contaminantes se realiza en forma distribuida en el perímetro del cuerpo de agua

- existe un buen grado de mezcla asociado a alguna de las condiciones anteriores.

#### EJEMPLOS DE APLICACIÓN

i)	Volumen constante y descarga nula, a partir de  t  =  to

dCdt+(QV+K)C = 0 para t>to

Solución:

C(t)=C0e−(QV+K)(t−t0)

para t  t0

En el gráfico siguiente se presenta la forma como varía la concentración en el tiempo para una situación en que C0 = 80 mg/l en t0 = 0.

ii)	Volumen constante y degradación de primer orden, incorporación de W (constante) a partir de  t  =  to

Ecuación:

dCdt+(QV+K)C = WV Ut−to

U (t-to)  =  función escalón, definida como

U t = 1 si t ≥ 0

Solución:

C = COe−(QV+K)t−to+WQ1+Kθ[1−e−(QV+K)t−to]

Siendo  el tiempo de retención  =  volumen /caudal

En el gráfico se muestra la variación de concentración para C0= 0 en t0=0 y concentración de equilibrio de 80 mg/l

El término

WQ1+kθ

Correspondía la concentración de equilibrio, es decir aquella que se obtiene cuando la velocidad de entrada de contaminantes equilibra exactamente a la pérdida por degradación.

En el equilibrio:

K,V, Ceq

W

Q

Ceq

W = KVCeq+QCeq = Ceq KV+Q

de donde

Ceq = WKV+Q = WQ1+Kθ

iii)	Descarga periódica

W = Wt = W+ΔW sen ω t−δ ω = 2πT

Solución:

Ct = COe−(QV+K)t+WQ1+Kθ(1−e−(QV+K)t)+

sen (ωδ+arctgω1θ+K) e−( 1θ+K) t]

ΔWV(1θ+K)2+ω2 [sen(ω(t−δ)−arctg ω1θ+K)+

desfase:

arctg ω1θ+K

en términos de ángulo (radianes)

T2π arctg ω1θ+K

en términos de tiempo.

A continuación se presenta un ejemplo de en que la concentración media en la entrada es de 90,91 mg/l , la concentración inicial en el reactor es de 0 mg/l, el período es de 12 horas, y el desfase entre la entrada y la salida resulta de 5,71 horas.

iv) Solución general para volumen constante

Ecuación:

dCdt+ QV+K C = WVC t = COe−1θ+Kt+e−1θ+KtotWuV e1θ+Kudu

C (t)	=	CO	+	CW

v) Principio de superposición

C  (t)  =  CO	+   CW

Si  W  =  W1  +  W2    entonces, por la aditividad de la integración

C  (t)  =  Co  +  CW1   +   CW2

Ejemplo:

tiempo

tiempo

carga

concentración

vi) Reactor de volumen variable

Ecuación:

dCdt+QV+KC = WV

Solución general:

C t = e−PCO+0tWVePdu

en que

p = 1θ+Kdu

Ejemplo, embalse que se llena

vii) Resolución por diferencias finitas

Ecuación:

dCdt+QV+KC=WV

a) Ci+1 − CiΔt+1θi+KCi=Caθi Ci+1=Caθi−1θi+K Ci Δt+CiEsquema explícito

b) Ci+1−Ci−12Δt=Caθi−1θi+KCiEsquema implícito

Ci-1

Ci+1

Ci

TIEMPO

ti-1         ti          ti+1

Sistema de ecuaciones incluye una ecuación por punto más dos ecuaciones de borde