Ingeniería de Tránsito

Ejercicio 4

Para la intersección presentada en la siguiente figura diseñe las fases, encuentre el ciclo practico y el ciclo optimo que minimiza las demoras. Tenga en cuenta que existe flujo peatonal y es necesario permitirle el cruce. Considere un flujo de saturación básico de 1800 ADE/h-pista, para pistas de 3,0 a 3,5 metros de ancho; factores de viraje derecha de 1,25 e izquierda de 1,15. La velocidad de aproximación por todos los accesos es de 40km/h.

Flujos por movimiento en vehículo equivalentes

| Movimiento | Flujo veq/h |
| --- | --- |
| Poniente - Sur | 560 |
| Poniente - Oriente | 450 |
| Oriente - Poniente | 900 |
| Oriente - Sur | 450 |
| Sur - Poniente | 200 |
| Sur - Oriente | 560 |

10.5

7

10.5

3.5

Formulario:

AMi=TR+vi/2d		RRi=xi+Lvvi			Ii=AMi+RRi

C0=1.5 +51−Y (seg) (Webster)

Cp=L1−Y/XP