INTRODUCCION

  - GENERALIDADES

El presente informe corresponde al desarrollo de la ingeniería de detalle del “Colector SAB Modificado”,  el cual se inserta en la planificación integral del sistema de drenaje de aguas lluvias del Gran Santiago.

Este colector modifica parte del trazado original del colector principal del sistema Santa Rosa – A. Vespucio – C. Blest según proyecto DOH, el cual se inicia en Avda. Santa Rosa con calle Rey Don Felipe, continúa por la primera hasta antes de  A. Vespucio y luego por el parque La Bandera en forma paralela a Avda. Ossa hasta calle Cerro Negro, luego se desarrolla por la futura caletera exterior de Av. Vespucio hasta J.J. Prieto, por la cual continua en dirección norte, luego por las calles Lo Ovalle, Clotario Blest, Tartini, Lucrecia Borgia y Bascuñan Guerrero para finalmente descargar al Zanjón de la Aguada.

La modificación de trazado del colector antes descrito (denominado Colector SAB Original)se inicia en A. Vespucio al oriente de calle Las Industrias, punto a partir del cual continua por la calle de servicio del lado sur de A. Vespucio hasta llegar a calle Rafael Riesco, continuando por esta última en dirección poniente, luego por calles Bueras y San Martín. Finalmente descarga en el Zanjón de la Aguada unos 250 m aguas abajo de la alcantarilla de atravieso bajo la Autopista del Sol. Este nuevo ducto se ha denominado Colector SAB Modificado.

En lo que respecta a las áreas aportantes el nuevo trazado del colector SAB Modificado  recibe todos las áreas que descargaban en el SAB Original hasta la esquina de A. Vespucio con J.J. Prieto. A partir de esta esquina recibe el aporte de algunas áreas que el “Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias del Gran Santiago” define para drenar mediante soluciones de infiltración y además aquellas áreas que consideran su descarga al colector Bueras, el cual no resultará necesario de construir. Además de lo anterior este colector drena el área ubicada entre las calles J.J. Prieto, El Parrón, Gran Avenida y A. Vespucio.

En la Fig. 1.1 se presenta el trazado del colector SAB Modificado, sus áreas aportantes y los colectores laterales que descargan en él.

El presente informe corresponde al tramo ubicado entre Avda. Santa Rosa con Calle Alborada y Av. Vespucio con calle Rafael Riesco, cuya longitud es de 12.300 m aproximadamente. Sin embargo se presentan las bases de diseño y los dimensionamientos hidráulicos del colector completo, entre su inicio en Avda. Santa Rosa con Rey Don Felipe hasta la descarga.

En este tramo se proyecta además el colector Manuel Rodríguez que se desarrolla por la calle del mismo nombre entre las esquinas con Tupungato y Santa Rosa. Este colector descarga en el colector SAB Modificado en la CI N°37.

Fig  1

1.2	OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo general del estudio consiste en desarrollar la ingeniería de detalle necesaria para la materialización del Colector SAB Modificado.

A fin de lograr este objetivo se debieron cumplir con los siguientes objetivos secundarios:

-	Revisar el estudio de factibilidad de Colector SAB Modificado (marzo 2003).

-	Definir el diseño definitivo del colector SAB Modificado.

-	Elaborar las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, para la construcción de las obras proyectadas.

-		Confección de los planos necesarios según la normativa, que permitan la construcción de las 	obras

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

  - CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DEL PROYECTO

El área de estudio o área del proyecto (mostrada en la Fig. 1.1) fundamentalmente corresponde a un área de la zona sur de la ciudad de Santiago que hoy por hoy se encuentra mayoritariamente consolidada y en donde se producen frecuentes problemas de inundación para lluvias de mediana y gran intensidad. Estos problemas de inundación se tornan más evidentes en importantes vías de la ciudad como son la Avda. Santa Rosa, Américo Vespucio, la  caletera de la Avda. J.J. Prieto y en menor medida en las calles Rafael Riesco y General Bueras ocupando para ello el trazado propuesto en el PM-01 para el colector General Bueras, el cual es reemplazado por el SAB Modificado.

Además permitirá el drenaje de la zona ubicada entre Ruta 5 y el camino a Lonquen que actualmente se encuentra en proceso de urbanización y que el PM-01 considerada que sus soluciones de drenaje se harían en base a obras de infiltración.

De esta forma la implementación del colector SAB Modificado se traducirá en un inmediato beneficio para la comunidad permitiendo el drenaje de una superficie total de 32,7 km2.

  - CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PROYECTADO

    - Trazado

El colector SAB Modificado nace en Avenida Santa Rosa frente a la calle Los Franciscanos; se desarrolla por la calzada poniente de ésta hasta un punto ubicado cerca del cruce con el parque La Bandera, antes de llegar a Avda. Américo Vespucio. Al final del tramo por Santa Rosa recibe la descarga del colector proyectado M. Rodríguez desde el Oriente.

El trazado continúa por el parque La Bandera, hasta Pedro A. Cerda, punto en el que se desvía levemente hacia el sur, para seguir bajo el Parque La Bandera paralelo a Avda. Ossa. Frente a la calle Almirante Latorre el colector SAB Modificado recibirá el colector A. Latorre el cual actualmente descarga en el canal Lo Valledor. Al último tramo del colector Latorre se ha aumentado su capacidad de modo que sea compatible con el colector proyectado a nivel de factibilidad.

El colector sigue por Avda. Ossa hasta calle Cerro Negro punto en el que recibe la descarga del colector de aguas lluvias existente en esa calle, de 1.000 mm de diámetro, el que actualmente descarga en el canal Lo Valledor. Al último tramo del colector Cerro Negro se ha aumentado su capacidad de modo que sea compatible con el colector proyectado a nivel de factibilidad para dicha calle.

En Cerro Negro el ducto proyectado gira hacia el norte hasta Avda. Américo Vespucio, por el costado poniente del paso bajo nivel de calle Cerro Negro, para seguir el trazado por la futura calzada local 2 (caletera exterior) de Avda. Américo Vespucio.

Frente a la calle Las Gaviotas al poniente de Gran Avenida el colector SAB Modificado recibirá a futuro la descarga del colector Los Morros.

Al poniente de calle Las Gaviotas el trazado continua por la caletera exterior, de Américo Vespucio hasta calle Capricornio, punto en el cual recibirá la descarga del futuro colector Ochagavia-Capricornio.

Posteriormente sigue por la misma caletera exterior local de Avenida Américo Vespucio, pasando bajo el desnivel de la Ruta 5 en donde recibe la descarga del colector SAB Complementario. A la altura de Avenida del Ferrocarril abandona la calle local exterior para continuar por la calle Vereda Sur proyectada y cruzar la línea del ferrocarril, para luego volver a la calle local anterior. A partir de este punto el trazado se mantiene por la calle local hasta calle Riesco, en donde el colector gira hacia el poniente, ocupando parte de la calzada y parte de la vereda norte de dicha vía, hasta cruzar bajo Avenida Pajaritos para luego continuar en la misma dirección por calle General Bueras, hasta calle San Martín. En calle San Martín el colector gira hacia el norte ubicándose bajo la calzada por donde se mantiene por aproximadamente 200 m, para posteriormente avanzar a través de terrenos pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Maipú (Vivero Municipal) hacia el Zanjón de La Aguada en donde descarga.

Todo el saneamiento de las vías expresas de Américo Vespucio así como la caletera interna y las áreas aportantes ubicadas al interior de Vespucio descargarán en el colector SAB Modificado mediante la red definida en el proyecto de saneamiento de la Avda. Américo Vespucio Sur, el cual esta siendo ejecutado por la Constructora Necso Sacyr.

El proyecto incluye atraviesos en túnel en Avda. Santa Rosa (M. Rodríguez), Gran Avenida, Ferrocarriles (2) y Avda. Pajaritos.

2.2.2	Materiales

El colector ha sido proyectado en tuberías de cemento comprimido con diámetros que varían desde los 800 mm a los 2.400 mm.

Para las secciones tipo cajón se ha definido que en el  tramo de Américo Vespucio éstos serán prefabricados y para el tramo de Rafael Riesco a la descarga en el Zanjón de la Aguda se construyan de hormigón armado “in situ”.

En casos especiales se consideraron tubos de acero y estructuras Tunnel Liner.

Los tubos de descarga de los sumideros ubicados en las calles por donde se emplaza el colector de consultan en PVC en diámetro 300 mm y cemento comprimido diámetro 500 mm.