1.	INTRODUCCION

  - GENERALIDADES

La Dirección de Obras Hidráulicas (D.O.H.), del MOP, ha adjudicado a la firma AC Ingenieros Consultores Ltda. el “Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo de la Red Primaria de Aguas Lluvias del Sistema Santa Rosa – Américo Vespucio – Clotario Blest”, en adelante Colector SAB, con el objeto de dar solución definitiva en el sector Sur de Santiago a la carencia de un sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

De acuerdo al trazado del Colector SAB, este avanza por principales avenidas como Santa Rosa, Américo Vespucio, J.J. Prieto, Lo Ovalle, Clotario Blest y Bascuñan Guerrero, originándose con otros servicios existentes cruces e interferencias.

  - OBJETIVO DEL PROYECTO

La presente memoria tiene como objetivo dar a conocer, dimensionar y proyectar las modificaciones necesarias al sistema de agua potable existente originadas por el Colector SAB, considerando la mejor solución desde un punto de vista técnico como económico.

  - PRESENTACION DEL PROYECTO

El presente proyecto consulta Memoria Técnica, Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones Técnicas Especiales, Presupuesto Estimativo, y Planos de Planta y Detalles de las Obras Proyectadas.

2.	DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS

  - NECESIDAD DE MODIFICAR MATRIZ Y CAÑERÍAS DE AGUA POTABLE

Dentro de los posibilidades de trazado que permite un proyecto de aguas lluvias, como el Colector SAB, las tuberías y estructuras proyectadas se han materializado de manera de no interferir con obras existentes.

Sin embargo, en el evento de interferencia de la infraestructura existente con obras proyectadas se deberá resolver esta a través de una modificación del servicio que permita solucionar dicha interferencia.

En este caso particular, las cañerías de agua potable existentes que se desarrolla por calle Carlos Valdovinos interfiere con el Colector SAB proyectado en el cruce de las calles Bascuñan Guerrero y Carlos Valdovinos de la infraestructura existente.

  - ANTECEDENTES PARA EL DISEÑO

2.2.1	Topografía

En el mes de enero de 2001, esta Consultora efectuó levantamientos taquimétricos y nivelaciones cerradas, con cotas de terreno al centímetro y curvas de nivel cada un metro, en todo su recorrido, elaborándose planos escala 1:500 que constituye a la fecha la cartografía más fidedigna y precisa del sector involucrado.

En el mes de septiembre de 2001, la topografía se efectuó con mayor detalle en las zonas en que se proyectan obras (colectores).

Para el correcto replanteó de las obras en terreno, se materializaron puntos de referencia. Las cotas están referidas al sistema del I.G.M.

2.2.2	Catastro

El catastro de los elementos de la infraestructura existente se base en una extensa campaña de terreno desarrollada por personal de esta oficina Consultora.

Durante los trabajos se desarrollaron las siguientes actividades principales:

a)	Apertura de las cámaras de válvulas existentes de la red de agua potable

b)	Medición y obtención de los siguientes datos para cada cámara inspeccionada

- Diámetro de la o las cañerías y válvulas comprometidas

- Definición del estado de conservación de la cámara

    - DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

La matriz y las cañerías existentes en el cruce de las calles Bascuñan Guerrero y Carlos Valdovinos han sido modificadas respetando la actual operación de la red, es decir se han mantenido los cuarteles como la ubicación de grifos existentes.

De esta forma, la matriz de 300 mm zona los cañerías de 150 y 100 mm existentes en el lugar se han proyectado en tubería de acero con un refuerzo de hormigón en el diseño del cruce bajo el colector SAB proyectado.