# CONSIDERACIONES AMBIENTALES ESPECIALES

## 1.	Aspectos Generales

Este capítulo señala las Consideraciones Ambientales Especiales (CAE) del Proyecto Vía Evacuadora principal del Sistema de Aguas Lluvias Santa Rosa – Américo Vespucio – Clotario Blest, Región Metropolitana, las cuales formarán parte del contrato del contratista, junto con las Especificaciones Ambientales Generales (EAG) de la etapa de construcción de proyectos de infraestructura hidráulica.

El objetivo de las presentes CAE es conseguir que las faenas de construcción alteren lo menos posible las condiciones medio ambientales del espacio físico, tanto natural como artificial que circundan las obras, evitando modificaciones innecesarias del medio, la contaminación con residuos derivados de la construcción y otros impactos sobre el ambiente.

Son aplicables al Contrato, todas las disposiciones que correspondan de la Ley de Bases del Medio Ambiente, Ley Nº 19.300 y sus Reglamentos. En este contexto, las presentes Especificaciones regulan ambientalmente todas las obras sin exclusión alguna, conformando un cuerpo normativo específico para el Proyecto y son complementarias a la Ley de Bases del Medio Ambiente y sus Reglamentos.

El Contratista, al margen de su propia responsabilidad legal y contractual, deberá acatar las instrucciones que imparta la Inspección Fiscal (IF) en relación a la protección del medio ambiente.

Al igual que el resto de las exigencias del Proyecto, el cumplimiento de las CAE será controlado por la Inspección Fiscal. Cuando se requieran autorizaciones de otros organismos técnicos (por ejemplo: Municipalidades, Servicio Nacional de Salud, SAG, CONAF, CONAMA, COREMA u otros), el Contratista deberá, antes de iniciar cualquier actividad, contar con dichas autorizaciones y presentarlas a la Inspección Fiscal.

El costo en que el Contratista incurra para cumplir con las exigencias establecidas en las especificaciones ambientales, deberá incluirse en los gastos generales del Contrato.

En caso de incumplimiento de una instrucción de la Inspección Fiscal o de cualquiera de estas disposiciones, el Inspector Fiscal podrá ordenar su cumplimiento con cargo a las garantías del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Ante la persistencia en el incumplimiento de las especificaciones ambientales, la Inspección Fiscal podrá ordenar la paralización temporal de las faenas de construcción mientras no se dé cumplimiento a ellas. En este caso el contratista no tendrá derecho a aumento de plazo comprometido.

### Encargado Ambiental

En el caso de que el Contratista no contara en su estructura organizacional con un especialista en materia ambiental, deberá incorporar el personal necesario para llevar a cabo la gestión y supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales determinadas en las presentes CAE del Proyecto SAB. Quien deberá instruir a todo el personal que trabaje en la obra de las restricciones ambientales que se impongan y del manejo ambiental de las actividades.

El Contratista deberá designar a un Encargado Ambiental de la obra, cuya función principal será llevar a cabo la gestión, supervisión e internalización de la variable ambiental durante la ejecución de las obras, velando por el cumplimiento de lo expuesto en las presentes CAE y la normativa ambiental aplicable. Para todo lo anterior, deberá contar con los recursos necesarios y la capacidad de coordinar reuniones de urgencia a nivel de gerencia dentro de la empresa. Además, deberá coordinar todas sus actividades con la IF y la Unidad de Medio Ambiente de la DOH.

Dado que el Proyecto SAB ha sido sometido a la aprobación ambiental a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) definido en la Ley de Bases del Medio Ambiente, la designación del Encargado Ambiental deberá ser aprobada por la IF en consulta a la Unidad de Medio Ambiente de la DOH.

El encargado ambiental cumplirá las siguientes funciones de las cuales será responsable:

- Coordinación de las materias ambientales con la Inspección Fiscal y el Jefe de la Auditoría Ambiental.

- Desarrollo de reuniones técnicas y difusión de información al personal (capacitación, instrucción respecto de las restricciones ambientales y sanciones al personal que labore en la obra).

- Recopilación de la normativa ambiental vigente actualizada.

- Supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

- Supervisión y control de las CAE del proyecto.

- Desarrollo de los Planes de Manejo de Empréstitos, Botaderos y de Restauración de las áreas de intervención.

El Encargado Ambiental deberá llevar un registro de sus actividades, reuniones, eventos suscitados y medidas tomadas, a través de un Libro Ambiental de la Obra. Además deberá elaborar un Informe de Actividades Mensual, que deberá ser entregado a la IF.

## 2.	CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FAENA

El Contratista en el lugar de sus instalaciones debe instalar cercos de una altura mínima de 3 metros provistos de malla raschel: instalación de señalizaciones a peatones y automovilistas; e instalaciones sanitarias y obras complementarias.

Las instalaciones deberán contar con un sistema de lavado de rueda de los camiones, que una vez que hacen abandono de las instalaciones, no arrastren lodo y polvo hacia los calles.

El material particulado generado será reducido mediante riego periódico en el área del proyecto.

Instalación de señalética a la entrada de las áreas de faenas, indicando  entrada y salida de camiones.

## 3.	Consideraciones para el USO DE CAMINOS

El contratista debe entregar un programa con las rutas a ocupara para los recorridos de tal forma de minimizar el flujo e impacto sobre las vías más congestionadas y sobre las vías reversibles, exclusivas.

Las calles en las cuales se estén realizando los trabajos del proyecto, al termino de la faena diaria, deberán ser limpiadas y humedecidas en caso de ser necesario de forma de evitar una mayor polución.

El Contratista deberá realizar una mantención periódica de las maquinarias y vehículos de carga que sean utilizados en el proyecto, con el fin de evitar contaminación al medio. El procedimiento de control de esta acción se realiza mediante la incorporación en el Libro de Obras de la construcción.

## TRANSPORTE  de materiales

Esta CAE está referida al tránsito relacionado con cualquier tipo de transporte, sea éste: transporte de personas, de carga o de materiales comunes y peligrosos. Deberá cumplir con todos los puntos a continuación expuestos.

### 4.1	Señalización

Se deberá colocar letreros de señalización, que indiquen peligro y precaución en las zonas o áreas de trabajo y que impliquen riesgos a terceros.

## 5.	REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE DESECHOS

Los desechos domésticos e industriales, resultantes de la construcción del proyecto, serán tratados por el Contratista, tanto de acuerdo a lo establecido por la ley vigente respecto a su disposición final, como por lo estipulado en la presente CAE. El Encargado Ambiental del Contratista será el responsable supervisar las medidas enunciadas a continuación.

### Manejo de Desechos Líquidos Domésticos

- El contratista debe instalar baños químicos en la cantidad que corresponda según la normativa vigente (D.S. 594/2000 del Ministerio de Salud), cuyos residuos en ningún caso podrán ser vertidos a cauces naturales. Para los efectos de acreditar el punto de descarga, el contratista deberá mantener en las obras: i) Copia o factura o de otro documento que acredite la disposición adecuada de los mismos, y ii) Copia Convenio de uso de Colectores suscrito con la respectiva empresa sanitaria, que autoriza dicha descarga. Además no se deberán ubicar dichos baños químicos cerca de casas habitación, centros de educación.

### Manejo de Desechos Sólidos Domésticos

- La basura doméstica (desechos orgánicos, papeles, cartones, plásticos, latas) deberá ser dispuestos, en forma temporal, en tambores de PVC o metálicos, debidamente rotulados, los que deberán mantenerse tapados en todo momento para evitar malos olores y propagación de insectos y roedores.

- Los tambores destinados a basura deberán disponerse en todas las áreas que sea necesario (oficinas, frentes de trabajo, etc.), con el fin de que se evite el basureo de estas áreas.

### Manejo de Desechos Sólidos de Construcción

- Para los desechos provenientes de la excavación y demolición de pavimentos, estos deberán ser dispuestos en botaderos autorizados para lo cual el contratista estará obligado a :

- Contar con las boletas y/o comprobantes donde conste la disposición de los residuos provenientes de las demoliciones y excavaciones, emitidos por el botadero en el que éstos se dispusieron. Estos documentos deberán estar disponibles en el lugar de la faena.

- Enviar copia al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente del informe favorable de la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva, previo a la disposición de los residuos.

- Los tambores de lubricantes, filtros, restos de aceites usados, envases de pinturas, contenedores de elementos químicos serán almacenados en lugar con cierre perimetral, evitando acceso a personal no autorizado, hasta ser trasladados a plantas de tratamiento para ser tratados y reciclados o inertizados para disponerlos en vertedero autorizado para elementos contaminantes. El contratista deberá gestionar la disposición de estos residuos, situación que deberá ser aprobada por la Inspección Fiscal de las Obras.

## 6.	ABANDONO DE FAENAS

El abandono de faenas estará controlado y programado por el Contratista, en función del término de cada obra y deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Una vez concluida la fase de construcción, se deberá desmantelar y retirar toda la infraestructura de instalación de faenas. Esto incluye: oficinas, policlínico, bodegas, garajes, laboratorios y otros menores que también formen parte de la instalación de faenas.

Adicionalmente, se deberá retirar del lugar, todo tipo de basuras y desechos remanentes, los que deberán ser depositados en el vertedero autorizado más cercano.

## PROTECCION DE LA VEGETACION

El contratista debe velar por la conservación de la vegetación existente, a lo largo de todo el trazado del proyecto, evitando ocupar sectores con vegetación para acopio temporal de materiales.

El Contratista debe trasladar temporalmente los ejemplares que dificulten su labor, previa autorización del encargado ambiental y de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad respectiva a recintos donde permanezcan en óptimas condiciones para la ornamentación del mismo sector una vez terminada la construcción del colector.

## 8.	Emisiones de Ruido

El proyecto no ejecutará actividades en horarios nocturnos y en caso de ser necesario extender el horario de la jornada normal de trabajo, éste deberá contar con la autorización respectiva de la municipalidad

La implementación de barreras acústicas en  puntos definidos como sensibles permitiría llevar los niveles de emisiones de ruido a valores permitidos por la norma referencial expresada en el D.S. 146/97, constituyendo esta forma un mecanismo de atenuación de la producción de ruido debido a las maquinarias asociadas con las actividades de las obras.

## 9.	Emisiones a la atmosfera

El contratista debe realizar un mantenimiento adecuado de la maquinaria utilizada en la obra para evitar una emisión excesiva de gases producto de la combustión incompleta.

Los vehículos de transporte de materiales deberán circular a bajas velocidades, máximo 50 Km/h, al interior del Área de Influencia Directa, en calles y  en los accesos o a velocidades máximas menores si la inspección fiscal lo exige.

El transporte de tierra se hará con una cubierta completa y hermética de lona.

Actividades de Construcción: se controlarán las emisiones a través de la humectación de vías de circulación interiores y de los apilamientos de material; se utilizará mallas raschel en el sentido del viento para controlar el levantamiento de polvo.

Se prohibirá toda quema libre.