# 1.	LÍNEA DE BASE  DE LOS TRAZADOS

En base a las visitas efectuadas por el Consultor y los antecedentes existentes, se procede a entrega la descripción de cada uno de los tramos identificados para el Colector SAB.

## Colector SAB

Drena las aguas en Av. Santa Rosa del área ubicada al norte de Avda. Gabriela, al sur de Av. Américo Vespucio, al poniente de Av. La Serena y al oriente de Av. Santa Rosa. En Avda. A. Vespucio, el colector recibe los aportes de la zona limitada al oriente por Avda. Santa Rosa, al sur por calle Observatorio, al poniente por Ochagavía y al norte por Av. Américo. Vespucio. Siguiendo por la caletera oriente de la Ruta 5 Sur (J.J. Prieto V.), el colector toma dirección poniente en Av. Lo Ovalle hasta Av. Clotario Blest, y por esta última hasta el sector de la descarga en el Zanjón de la Aguada.

El Colector SAB está dividido en 6 tramos los cuales conforman la red completa del colector principal. Estos tramos son Colector SAB Tramo Av. Santa Rosa, Colector SAB Tramo Avenida Ossa, Colector SAB Tramo Américo Vespucio, Colector SAB Tramo J. J. Prieto, Colector SAB Tramo Lo Ovalle y Colector SAB Tramo C. Blest.

### Colector SAB Tramo Av. Santa Rosa

El Colector SAB Tramo Av. Santa Rosa, se desarrolla por la avenida homónima, entre Av. Lo Martinez y Av. Ossa (3.022 m.). El recorrido del colector cruza las comunas de La Pintana, San Ramón y la Granja. Para su análisis ambiental, este colector fue dividido en 6 tramos, recogiendo información, en terreno, diferenciada para cada vereda.

#### Tramo 1 Calle: Santa Rosa tramo entre Av. Lo Martínez y Av. Observatorio

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, con bandejón central, tiene dos sentidos y dos pistas por sentido (1.002 metros de longitud). Esta vía presenta un alto flujo vehicular, con tránsito de vehículos pesados y locomoción colectiva (microbuses y taxicolectivos). Este tramo en particular, no tiene veredas con lozas peatonales. Las veredas tienen superficie de maicillo (de 2 a 3 metros de ancho) y se encuentran plantadas con árboles juveniles. El bandejón central tiene una ciclovía  (2 metros de ancho aproximadamente) y se encuentra plantado por ambos costados de esta vía.

El uso del suelo es diferenciado en ambos costados de la vía. Por la vereda Este se muestra uso rural en los primeros metros, con pequeñas explotaciones agrarias, plantadas con hortalizas y cultivos anuales, pertenecientes al Centro de Investigaciones La Platina del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias).

La vereda Oeste, durante los primeros 300 metros, es un sitio eriazo con acumulaciones de escombros y basura. Después, hay infraestructura educacional hasta calle Observatorio, dada la existencia del Campus Universitario Antumapu, perteneciente a la Universidad de Chile.

La vegetación presente en el área se desarrolla por las veredas y principalmente por el bandejón central. En la vereda Oriente hay árboles que son juveniles (de hasta 2 metros de altura), principalmente plátanos orientales (Platanus orientalis), robles australianos (Grevillea robusta) y álamos (Populus nigra). Las condiciones de la vereda Poniente son similares a la vereda opuesta.

El bandejón central presenta los ejemplares arbóreos de mayor envergadura y cobertura. Los árboles durante todo el tramo se encuentran plantados a una distancia de tres metros, y sus principales ejemplares son Pimientos (Schinus molle) y Robles Australianos (Grevillea robusta) de 4 a 5 metros de altura.

#### Tramo 2 calle: Santa Rosa tramo entre calle Observatorio y calle Venancia Leiva

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada con bandejón central, tiene dos sentidos y dos pistas por sentido (684 metros de longitud). Esta vía presenta un alto flujo vehicular, con tránsito de vehículos pesados y locomoción colectiva (microbuses y taxicolectivos). Este tramo se extiende por las comunas de La Pintana (limita con La Granja en calle Santo Tomás), La Granja por la calzada Oriente y San Ramón por la calzada Poniente (su límite con La Pintana es la calle Venancia Leiva).

La calidad de la vereda por el costado Poniente es muy precaria, es de superficie de tierra. La vereda Oriente, tiene distintas calidades. En los primeros 150 m. son de tierra, después continúa teniendo loza peatonal de cemento y solera de tierra.

En este tramo, y en ambos costados de la vía, hay uso rural y urbano del suelo. Por la vereda Poniente, los primeros 200 metros, hay sitios eriazos con acumulaciones de escombros y basuras. Seguidamente, pueden encontrarse urbanizaciones y un proyecto de complejo habitacional en construcción (Conjunto habitacional San Martín). En esquina de Santa Rosa  con calle Venanacia Leiva, se localiza la villa Arcoiris, un complejo habitacional ya consolidado.

La vereda Oriente presenta uso rural en el comienzo del tramo, representado por pequeñas explotaciones agrícolas.  Hay infraestructura educacional (Colegio Jorge Hunneus Zegers), en Av. Santa Rosa 10.936, hay 2 complejos deportivos (Complejo Deportivo Las Canchas del 31, paradero 31 de Santa Rosa, y Centro deportivo Caja de Compensación Santa Rosa 10.812).  Después del colegio ya mencionado, el uso del suelo es inminentemente urbano. Hay un pequeño consultorio en la esquina de Santa Rosa con Venancia Leiva.

La vegetación en este tramo se localiza en ambas veredas y sobre el bandejón central. Las veredas presentan características vegetacionales similares en sentido de las especies y  del tamaño de estos. Las principales especies que se desarrollan sobre las veredas son el aromo (Acacia dealbata) y el aromo australiano (Acacia melanoxylon).

Sobre el bandejón central la vegetación está dispuesta con características disímiles en ambos costados del eje de la ciclovía. Por el lado Este de la ciclovía, la vegetación está compuesta de árboles jóvenes y adultos, son principalmente pimientos (Schinus molle) y robles australianos (Grevillea robusta) . Por el lado Poniente, los árboles son juveniles, de no más de 2 metros. Los árboles sobre el bandejón se encuentran plantados con un distanciamiento de tres metros y medio.

#### Tramo 3 calle Santa Rosa tramo entre calle Venancia Leiva y calle Esperanza.

Orientación: N – S

En este tramo la vía está pavimentada, tiene bandejón central, con dos sentidos y dos pistas por lado (374 metros de longitud). Al igual que los anteriores tramos hay un alto flujo vehicular.

Las veredas  presentan  calidades disímiles. Por el costado Poniente la vereda es de tierra, mientras en el lado opuesto la vereda está compuesta de un loza peatonal de cemento y antejardín de tierra.

El uso del suelo en la vereda Este es principalmente urbano comercial. Se compone de un motel (Sta. Rosa 10.350), una barraca (Sta. Rosa 10.340), dos vulcanizaciones (Sta. Rosa con calle Capitán Avalos y Santa Rosa con calle Roberto Hunneus.), hay 2 talleres mecánicos (Sta. Rosa 10.328 y 10.318), una estación de servicio (en Sta. Rosa con Roberto Hunneus frente a la vulcanización), en la esquina de Santa Rosa con calle Esperanza hay una carnicería.  Los estacionamientos se localizan dentro de las propiedades por lo que hay salidas de vehículos.

El uso del suelo en la vereda Oeste es bastante diferenciado. Entre calle Capitán Avalos y calle Venancia Leiva, hay un sitio cercado sin uso actual. Entre calle Avalos y calle Esperanza, hay un uso comercial del suelo, no llegan a conformar locales comerciales, pero se registran actividades relacionadas a la venta de áridos y ladrillos. En la primera cuadra de este tramo no se observan salidas de estacionamientos ni tampoco salidas importante de vehículos, distintas son las condiciones en la segunda cuadra, en donde debido a la venta de áridos y materiales de construcción, se observan camiones y vehículos sobre la vereda.

En el bandejón central, sobre la ciclovía en la esquina de Santa Rosa con Venancia Leiva hay una escultura de 10 metros de alto (Foto Nº 0 – 2).

La vegetación en la vereda Este esta compuesta por aromos y aromo australiano adultos, localizados sobre el antejardín y que sobrepasan los 6 metros, estos se encuentran principalmente entre calle Venancia Leiva y calle Capitán Avalos. Por la vereda Oeste, no hay vegetación. El bandejón central tiene vegetación sólo por el costado Oriente de la ciclovía, se compone de aromos adultos que sobrepasan los seis metros, con un distanciamiento de 3,5 metros aproximadamente (en este tramo hay cerca de 100 árboles por el bandejón).

#### Tramo 4  calle: Santa Rosa tramo: Entre calle Esperanza y calle Canto General

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla sobre una vía pavimentada, con un bandejón central, dos sentidos y dos pistas en cada dirección (215 metros de longitud).  Mantiene un alto flujo vehicular.

La vereda Oriente se estructura (mirado desde la calle) de una loza peatonal de cemento (1,40 de ancho) y un antejardín de tierra (5 metros aproximadamente). La vereda poniente, se compone de una loza peatonal de cemento y solera (un metro apróx.).

El uso del suelo por la vereda Este es esencialmente comercial, con algunas residencias. El comercio encontrado está relacionado a talleres mecánicos. Hay entre calle Esperanza y José Santos, una funeraria y dos vulcanizaciones. Entre José Santos y calle Canto General, hay un almacén, una botillería, una funeraria, un taller mecánico, una desabolladuría y  un taller para autobuses. Hay infraestructura educacional (Colegio San Marcelo, avenida Santa Rosa 10.010). En la esquina de calle Santa Rosa hay uso residencial, representado por departamentos.

La vereda Oeste presenta principalmente, uso residencial en todo el recorrido. Hay conjuntos de departamentos en ambas cuadras. Detrás de estos edificios se localiza el hospital Padre Hurtado. La localización de los estacionamientos sobre ambas veredas es dentro de las propiedades.

La vegetación en este tramo se localiza casi exclusivamente sobre el bandejón. La vereda Poniente no tiene vegetación alguna y la vereda Oriente prácticamente no tiene vegetación a no ser de 2 palmeras (Phoenix canariensis). El bandejón central tiene árboles adultos, localizados en el costado Oriente del eje de la ciclovía, mientras el costado opuesto no tiene vegetación. En este tramo es posible encontrar mayoritariamente aromos (Acacia dealbata), acompañados de algunos ejemplares de pimiento (Schinus molle). En este tramo hay alrededor de 35. árboles, de los cuales 28 son aromos.

#### Tramo 5 calle: Santa Rosa tramo entre calle Canto General y calle San Martín.

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, con un bandejón central, dos sentidos y dos pistas en cada dirección. El alto flujo vehicular se mantiene.

La vereda Oriente presenta una vereda estructurada, mirado desde la calle, un antejardín (de 5 metros de ancho) de piedra y una loza peatonal bastante ancha (de 4,2 metros) de cemento.

La vereda Poniente presenta una loza peatonal de cemento, que en la primera cuadra del tramo se encuentra en mal estado (1,4 metros de ancho), y una solera de tierra (de un metro de ancho).

El uso del suelo por el costado Oriente es mixto, hay uso residencial y después de la primera cuadra es esencialmente comercial.  En la primera cuadra hay unos departamentos, un bazar y una multicancha.  El uso comercial está representado por una funeraria, dos botillerías, una carnicería, un taller mecánico, una panadería y una oficina. La localización de los estacionamientos es dentro de las propiedades, especialmente en donde el uso del suelo es residencial.

El uso del suelo por el costado Poniente es principalmente residencial, pero las residencias se localizan detrás de extensiones de terreno que en los primeros 100 metros del recorrido es un terreno baldío. Continúa con un parque y después de la calle Santa Inés de Asís, se localiza un colegio (Centro de Educación Integrada de Adultos San Ramón) y en la esquina de Santa rosa con San Martín hay infraestructura deportiva, una multicancha.

La vegetación en este tramo es exigua, tanto a nivel de las veredas como sobre el bandejón (sólo juveniles) , en donde sólo gracias a la existencia de los parques mencionados hay algunos árboles. La vereda Oriente tiene únicamente dos árboles; un plátano oriental (Platanus orientalis) y un arce negundo (Acer negundo) . El bandejón en particular, presenta aromos (Grevillea dealbata)  juveniles, de reducido tamaño y sólo por el costado este de la ciclovía.

#### Tramo 6 calle  Santa Rosa tramo entre calle San Martín y calle Américo Vespucio

Orientación: N – S

Este es el último tramo antes de que el colector se dirija hacia el poniente por calle Avenida Ossa. Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, con bandejón central, la calle tiene dos sentidos y dos pistas en cada dirección (382 metros de longitud).

La vereda Este se estructura de una losa peatonal doble de cemento, con antejardín de tierra. Al llegar a calle Alborda, la vereda se ensancha y en ella se instala una superficie de estacionamiento para un pequeño reducto comercial.

La vereda Oeste presenta un ancho menor que la vereda opuesta debido a que sólo tiene una loza peatonal simple (de cemento) y una solera de un metro de ancho. Después de calle alborada el nivel de la vereda se eleva sobre unos 60 cm. del nivel de la calzada.

El uso del suelo, por la vereda Oriente es mixto, orientado mayormente hacia el comercio, en el se insertan también algunos conjuntos habitacionales, casas y departamentos. Entre calle San Martín y calle Alborada, el comercio está representado por una estación de servicio, una tienda de ropas, una distribuidora de huevos, una distribuidora de helados, y una vidriería. Después de calle Alborada, hay una pequeña agrupación comercial de 10 locales comerciales. Desde este punto en adelante hay dos talleres mecánicos y un minimarket. De ahí en adelante hay 2 reparticiones publicas ( Municipalidad de la Granja y un Registro Civil) y una oficina de EMOS.  La municipalidad está casi enfrente de el giro que toma el trazado del colector principal.

El uso del suelo, por la vereda Poniente, es casi exclusivamente comercial. La primera cuadra, entre calle San Martín y calle Los Franciscanos, es únicamente comercial, en ella se instala una estación de servicio, un pequeño supermercado mayorista (Santa Rosa 9.267) y un supermercado. En la segunda cuadra, entre calle Los Franciscanos y Américo Vespucio, hay un sitio eriazo e infraestructura educacional (Colegio  Franciscano María Reina, B. del Mercado 350), después del colegio hay una pasada peatonal hacia la calle Pedro Aguirre Cerda.

La vegetación, por la vereda Este, se compone de árboles plantados sobre el antejardín localizados, en la segundo cuadra frente a las reparticiones públicas. La vegetación encontrada en este costado corresponde a árboles de tamaño adulto. Las especies encontradas son árbol del paraíso (Melia azedarach), plátano oriental (Platanus orientalis), aromos (Acacia dealbata), palmera (Phoenix canaeriensis), aromo australiano (Acacia melanoxylon).

Por la vereda  Oeste la vegetación es muy exigua. El bandejón central tiene vegetación compuesta de aromos (Acacia dealbata) adultos, plantados equidistantemente uno tras de otro. La ciclovía se mantiene y los árboles están plantados sólo en el costado Este de la ciclovía.

### Colector SAB Tramo Avenida Ossa y Tramo Américo Vespucio

El Colector SAB Tramo Avenida Ossa y Tramo Américo Vespucio se extiende desde la calle Santa Rosa hasta la Ruta 5 Sur (tiene 5.252 metros de longitud), su trazado recorre  por las vías Av. Ossa y Av. Américo Vespucio. Su recorrido cruza por las comunas de San Ramón y La Cisterna.

Para el análisis ambiental, el colector fue dividido en 2 sectores, correspondientes a las avenidas principales por las cuales se emplaza su recorrido (Av. Ossa y Av. Américo Vespucio). De este manera se recolectó la información de terreno en primer término por Avenida Ossa, en donde se establecieron 4 tramos, y posteriormente por Américo Vespucio, en donde se establecieron 4 tramos también.

Vale la pena mencionar que el colector SAB antes de tomar curso E – W  por Av. Ossa, cruza 200 metros aproximadamente por un parque, de uso exclusivamente peatonal, que es el inicio del Parque La Bandera y el cual posee alrededor de 35 ejemplares de plátanos orientales jóvenes de hasta 10 metros. Esta área verde posee un buen estado de conservación y está plantada con césped y ornamentada con algunos arbustos (Foto Nº 0 - 3).

### Colector SAB Tramo Av. Ossa

El siguiente sector recorrido corresponde al colector SAB tramo Av. Ossa, desarrollado entre Av. Pedro Aguirre Cerda  y la Calle Cerro Negro, correspondiente a la comuna de San Ramón y del cual la información fue recogida en base a 4 tramos.

#### Tramo 1 calle: Av. Ossa tramo entre calle Pedro Aguirre Cerda y calle Latorre.

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla sobre una calle pavimentada, de dos sentidos y con una pista por sentido. En este tramo el  flujo vehicular es moderado con presencia de locomoción colectiva (autobuses y taxicolectivos).

Las veredas en este tramo son de características muy diferenciadas, siendo la vereda Sur la que presenta características de estructuras comunes, ya que la vereda Norte es un parque (Parque la Bandera), por lo que la superficie correspondiente a la vereda corresponde a un corredor arborizado y con superficie de maicillo que se localiza detrás de un enrejado (Foto Nº 0 – 4).  La vereda Sur, en cambio, se estructura de (mirado desde la calle) una solera de tierra (de 100 cm. aprox.) y una losa peatonal de cemento (140 cm.).

El uso del suelo por el costado Norte de la calzada es un área verde o espacio de público de recreación. Por el lado opuesto el uso del suelo desarrollado es exclusivamente residencial, expresado a través de la existencia de edificios. Hay entradas de vehículos, servidumbres de pasos,  hacia los espacios comunes habilitados como estacionamientos.

La vegetación desarrollada en el costado Sur se localiza sobre la solera, se compone principalmente de acacios (Robinia pseudoacacia), pimientos (Schinnus molle) y robles australianos (Grevillea robusta). La franja de vegetación desarrollada a este costado de la calzada no tiene rasgos de continuidad es decir que no existe un patrón determinado que configure una línea de vegetación. Por la vereda opuesta se constituye una franja de arborización continua de acacios juveniles (Robinia pseudoacacia) de hasta 5 metros, dentro de los limites del parque, generando un corredor.

#### Tramo 2 calle: Av. Ossa tramo entre calle Latorre y calle La Bandera.

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, que tiene tránsito en dos sentidos y una pista por sentido.  Hay un alto flujo vehicular con presencia de locomoción colectiva (autobuses y taxicolectivos).

Las veredas por este tramo presentan características diferentes a cada costado de la calzada. Por el lado Norte la vereda se compone sólo de una superficie maicillo. La vereda opuesta exhibe características regulares estructurada por, visto desde la calle,  una solera de tierra (100 cm. aproximadamente) y una losa peatonal de cemento (140 cm aproximadamente).

El uso del suelo en este tramo, al igual que en el tramo anterior, muestra dos aplicaciones bien diferenciados entre cada costado. Por el costado Norte se extiende un área verde, bien mantenida. Por el costado Sur se localiza la municipalidad de San Ramón, con un frente de propiedad en donde exhibe un jardín bien cuidado.

La vegetación se concentra mayormente sobre la vereda Norte debido a  la existencia de un área verde, la vegetación que se desarrolla más cerca de la calle, son  árboles juveniles que alcanzan un metro ( son aproximadamente 20 cedros, Cedrus libani). Detrás de esta franja arbórea se despliega otra franja de árboles jóvenes de hasta 2 metros (Palmeras, Phoenix canariensis). A continuación se despliega el área verde, la cual está muy bien mantenida y con buenas condiciones estéticas. La vereda opuesta presenta una franja de arborización continua localizada sobre la solera. Son árboles jóvenes que alcanzan los 6 metros (son 23 liquidámbar, Liquida styraciflua).

#### Tramo 3 calle:  Av. Ossa tramo entre calle La Bandera y calle Cerro Negro.

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, que tiene tránsito en dos sentidos y una pista por sentido.  Hay un alto flujo vehicular con presencia de locomoción colectiva (microbuses y taxicolectivos).

Al igual que en los tramos anteriores por Av. Ossa, las veredas presentan características diferentes, en cuanto a su conformación. La vereda Norte en los primeros 200 metros del tramo corresponde a la continuación y último sector del parque La Bandera, por lo que la vereda presenta un corredor de arborización y superficie de maicillo. En los 100 metros siguientes la reja continúa pero se desplaza 1 metro hacia el Norte, de esta forma hay una superficie de  tierra con un metro de ancho que correspondería a la vereda. En los 200 metros finales del tramo prosiguen las mismas características de ancho, superficie y arborización de la vereda, cambiando únicamente el tipo de barrera que se levanta sobre el límite de propiedad (asociado a los diferentes usos de suelo encontrados). La vereda Sur presenta una conformación regular, estructurada con una solera de tierra (100 cm.) y una losa peatonal  de cemento.

El uso del suelo presentado en cada costado es diferente.  La vereda Norte tiene tres usos muy bien delimitados: La continuación del parque que delimita su propiedad con una reja (los 200 primeros metros), un sitio eriazo también enrejado (100 metros siguientes) y un recinto deportivo  que tiene su propiedad enmurallada (200 metros finales). La vereda Sur tiene exclusivamente uso residencial del suelo a través del establecimiento de edificios, de similares características a los encontrados en el primer tramo. Hay entradas de vehículos, servidumbres de pasos,  hacia los espacios comunes (detrás de las construcciones) habilitados como estacionamientos.

La vegetación en este tramo se desarrolla sobre ambas veredas mediante franjas de arborización. Por la vereda Norte dicha franja se compone exclusivamente de acacios (Robinia pseudoacacia). En la primera parte de este tramo los árboles están dispuestos a cada cinco metros detrás de la reja que delimita los terrenos del parque, estos ejemplares tienen dimensiones de hasta 5 metros (juveniles). A continuación la franja de arborización se localiza muy cercana a la calzada y delante de la reja y la muralla que delimita al sitio eraizo y el recinto deportivo, respectivamente, extendiéndose por 300 metros aproximadamente. Por el costado Sur la vegetación se ubica sobre la solera, formando una franja de arborización discontinua de árboles jóvenes y juveniles, de los cuales las especies con mayor representatividad es el álamo (Populus nigra),  pimiento (Schinus molle) y ciruelo (Prunnus cerasafide).

#### Tramo 4 calle: Cerro Negro tramo: Entre Av. Ossa y Américo Vespucio.

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada de dos sentidos y una pista por sentido. Hay un alto flujo vehicular con presencia de locomoción colectiva (microbuses y taxicolectivos).  Este tramo fue visitado luego de un evento de lluvia, el día 22 de Marzo y las condiciones que presentaba en ese momento se grafican en la Foto Nº 0 – 5.

Las veredas en este tramo se estructura de losa peatonal (140 cm.) y solera (100 cm.) por el costado Este. La vereda opuesta tiene losa peatonal (140 cm.) y antejardín (aproximadamente 3 metros).

En cuanto al uso del suelo por la calzada Oriente existe un centro deportivo municipal, que ocupa toda la franja de terreno existente entre las avenidas Américo Vespucio y Av. Ossa. La vereda Poniente desarrolla en todo el tramo infraestructura educacional (escuela básica Nº 171).

La vegetación está compuesta por  árboles juveniles y jóvenes localizados a ambos lados de la calzada. Los ejemplares localizados en el lado Poniente son álamos (Populus nigra) y ciruelos (Prunnus cerasafide var. Pissardi) de hasta dos metros. En la vereda Este las especies encontradas corresponde principalmente a  ligustros (Ligustrum lucidum) y paraísos (Melia azedarach) de hasta tres metros.

### Colector SAB Tramo Américo Vespucio

Esta fracción del Colector SAB Tramo Américo Vespucio, se extiende entre la calle Cerro Negro y la Ruta 5 Sur, correspondiente a la comuna de La Cisterna. Para su análisis ambiental, la recolección de información fue en base a  la división de este trayecto en 4 tramos.

#### Tramo 1 calle: Américo Vespucio tramo entre calle Cerro Negro y calle Dos Oriente

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, con bandejón central, tránsito en dos sentidos y dos pistas por sentido. Por el costado Sur de la vía (el tránsito que va con dirección hacia el Este) al encontrarse Américo Vespucio con calle Cerro Negro, la vía se ensancha y presenta 4 pistas (esto se registra en 50 metros apróx.) (Foto Nº 0 – 6). Esta es una vía de alto flujo vehicular, con tránsito de locomoción colectiva (microbuses y taxicolectivos)

Las veredas tienen condiciones similares en ambos costados, se estructuran de losa peatonal y una solera, pero desde calle Cerro Negro, en dirección Oeste, la vereda Norte va experimentado un ensanche hasta presentar una superficie de 12 metros de ancho aproximadamente, lo que es utilizado como superficie de apoyo para actividades comerciales a los largo del tramo. La vereda Sur tiene las mismas condiciones expuestas con anterioridad (Losa peatonal y solera).

El uso del suelo en este tramo, es bastante diferenciado entre las veredas opuestas.  A grandes rasgos se puede decir que la vereda Norte tiene una vocación comercial, más que residencial, mientras que la vereda Sur tiene un uso del suelo mixto, en donde los usos comercial y residencial son detectables. La vereda Sur en su primera cuadra (entre calle La Granja y calle María Isabel),  hay uso residencial, y uso comercial representado a través de una automotora y un servicio de repuestos de autos. La segunda cuadra de este tramo (entre calle María Isabel y calle María Vial), hay uso residencial del suelo mezclado con el uso comercial, representado a través de un taller mecánico (Av. Américo vespucio Nº 1160), una tienda de decoración (Av. Américo Vespucio Nº 1136) y una consulta dental (Av. Américo Vespucio Nº 1112). La tercera cuadra (ente calle María Vial y calle Victoria), presenta uso residencial y comercial (hay una automotora  en Av. Américo Vespucio Nº 1090, y una casa de venta de materiales de construcción en Av. Américo Vespucio Nº 900). La cuarta cuadra (entre calle Victoria y calle Ignacio Echeverria) presenta sólo una residencia y uso comercial (un taller mecánico en Av. Américo Vespucio Nº 890,  una vendedora de cecinas en Av. Américo Vespucio Nº 808 y una automotora en Av. Américo Vespucio Nº 806) En la siguiente cuadra (entre calle Ignacio Echeverría y calle Blas Vial) es casi exclusivamente comercial, se mezcla con un incipiente uso residencial. En esta cuadra se localizan dos vulcanizaciones ( en Av. Américo Vespucio Nº 804 y 798), hay un restaurante (Av. Américo Vespucio Nº 798), un taller mecánico (Av. Américo Vespucio Nº 784) y un local de venta de materiales de construcción. Entre calle Blas Vial y la calle Alejandro Vial, es uso es mayoritariamente comercial (un local comercial en Av. Américo Vespucio Nº 714, una vulcanización en Av. Américo Vespucio Nº  708, una automotora en Av. Américo Vespucio Nº 706, y una distribuidora de gas en Av. Américo Vespucio Nº 706). La última cuadra, entre Alejandro Vial, hay sólo un tipo de comercio, se disponen 3 automotoras.

La vereda Sur en este tramo tiene uso mayoritariamente residencial, no obstante se puede encontrar también uso comercial e industrial. En la primera cuadra de este tramo (entre calle Cerro Negro y calle Pero) hay infraestructura educacional (Colegio Politécnico Galvarino en Av. Américo Vespucio Nº 1287), hay 2 talleres mecánicos (Av. Américo Vespucio Nº 991 y 973) y una botillería (Av. Américo Vespucio Nº 947). La segunda cuadra (entre calle Pero y calle Dos Oriente), se puede encontrar uso en mayor grado residencial, en menor medida uso comercial (3 locales en Av. Américo Vespucio Nº 675, 603 y 559) y uso industrial ( en Av. Américo Vespucio Nº 789, Chilaram). Hay infraestructura educacional (Complejo educacional mixto Av. Américo Vespucio Nº 711 y Centro Politécnico Particular San Ramón Av. Américo Vespucio Nº 555).

En este tramo los estacionamientos se localizan dentro de las propiedades, por lo que se registran salidas de estacionamientos.  Este rasgo tiene mayor relevancia en la vereda Norte, producto de la instauración de actividades comerciales sobre la superficie de tierra.

La vegetación en este tramo se localiza distintivamente sobre el bandejón central. El costado Sur no presenta vegetación sobre la vereda. No así la vereda Norte, en donde se localizan árboles al costado loza peatonal, sobre el borde de la franja de tierra –mencionada con anterioridad– y la losa peatonal. Las especies encontradas (27 aproximadamente), son principalmente  acacios (Robinia pseudoacacia), álamos (Populus deltoides), pimientos (Schinus molle) de tamaños jóvenes y adultos, que son ejemplares de árboles típicamente urbanos.

#### Tramo 2 calle: Américo Vespucio tramo entre calle Dos Oriente y Av. Gran Avenida

Orientación: E – W

Este tramo se extiende entre la calle Dos Oriente y Av. Gran Avenida, es una vía pavimentada, con un bandejón central, con sentidos y dos pistas por lado. La calzada experimenta un ensanchamiento al aproximarse a Av. Gran Avenida, en donde cada costado llega a tener 4 pistas por dirección. Contrariamente, el bandejón va sufriendo un angostamiento progresivo al llegar a Gran Avenida.

Las veredas muestran condiciones similares a las presentadas en el tramo anterior. En la vereda Sur, se identifica la losa peatonal (de cemento) y una solera (de tierra), esta vereda se deprime bajo el nivel normal, debido a la existencia de una acequia en, actualmente desuso. La vereda opuesta presenta (mirado desde la calzada) una franja de tierra de 12 metros apróx., y una losa peatonal (de cemento).

El uso del suelo en este tramo es mixto, residencial y comercial, rasgo que se acentúa al acercarse a Gran Avenida. Por la vereda Norte en la primera cuadra (entre calle Dos Oriente y calle Cobija) en gran medida el uso es residencial, ya que hay tan solo un local comercial (Av. Américo Vespucio Nº 564). Entre calle Cobija y calle Uno Oriente, es posible encontrar uso comercial del suelo (hay dos automotoras en Av. Américo Vespucio Nº 500 y 420) y residencial. En la tercera cuadra (entre calle Uno Oriente y calle Esmeralda), se intensifica el uso comercial y se reduce el uso residencial, hay 3 automotoras (Av. Américo Vespucio Nº 380, 356 y 292) y un taller mecánico (Av. Américo Vespucio Nº 200). Entre la calle Esmeralda y calle Gastón Despouy, hay 2 automotoras (Av. Américo Vespucio Nº178 y 140), un taller mecánico (Av. Américo Vespucio Nº 110) y un local de venta de áridos (Av. Américo Vespucio Nº 136). En la última cuadra hay un restaurante y un local de abarrotes (Av. Américo Vespucio Nº80).

Por la vereda Sur el uso del suelo es mixto. En la primera cuadra (entre Dos Oriente y calle Concha) el uso comercial está constituido por 2 automotoras (Av. Américo Vespucio Nº 493 y 265), un local de venta de áridos (Av. Américo Vespucio Nº435), un motel (Av. Américo Vespucio Nº 415) e infraestructura educacional ( Colegio Nur, Av. Américo Vespucio Nº 335). Entre calle Concha y Gran Avenida, hay uso residencial combinado con uso comercial (hay 2 talleres mecánicos en Av. Américo Vespucio Nº 221 y 167, un local de casas prefabricadas Av. Américo Vespucio Nº 261, y un supermercado en la esquina con Gran Avenida).

Los estacionamientos se localizan dentro de la residencia, por lo que hay salidas de estacionamientos. Este rasgo es de mayor importancia en la vereda Norte ya que sobre la vereda se instalan actividades comerciales.

La vegetación en este tramo se localiza en los dos costados de la calzada y sobre el bandejón central. El bandejón central va perdiendo su relevancia (número de individuos y tipo de vegetación) a medida que se avanza hacia Gran Avenida. Por la vereda Sur se puede detectar que en la primera cuadra hay 7 árboles adultos, cinco acacios (Robinia pseudoacacia) y dos catalpas (Catalpa bignoniodes), que se localizan sobre la solera. En la segunda cuadra, también sobre la solera hay cerca de 10 árboles adultos,  principalmente acacios.

La vereda Norte presenta árboles, jóvenes y adultos, en todo su recorrido localizados al borde de la loza peatonal y al borde de la calzada. Hay cerca de 56 árboles en todo el recorrido, las especies más numerosas son el acacio (Robinia pseudoacacia), el pimiento (Schinus molle), y el ciruelo (Prunus cerasifera).

#### Tramo 3 calle: Américo Vespucio  tramo entre Av. Gran Avenida y calle Industrias.

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada con bandejón central y  dos sentidos. La calzada Sur presenta tres pistas en casi todo su recorrido, se enangosta a dos pistas en la calle Los Linos. La calzada opuesta tiene dos pistas y desde calle Ciencia tiene tres pistas.

La vereda Sur, entre Gran Avenida y calle Ismael Llona, se estructura de una loza peatonal (de cemento) y antejardín de tierra. A partir de la calle Ismael Llona, la vereda modifica su estructura, en particular el antejardín que disminuye su ancho y se presenta como una solera de 80 cm. Entre calle Las Gaviotas y la calle Los Lirios, se modifica la estructura de la vereda debido a un desplazamiento de la línea de propiedad (hacia el Sur), por lo que se amplía la vereda y en ella se llevó a cabo un estacionamiento. Se registra también una modificación a las condiciones de la vereda, en la cuadra entre la calle Los Lirios y la calle Aurora, en donde debido al desplazamiento de la línea de propiedad se produce una superficie (de 15 metros de ancho), en donde hay un trazado de calle de servicio.

La vereda Norte desde Gran Avenida hasta calle Ciencia, se estructura de una solera y loza peatonal. Desde calle ciencia hasta la Ruta 5 Sur la vereda se compone de (mirado desde la calle) una solera (de tierra), la loza peatonal (de cemento) y un antejardín (de tierra) en el cual se establecen algunas actividades comerciales. Por la vereda Norte se ingresa al ramal para tomar la Ruta 5 Sur, en este punto la vereda adquiere un ancho similar al que se presenta en las primeras cuadras de este tramo.

El uso del suelo en ambas veredas es mixto, residencial y comercial, no obstante la vocación mayoritariamente observada es la comercial. Por la vereda Norte, desde Gran Avenida  hasta calle Paulina, se encontraron 3 automotoras (Av. Américo Vespucio Nº 025, 0153 y 0185), un motel (Av. Américo Vespucio Nº 0153) y un taller mecánico (Av. Américo Vespucio Nº 0159). En la segunda  cuadra (entre calle Paulina y calle Ciencias) se encontraron tres automotoras (Av. Américo Vespucio Nº 0231, 0289 y 0385), un motel (Av. Américo Vespucio Nº 0381), una funeraria (Av. Américo Vespucio Nº 0259), un puesto de flores (Av. Américo Vespucio Nº 0333). La cuadra entre la calle Ciencias y calle La Paz, tiene  tres automotoras (Av. Américo Vespucio Nº 0641, 0645 y 0591) un motel (Av. Américo Vespucio Nº 0629) y un puesto de flores (Av. Américo Vespucio Nº 0797). La última cuadra (entre calle La Paz y calle Industrias), el uso  residencial es más notable y el uso comercial es menos intenso, hay tres puestos de flores (Av. Américo Vespucio Nº0829, 0925 y 0777) y un taller mecánico (Av. Américo Vespucio Nº 0967).

La vegetación en este tramo, tiene un carácter de menor cobertura e importancia que en los tramos anteriores. El bandejón central, presente en todos los tramos anteriores por Av. Américo Vespucio, está totalmente exento de vegetación ( a diferencia de los dos tramos anteriores). Las veredas si presentan vegetación pero no como un rasgo continuo, si no más bien como fenómenos aislados y puntuales. Hay una diferencia moderada entre las veredas, en cuanto al número de individuos sobre cada vereda (presentando el costado Norte mayor número de individuos). Pero esa diferencia es muy leve, ya que el perfil general es similar en ambos costados.

La vereda Norte, en las dos primeras cuadras ( entre Gran Avenida y calle Ciencias), no tiene vegetación sobre las veredas. Desde calle Ciencias hasta calle Industrias, es posible encontrar ejemplares de acacios  (Robinia pseudoacacio), de ciruelo (Prunus cerasifera var. Pissardi) y ligustro (Ligustrum lucidum), en total son diez árboles distribuidos de manera irregular, a lo largo de las últimas dos cuadras.

La vereda Sur tiene vegetación sólo en la esquina cercana a Gran Avenida, entre calle Los Junco y calle Las Gaviotas. Las especies encontradas son árboles adultos, que sobrepasan los 10 metros y se localizan sobre el antejardín, corresponden a Aromos (Acacia dealbata) y Arces (Acer negundo).

#### Tramo 4  calle: Américo Vespucio tramo entre calle Industrias y Ruta 5 Sur.

Orientación: E – W

Este es el último tramo corresponde al colector Américo Vespucio. Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, con bandejón central y dos sentidos. La calzada Sur, desde calle Industrias (esta calle no cruza hacia la calzada Sur de la calle, sólo topa con Américo Vespucio por la calzada Norte), tiene tres pistas. La calzada Norte tiene tres pistas por Américo Vespucio, al llegar al ramal en su cruce con la Ruta 5 Sur,  toma dirección Norte y la vía tiene 2 pistas que confluyen a la calle José Joaquín Pérez.

Las veredas presentan calidades similares. La vereda Norte se estructura de una solera ( de tierra) y una loza peatonal ( de tierra), que en conjunto dan dos metros y medio de ancho. La vereda Sur (mirada desde la calle) se estructura de una solera (de tierra), una loza peatonal (de cemento) y un antejardín de tierra.

El uso del suelo en este último tramo, difiere de los tramos anteriores, ya que en este tramo se puede detectar uso comercial e industrial de suelo, es decir el carácter mixto básicamente cambia sus componentes.

En la vereda Norte, el uso del suelo es  exclusivamente comercial, al comienzo del tramo se localiza una estación de servicio (el límite de propiedad llega hasta calle Tucumán), entre calle Tucumán y calle Alhué, hay dos sitios, uso se encuentra sin uso y el otro es una compra y venta de motocicletas (Av. Américo Vespucio Nº 01128). Desde calle Alhué hasta calle Mendoza hay un taller mecánico y una automotora (Av. Américo Vespucio Nº 0122 y 01280, respectivamente).

La vereda Norte desde calle Las Industrias hasta calle Letras, hay uso comercial representado a través de una automotora (Av. Américo Vespucio Nº 01017), una barraca de fierro (Av. Américo Vespucio Nº 01013), hay una casa comercial que tiene tres locales (Av. Américo Vespucio Nº 01273 y una vulcanización (Av. Américo Vespucio Nº 01311).  Desde calle Letras y por el ingreso al ramal con la Ruta 5 sur, hay sólo un gran sitio ocupado por una Industria (Av. Américo Vespucio Nº 01313). Hay Infraestructura educacional (Jardín Infantil localizado en Av. Américo Vespucio Nº 01237).   En este tramo todas las propiedades localizan sus estacionamientos dentro de las residencias por lo que hay entradas de vehículos hacia las propiedades.

La vegetación encontrada en este tramo se localiza mayormente en la vereda Norte (Foto Nº 0 – 7). La vereda Sur está desprovista de vegetación.

La vereda Norte (entre calle Industrias y calle Letras) tiene árboles ubicados sobre el antejardín y sobre la solera (18 árboles), difieren estos en cuanto al tamaño, siendo los segundos árboles jóvenes respecto de los árboles ubicados sobre el antejardín. Las principales especies encontradas en esta cuadra corresponde a pimientos (Schinus molle), ligustros (Ligustrum lucidus) y aromos (Schinus molle). En total la vereda Norte presenta  28 árboles sobre la vereda, pero en el ramal que conecta a Américo Vespucio con calle José Joaquín Pérez hay cerca de 20 árboles más. Las especies encontradas en este lugar corresponden específicamente a pimientos (Schinus molle) y aromos (Schinus molle).

### Colector SAB Tramo J. J. Prieto

Este colector se desarrolla por la caletera Oriente de la carretera 5 Sur, denominada José Joaquín Prieto. Tiene una longitud de 2.596 metros que para el proceso de recolección de información fueron divididos en dos tramos.

#### Tramo 1 calle: J. J. Prieto tramo entre Américo Vespucio y calle Zurich Sur.

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por la caletera oriente de la Ruta 5 Sur (1.800 metros de longitud aproximadamente) está pavimentada, tiene un sentido (hacia el Norte) y dos pistas. Hay un moderado flujo de vehículos con hay presencia de locomoción colectiva.

En esta calle existe vereda sólo por la calzada Oriente. La vereda desde Américo Vespucio hasta Av. El Parrón se compone de una losa peatonal y solera. Desde Av. El Parrón hasta la calle Zurich Sur, la vereda se estructura de losa peatonal y antejardín.

El uso del suelo a lo largo de este tramo tiene diferentes conformaciones. Entre las calles Augusto Biaut y Pedro Aguirre Cerda, el uso del suelo es exclusivamente comercial, son 8 locales comerciales dedicados a la venta de flores, una panadería y una botillería (10 locales en total). La cuadra siguiente (ente Pedro Aguirre Cerda y 11 Nueva), tiene un local comercial, una schopería (J:J Prieto 8674). Desde este punto en adelante el uso del suelo es utilizado por actividades industriales. También entre calle El Parrón y Zurich Sur hay infraestructura deportiva (Estadio Municipal de La Cisterna y el rodeo La Cisterna).  Hay en menor escala uso residencial desarrollado entre la calle Pedro Aguirre Cerda y calle Italia. También hay uso residencial entre calle Brisas del Maipo y Francia. La localización de estacionamientos es dentro de las residencias, en este sentido y debido al emplazamiento de industrias es muy importante el uso de las entradas y salidas de estacionamientos.

En cuanto a los rasgos que presenta la vegetación en este tramo, existe una gran diferencia entre la calzada Oeste y la calzada Oriente. El costado poniente presenta una franja continua de árboles adultos, pimientos (Schinnus molle) de 4 a 6 metros (Foto Nº 0 – 8), plantado a 5 metros cada ejemplar.  En cambio el lado opuesto presenta condiciones de menor cobertura vegetal, pero si presenta una mayor variedad de especies arbóreas. Las principales especies encontradas son el ciruelo (Prunnus cerasafide), pimientos (Schinnus molle), acacios (Robinia pseudoacacia) y arces (Acer negundo).

#### Tramo 2 calle: J. J. Prieto tramo entre calle Zurich Sur y calle Lo Ovalle.

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada con un sentido y con dos pistas (750 metros de longitud aproximadamente). El flujo vehicular es moderado con presencia de camiones y locomoción colectiva. Al igual que en el tramo anterior, solamente el lado oriente de la calzada presenta vereda.  Esta se compone de una losa peatonal y antejardín. Solo en la segunda cuadra de este tramo ( entre calle Pargua y Pasaje 1) la vereda no presenta antejardín pero tiene solera.

El uso del suelo encontrado en este tramo es casi exclusivamente residencial. Existe uso comercial entre calle Sergio Ceppi y Briones Luco, por la existencia de  una vulcanización (J.J. Prieto 6560).  Vale la pena mencionar que en las proximidades de la calle Lo Ovalle, el estado de las construcciones es bastante precario y se registran, al parecer, algunas de las residencias abandonadas (Foto Nº 0 - 9). Respecto de la localización de estacionamientos estos se ubican dentro de las residencias.

La vegetación desarrollada en este tramo tiene las mismas características que en el tramo anterior, es decir, por la calzada poniente se despliega una franja de árboles adultos (pimientos, Schinnus molle), de 4 a 6 metros, plantados a cada 5 metros. Esta franja continua pierde su calidad de cobertura al acercarse el paso nivel sobre Av. Lo  Ovalle.  Por la vereda oriente la vegetación es de menor cobertura pero con mayor número de especies, dentro de las cuales destaca el acacio (Robinia pseudoacacia), pimiento (Schinnus molle), ciruelo (Prunnus cersafide) y arce (Acer negundo). En la última cuadra, entre calle Briones Luco y Lo Ovalle no hay ningún ejemplar arbóreo.

### Colector SAB Tramo Lo Ovalle

El Colector SAB Tramo Lo Ovalle se desarrolla desde la Ruta 5 Sur hasta la calle Clotario Blest, cubriendo una longitud de 1.170 metros. Av. Lo Ovalle es límite entre las comuna de Lo Espejo  y Pedro Aguirre Cerda, por la calzada sur y norte, respectivamente. Para la recolección de información ambiental este colector fue dividido en 2 tramos

#### Tramo 1 calle: Av . Lo Ovalle tramo entre Ruta 5 Sur y calle Club Hípico.

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla por una calle pavimentada, con dos sentidos y una pista amplia por sentido (710 metros de longitud aprox.). Av. Lo Ovalle tiene un alto flujo vehicular de autos y con tránsito de locomoción colectiva.

Las veredas desarrolladas son amplias por ambos lados de la calzada. La vereda Norte tiene un ancho de 18 metros aproximadamente que se estructuran, mirado desde la calle, de un antejardín de tierra (de 16,7 metros aprox.) y una losa peatonal de cemento (Foto Nº 0 – 10).

La vereda opuesta se estructura, visto desde la calle, de una losa peatonal de cemento (140 cm aproximadamente), un antejardín de tierra (10 metros aprox.) y otra losa peatonal de cemento junto al límite de propiedad, lo que da como resultado una vereda de 13 metros.  También por la vereda Sur justo antes de llegar a calle Club Hípico, la calidad cambia, teniendo superficie de piedras y tierra.

El uso del suelo tiene carácter mayoritariamente residencial. Hay uso comercial del suelo en ambas veredas pero como un rasgo puntual y aislado. Por la vereda Norte hay 4 locales comerciales (almacenes), uno localizado en la primera cuadra; Av. Lo Ovalle 1.541 (entre Ruta 5 Sur y Los Alelíes), otro en la segunda cuadra; Av. Lo Ovalle 1.809 (entre Los Alelíes y Los Hibiscus) y otros dos en Av. Lo Ovalle 2.005 y 2.059  (entre Abraquil y Los Copihues). Por la vereda Sur hay sólo un establecimiento comercial (Av. Lo Ovalle 1716). Por la vereda Norte hay un área verde casi en la esquina con Club Hípico.  Hay también infraestructura religiosa en ambas veredas. Por la vereda Norte hay una Iglesia en Av. Lo Ovalle con Club Hípico (número 2371) y por al vereda Sur se localiza en Av. Lo Ovalle 2268.  Hay infraestructura de salud el Centro Médico Lo Ovalle (Av. Lo Ovalle 2168). Por la vereda Norte hay Infraestructura Educacional en Av. Lo Ovalle 1895 (Liceo de Educación Integrada de Adultos).  La localización de los estacionamientos es dentro de la propiedad. Esporádicamente es factible encontrar algún uso de estacionamiento sobre la vereda.

La vegetación en este tramo está dispuesta sobre ambas veredas se localiza sobre los antejardines. En general es posible afirmar que en este tramo existe una franja de arborización importante, debido principalmente a la existencia de buenas superficies de apoyo para este efecto (la extensión de los antejardines). El costado Norte tiene 3 hileras de árboles sobre el antejardín, mayormente jóvenes y adultos. Las especies más encontradas en este tramo son aromos (Acacia melanoxylon)  y álamos (Populus deltoides). Las cuadras con mayor cantidad de árboles presentan hasta 40 ejemplares.

Por el costado opuesto la  vereda tiene un ancho menor, lo que se manifiesta en dos hileras de árboles. Estos son juveniles, de tamaños de hasta tres metros.  Las especies más encontradas en esta vereda son el aromo (Acacia melanoxylon), arces (Acer negundo) y ciruelos (Prunus cerasafide).

#### Tramo 2 calle: Lo Ovalle tramo entre calle Club Hípico y calle Clotario Blest.

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla sobre Av. Lo Ovalle que se encuentra pavimentada, tiene dos sentidos y una pista amplia por lado. Hay bastante flujo vehicular tanto de automóviles como de locomoción colectiva. Las veredas en este tramo tienen características similares en cuanto a su ancho y estructura, presentan (mirado desde la calle) una losa peatonal estrecha (80 cm – 100 cm), un antejardín de 10 metros aprox. y una losa peatonal (140 cm), dando una vereda de más menos 12 metros (Foto Nº 0 - 11).

En cuanto al uso del suelo, al igual que en el tramo anterior, es mayormente residencial. Hay un leve uso comercial puntual y localizado sobre ambas veredas. Por la vereda Norte, en la segunda cuadra (entre calle Pasaje 12 y Pasaje 13) hay un almacén en Av. Lo Ovalle 2509. Por la misma vereda, en la cuarta cuadra (entre calle Inés de Suarez y Pasaje 16) hay un almacén y una carnicería (Av. Lo Ovalle 2607 y 2799, respectivamente). Por último sobre la última cuadra se localiza una zapatería ( en Av. Lo Ovalle 2821).

Por la vereda Sur el comercio se encuentra a partir de la tercera cuadra (entre Pasaje 39 y Pasaje 40) en donde ha y un pequeño centro de abastecimiento de barrio. Finalmente hay dos locales en la última cuadra  (entre Pasaje 43 y calle Clotario Blest), es un bazar y un taller mecánico, localizados en Av. Lo Ovalle 2858 y 2880 respectivamente. La vereda Sur además presenta una comisaría  ubicada en la esquina de Av. Lo Ovalle con Club Hípico y junto a esta hay una Escuela especial CENFA. Al igual que en el tramo anterior, los estacionamientos se localizan dentro de la residencia.

Respecto de la vegetación ésta se localiza sobre el antejardín y está distribuidas en dos hileras en las dos veredas. Son principalmente árboles y arbustos. Las especies encontradas son aromos, álamos, pimientos, arces y acacios. Las diferencias fundamentales se refieren en cuanto al tamaño y cantidad de árboles sobre la vereda. La vereda Sur tiene menos árboles por cuadra (16 árboles es la cuadra con más ejemplares) mientras que la cuadra que menos árboles tiene el costado Norte son 11 y la que más 35. Además de la cantidad de los árboles, está el hecho de que el tamaño que presentan los árboles por la vereda Sur son de juveniles a jóvenes, y la vereda Norte tiene ejemplares de tamaño adulto.

### Colector SAB Tramo C. Blest

Este colector se extiende en su mayor parte por Av. Clotario Blest. Este es el tramo final del sistema Santa Rosa - Américo Vespucio – Clotario Blest, antes de su descarga en el Zanjón de la Aguada. Este colector tiene 3.920 metros de longitud, los cuales fueron recorridos en  terreno en 6 tramos; 3 por calle Clotario Blest, 1 por calle Tartini 1 por calle Lucrecia Borgia y 1 por calle Bascuñan Guerrero.

#### Tramo 1 calle: Clotario Blest tramo entre Av. Lo Ovalle y Vecinal.

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, tiene dos sentido y una pista por sentido (1.100 metros de longitud aproximadamente). Hay un alto flujo de vehículos con presencia de locomoción colectiva.

En este tramo las condiciones de la vereda son muy distintas entre un costado y otro. La vereda que se extiende por el costado Oeste de la calzada es de condiciones muy regulares, presenta una estructura (en la mayoría de sus tramos) compuesta por una losa peatonal de cemento (140 cm. aprox.) y solera de tierra (100 cm. aprox.). Sólo dos de sus cuadras (entre la calle Pasaje 26 y calle Toltén y entre calle Huamaleta y calle Tongoy) hay antejardines y no soleras. Pero la vereda opuesta (Este), tiene una extensión de 45 metros. Esto se debe al hecho de que sobre esta superficie hay un tendido eléctrico de alta tensión, extendido por torres de tales características, lo que genera tal ancho de vereda, con superficie de tierra y escombros (Foto Nº 0 - 12). Existe  también una losa peatonal ubicada en el margen de la línea de propiedad.

El uso del suelo en este tramo se encuentra bien delimitado por el eje de la calzada, es decir que sobre el costado poniente, en este tramo, hay sólo uso residencial. Hay presencia de dos áreas verdes, dos plazas, una localizada entre calle Pje. 26 y calle Toltén, y otra localizada entre calle Huamaleta y calle Tongoy.

En el costado Este hay uso mixto, pero mayoritariamente residencial. El uso comercial en este costado tiene un pequeño rasgo de concentración más que de dispersión, es decir, hay cuadras en donde no existe ningún establecimiento comercial o de servicio, y otras en donde se pueden encontrar varios locales comerciales y de servicios.  En la tercera cuadra por el costado oriente (entre calle Navidad y Melinka) hay dos carnicerías, una peluquería y una botillería (Av. Clotario Blest 6.280, 6.270, 6.266 y 6.250,  respectivamente). La siguiente cuadra (entre calle Melinka y calle Petrohué) hay una vidriería, una ferretería, y dos almacenes (Av. Clotario Blest 6.162, 6.126, 6.120 y 6.112, respectivamente). En la  cuadra entre calle Alhué y Pirihueico hay un taller mecánico (Av. Clotario Blest Nº 5.880).  La cuadra siguiente (entre Pirihueico y calle Carelmapu) hay una distribuidora de Gas y un taller mecánico (Av. Clotario Blest Nº 5.760 y 5.710, respectivamente).   Finalmente entre Los Cardos y Vecinal hay una peluquería (Av. Clotario Blest 5.530).  Hay una Iglesia Pentecostal entre Carelmapu y Los Cardos. En la segunda cuadra de este tramo por la calzada Oriente hay infraestructura recreativa. La localización de los estacionamientos, por ambos costados  es dentro de las propiedades o residencias.

La vegetación encontrada en el lugar tiene también rasgos muy diferenciados entre un costado y otro. La vereda Oeste tiene una franja de arborización localizada sobre la solera y los antejardines. Además tiene presencia de dos áreas verdes.  Los ejemplares arbóreos son jóvenes y adultos que llegan a los seis metros. Casi el 60 % de las especies encontradas en la franja de arborización son acacios (Robinia  pseudoacia).

El costado opuesto tiene, en cantidad, muchos más árboles, en sólo una cuadra se pueden encontrar el mismo número de árboles que hay en todo el tramo a lo largo de la franja de arborización opuesta. Esto se debe a los 45 metros de superficie de tierra que acompaña el costado Poniente. No obstante en cuanto al tamaño de estos ejemplares hay que mencionar que son en su gran mayoría jóvenes o juveniles, es decir que tiene entre dos y cuatro metros. El número de ejemplares por cuadra es variable, pero de las 9 cuadras, hay 5 cuadras con menos de 50 de árboles y las demás tienen sobre 60 ejemplares. Hay una mayor variedad de especies que en el costado opuesto. Las especies  con mayor representatividad son el paraíso (Melia azedarach), ciruelo (Prunnus cerasafide), pimiento (Schinnus molle), acacios (Robinia pseudoacacia), ligustro (Ligustrum lucidum), aromos australianos (Acacia melanoxylon) y álamos (Populus nigra).

#### Tramo 2 calle: Clotario Blest tramo  entre calle Vecinal y calle La Marina.

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada, tiene dos sentidos y una pista por sentido (1.000 metros aproximadamente). En esta calle hay un alto flujo vehicular con tránsito de automóviles y locomoción colectiva.

El tipo de veredas a cada costado de la calzada es muy distinto. La vereda Poniente tiene dimensiones comunes, se estructura (mirado desde la calle) de solera de tierra (100 cm), losa peatonal de cemento y un antejardín. En total la vereda Poniente tiene un ancho aproximado de 5 metros.

La vereda Este tiene dimensiones extraordinarias, es decir tiene un ancho aproximado de 20 metros. Esto se debe a que por ella se extiende un trazado eléctrico de alta tensión, por lo que existen torres (estructuras de fierro) que sostienen este tipo de cableado, sobre ésta vereda. En la primera cuadra de este tramo, entre calle Vecinal y calle Departamental Antiguo, la vereda se enangosta debido a un desplazamiento de la línea de propiedad producto de que las torres de alta tensión quedan establecidas dentro de la propiedad. La losa peatonal por esta vereda va contigua a la línea de propiedad.

Los usos del suelo de ambas veredas son en este tramo mixto (residencial y comercial), no obstante el carácter comercial  tiene mayor presencia sobre el costado Este y en el costado opuesto el uso residencial tiene mayor presencia. Muchas de las actividades comerciales desarrolladas en el costado Oriente, utilizan la amplia vereda como superficie de apoyo.

Por la vereda Poniente el uso comercial en la primera cuadra (entre calle Bombero Ossandon y calle Guanaqueros) está representado por un conjunto comercial de 8 locales y una chopería (Av. Clotario Blest 5.499). En esta misma cuadra hay un colegio, en la esquina de Av. Clotario Blest con calle Guanaqueros.  En la cuadra siguiente hay tan sólo una botillería (Av. Clotario Bles 5.281). Entre calle Cavilolén y Departamental hay una distribuidora de helados, en Clotario Blest 5.145. La cuadra siguiente (entre calle Departamental y Lazo) hay una Peluquería y una imprenta (Av. Clotario Blest 5.063 y 5.053, respectivamente).  La última cuadra por este costado (entre calle Lazo y calle 30 de Octubre) tiene más actividad comercial, representado por un almacén, un taller mecánico, un bazar y una hojalatería (Av. Clotario Blest 4.993, 4.953, 4.887 y 4.883, respectivamente).

Por la vereda opuesta la actividad comercial se mezcla con la residencial. La primera cuadra (entre calle Vecinal y calle Departamental Antiguo) hay una panadería y hay un terreno, que se extiende en gran parte de la cuadra, ocupado por una empresa de demoliciones (Av. Clotario Blest Nº 5.500 y 5.328, respectivamente), en donde las torres de alta tensión quedan dentro de la propiedad y la vereda se enangosta. Las dos cuadras siguientes (entre calle Departamental Antiguo y calle Plutón), hay solo uso residencial. Entre calle Plutón y calle Departamental hay una distribuidor de gas y una ferretería (Av. Clotario Blest Nº 5.180 y 5.150, respectivamente) y un área verde (Foto Nº 2 – 37)  Entre Departamental y calle Lazo, hay una carnicería, una panadería, una barraca  y un taller mecánico (Av. Clotario Blest Nº 5.110, 5.050, 5.040 y 5.010, respectivamente). En esta misma cuadra hay un lugar de culto en Clotario Blest Nº 5030. Entre calle Lazo y Mercedes Fontecilla hay una taller mecánico, un almacén, una venta de ladrillos, una oficina de contabilidad y una peluquería (Av. Clotario Blest Nº 4.986, 4.984, 4.952, 4.944 y 4.926, respectivamente).  La última cuadra entre calle Mercedes Fontecilla y calle La Marina, tiene  dos talleres mecánicos un almacén  y una barraca (Av. Clotario Blest 4.880, 4.830, 4.820 y la barraca no tiene número). Las tres últimas cuadras (entre Departamental y La Marina) tienen un carácter comercial más marcado que el desarrollado en las cuadras anteriores.

En este tramo hay presencia de vegetación en ambos lados de la calzada. Por el costado Poniente de la calzada, hay vegetación principalmente arbórea, localizada sobre los antejardines o bien sobre las soleras, conformando una franja de arborización de calles. Su tamaño es de entre 5 a 7 metros, siendo estos ejemplares en su mayoría jóvenes y adultos.  Las especies encontradas con mayor frecuencia fue el acacio (Robinia pseudoacacia), olivo de bohemia (Eleagnus angustifolia), pimiento (Schinnus molle).

El lado Oriente, presenta características similares en cuanto al tipo de especies encontradas. El número de ejemplares encontrados en este costado es sobre el 100% más que en lado opuesto, no obstante, el tamaño de estos corresponde a juveniles y jóvenes, por lo que el rango de altura es entre los 2 y los 5 metros. La especie con mayor presencia en este costado es el pimiento (Schinnus molle). Se desarrolla también con importancia el aromo australiano (Acacia melanoxylon), el ciruelo (Prunnus cerasafide var. Pissardi) y el acacio (Robinia pseudoacacia).

#### Tramo 3 calle: Clotario Blest  tramo entre calle La Marina y calle Tartini.

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada con dos sentidos y una pista por sentido. Hay un alto flujo vehicular con presencia de locomoción colectiva (autobuses y taxicolectivos).

Las veredas a cada costado de la calzada tienen características diferentes. Por el costado Poniente, la vereda tiene una conformación común.  Las cinco primeras cuadras (entre calle 30 de Octubre y 2 de Abril), la vereda se estructura, mirado desde la calle, de antejardín de maicillo (180 cm.), de losa peatonal de cemento (140 cm) y un antejardín de maicillo (200 cm.), lo que da una vereda de 6 metros aproximadamente.

La vereda Oriente tiene dimensiones poco usuales. Esto se debe al hecho de que por este costado hay un tendido eléctrico de alta tensión que es sostenido por torres de ese tipo (de alta tensión).  Este tendido eléctrico en el comienzo del tramo (así como en los tramos anteriores) va paralelo a la calzada. Al cruzar calle Ángel Guarello la línea de alta tensión va aproximándose a la línea de propiedad, hasta quedar esta. Por este costado, la vereda tiene una superficie de 20 metros de ancho de maicillo, sin losa peatonal (entre calle La Marina y calle Ángel Guarello). La cuadra siguiente, entre calle Ángel Guarello y Salesianos, la vereda en los primeros 100 metros es de características similares que en la cuadra anterior.  Pero desde los 100 metros aprox. en adelante, se levanta una reja que corta la vereda, dejando las torres de alta tensión tras de la reja y una vereda de tres metros de superficie de maicillo, sin losa peatonal. Al llegar a calle Salesianos aparece una losa peatonal de cemento (140 cm.) y una solera de maicillo (150 cm.) De calle Salesianos hasta calle Tartini, la vereda es de superficie de maicillo y tiene 10 metros de ancho.

El uso del suelo por el costado Poniente de la calzada, es mayormente residencial aunque es posible encontrar uso comercial puntual. En la primera cuadra, entre calle 30 de Octubre y calle Ramonera Parra, hay una hojalatería y una venta de materiales (Av. Clotario Blest Nº 4633 y 4627, respectivamente). Desde ese punto en adelante el uso es solamente residencial.

En el costado oriente hay diferentes usos del suelo. En la primera cuadra hay uso principalmente residencial (entre calle La Marina y calle Ángel Guarello), hay uso comercial puntual; una farmacia y una ferretería (Av. Clotario Blest 4760 y 4742). Los primeros 100 metros de la segunda cuadra, entre Ángel Guarello y Salesianos, son casi exclusivamente comerciales, se encuentra una botillería (Clotario Blest 4690), un distribuidor de juegos de azar (Clotario Blest 4688), una hojalatería (Clotario Blest 4686), una tapicería (Clotario Blest 4680), un taller mecánico (Clotario Blest 4660), una veldulería (Clotario Blest 4620) y una vulcanización (Clotario Blest 4610).  Desde ese punto en adelante hasta calle Salesianos hay un sitio eriazo. En la cuadra siguiente, desde calle Salesianos en adelante hay infraestructura recreativa (áreas verdes) con 300 metros de frente hacia calle Clotario Blest. Los últimos 100 metros por este mismo costado hay un sitio eriazo.

La vegetación en este tramo se desarrolla, en por el costado Poniente, sobre los antejardines y soleras. Hay una distribución bastante homogénea en cada cuadra, es decir que hay presencia de vegetación en todas las cuadras de este tramo. La especie mayormente encontrada corresponde a acacios (Robinia pseudoacacia). Dentro de las especies destacables está el álamo (Populus nigra). Los ejemplares arbóreos en este tramo son  jóvenes y adultos y tienen una altura entre los 5 y 8 metros.

Por el lado Este la vegetación se diferencia del lado opuesto por la cantidad de especies y el tamaño de los ejemplares que en su mayoría son juveniles y jóvenes. La primera cuadra tiene escasa vegetación. Entre Ángel Guarello y calle Salesianos hay cerca de 35 árboles, dentro de los cuales la especie con mayor representación es el olivo de bohemia (Eleagnus angustifolia) y el pimiento (Schinnus molle). En este tramo, la cuadra entre calle Salesianos hasta llegar a calle Tartini, tiene un franja de arborización importante, con dos hileras de árboles sobre la vereda una más cercana a la calle y la otra cercana a la línea de propiedad.  La primera hilera se compone de olivos de bohemia (Eleagnus angustifolia)  jóvenes y de ciruelos (Prunnus cerasafide var. Pissardi) juveniles. La segunda hilera se compone exclusivamente de plátanos orientales (Platanus orientalis) jóvenes (Foto Nº 0 – 13).

#### Tramo 4  calle: Tartini tramo entre calle Clotario Blest y calle Lucrecia Borgia .

Orientación: E – W

Este tramo se desarrolla por una calle pavimentada de dos sentidos y una pista por sentido (200 metros de longitud), tiene un moderado flujo vehicular, sin presencia de locomoción colectiva. Básicamente es una calle de acceso para las residencias (Foto Nº 0 – 14).

Las  veredas de ambos costados se componen, mirado desde la calle, de un antejardín de tierra y una losa peatonal de tierra, que en total son cerca de los tres metros de ancho.

El uso del suelo en este tramo es mayoritariamente residencial. Hay sólo un local comercial, localizado en la vereda Norte, en la cuadra entre calle Carlos V y Lucrecia Borgia. Por la vereda Sur tiene la línea de propiedad enmurallada totalmente que corresponde a solo una propiedad, ya que se localiza un club de recreación perteneciente a SERVIU. La localización de los estacionamientos es dentro de las propiedades.

En cuanto a la vegetación se puede decir que la vereda Norte presenta una menor cobertura vegetal que la vereda Sur. La vereda Norte está compuesta especímenes jóvenes que alcanzan los 5 metros, de los cuales casi todos son acacios (Robinnia pseudoacacia) y se advierten algunos  arces (Acer negundo) y ciruelos (Prunnus cerasafide var. Pissardi). Mientras que la vereda Sur mayor cantidad de  árboles jóvenes y adultos entre 6 y 8 metros de altura, compuestos principalmente por sauce alemán y acacios.

#### Tramo 5 calle: Lucrecia Borgia tramo entre calle Tartini y Carlos Valdovinos .

Orientación: N – S

Este tramo se desarrolla por una vía pavimentada de dos sentidos y una pista por sentido, tiene un flujo vehicular bajo sin presencia de locomoción colectiva. Básicamente es una calle de acceso para las residencias.

Las veredas de ambos costados están compuestas, mirado desde la calle, de antejardines (algunos con superficie de tierra y césped y 5 metros de ancho aproximadamente) y de losa peatonal de cemento (de 140 cm. aproximadamente).

El uso del suelo registrado en ambos costados de la calzada es mayoritariamente residencial. El uso comercial del suelo registrado es puntual y se localiza en ambas veredas. La vereda Poniente registra uso comercial sólo en la esquina calle Lucrecia Borgia y Carlos Valdovinos, en donde se ubica un conjunto pequeño de cuatro locales comerciales. En la primera cuadra  por  la vereda Este (entre calle Tartini y Couperin),  se localiza un distribuidor de Gas, un almacén, una soldaduría y una local de venta y recarga de extintores (Lucrecia Borgia 2778, 2768, 2724 y 2720, respectivamente). La cuadra siguiente  hay sólo una estación de servicio localizada en la esquina de Lucrecia Borgia y Carlos Valdovinos.  La localización de los estacionamientos es dentro de las propiedades y en algunos casos sobre la vereda, específicamente sobre los antejardines.

La vegetación en ambas veredas presenta características similares, en ambos costados se localiza sobre los antejardines y algunos de estos antejardines se encuentran bien cuidados, es decir plantados con césped. Este hecho se evidencia especialmente en las tres primeras cuadras de la vereda por la vereda Poniente. La vegetación en ambos costados de  este tramo es arbórea con ejemplares jóvenes y adultos, entre 4 y 8 metros. En las dos veredas la especie de mayor representatividad es el acacio (Robinia pseudoacacia). Hay otras especies pero presentan muy pocos individuos, o bien únicos, como el abedul (Betula pendula), liquidámbar (Liquidambar styraciflua), arce (Acer negundo), ligustro (Ligustrum lucidum).

#### Tramo 6 calle : Bascuñan Guerrero tramo entre calle Carlos Valdovinos. calle Riquelme (Zanjón de la Aguada).

Orientación: N – S

Este es el último tramo antes de la descarga final al Zanjón de la Aguada. Se desarrolla por una vía pavimentada con dos sentido y una pista por sentido. Esta calle tiene un alto flujo vehicular con presencia de vehículos pesados, en especial camiones y tránsito de locomoción colectiva. Las veredas en amos costados de la calzada tienen características similares, estructuradas de soleras de tierra (100 cm.)  y losa peatonal de cemento (100 cm).

El uso del suelo registrado es muy diferente a lo observado en los tramos anteriores. Por la vereda Poniente hay uso industrial y comercial. Respecto del uso industrial se debe a la existencia de una fábrica, pero de la cual no se pudo comprobar su actual estado de funcionamiento. Por su apariencia parecía más bien sin actividad. En la esquina de Bascuñan Guerrero con Isabel Riquelme, se localiza una estación de servicio en pleno funcionamiento.

La vereda Este presenta n uso del suelo comercial. En la primera cuadra (entre Carlos Valdovinos y calle El Carmelo) representado por un taller mecánico, una depósito de bebidas y licores y  un almacén (Bascuñan Guerrero 2604, 2558 y 2514, respectivamente). En la cuadra final una venta de materiales de construcción y una ferretería con frente a calle Isabel Riquelme. Sobre la localización de los estacionamientos, o bien el servicio de servidumbre hacia las propiedades, la estación de servicio en la vereda poniente, la venta de materiales de construcción y el taller mecánico sobre la vereda Este, tienen servidumbres de paso o estacionamientos dentro de las propiedades.

La vegetación en este tramo es muy exigua. El total de todo el tramo son 18 árboles, localizados sobre las soleras en ambas veredas. Por la vereda Poniente hay 12 árboles jóvenes y juveniles entre 2 y 4 que son arces, hay un álamo (Populus nigra) que resalta por sobre las condiciones mostradas en este tramo (tiene 8 metros de altura aproximadamente).

Por el lado Este de la calzada hay árboles únicamente en la primera cuadra del tramo, localizados sobre la solera y son tres ejemplares de acacios (Robinia pseudoacacia) de hasta 5 metros de altura. La segunda cuadra del tramo no presenta vegetación alguna.