#### MODELO LINEAL DE BALANCE DE OXÍGENO

por: Jorge Castillo G.

1.- Modelo general para el comportamiento de una sustancia en el agua en un sistema lineal

Previo es necesario introducir dos conceptos que representan los mecanismos básicos de transporte en el agua:

i)	flujo advectivo

ii)	flujo dispersivo

Flujo advectivo

Se refiere al transporte de sustancias disueltas a partículas “con el agua”, es decir mediante el arrastre que producen los desplazamientos netos del agua.

El flujo advectivo, o, la cantidad de sustancia transportada por unidad de superficie y por unidad de tiempo que se mueve en la dirección de la velocidad está dada por

Na = C x,t U x,t

Flujo dispersivo

Se refiere al transporte de sustancias que ocurre independientemente de la existencia de un flujo de agua, por efecto de la superposicón de la difusión a nivel molecular y la dispersión turbulenta.  En estricto rigor corresponde al flujo advectivo de aquellos componentes del campo de velocidades no incluidas en el modelo hidrodinámico.  Normalmente se representa a través de la Ley de Fick, inicialmente establecida para la difusión molecular, que establece que el flujo es directamente proporcional al gradiente de concentraciones, aunque con dirección opuesta a éste.

Nd = −ε∇C x,t

Balance de masas según la figura:

Μ=VC=ΑΔΧCdMdt=V∂C∂t=ΑΔx∂C∂t=QC−εΑ∂C∂x−QC+∂C∂xΔx+εΑ∂C∂x+∂∂xεΑ∂C∂xΔx±FAΔx

AΔx Δx

Dividiendo la ecuación por el volumen          y haciendo tender         a cero, con lo cual las aproximaciones resultan exactas, y  C/t se hace igual a C/t en x, resulta la ecuación:

∂C∂t=1 ∂A ∂xεA∂C∂x−QA∂C∂x±F

o bien

∂C∂t=1A ∂∂xεΑ∂C∂x−U∂C∂x±F

Si tanto el área transversal como el coeficiente de dispersión longitudinal no dependen de x, la ecuación se puede simplificar a

∂C∂t=ε∂2C∂x2−U∂C∂x±F

F representa las “fuentes” o “sumideros” y tiene dimensiones de concentración por unidad de tiempo (C/t)

2.- Modelos de balance de oxígeno

Mecanismos de variación del oxígeno disuelto:

DBO

Reoxigenación atmosférica

Fotosíntesis

Oxidación de sustancias inorgánicas

#### DBO

Cinética del proceso  (Phelps, 1925)

Ley de primer orden, monomolecular, característica de reacciones enzimáticas

(Gráfico, pág.13)

y (t)	: consumo de oxígeno

L (t)	: DBO remanente al tiempo t, medida del contenido de materia orgánica que queda por oxidar.

Lo	: L (0)  =  DBO remanente al inicio  =  DBOu  =  y ( )

Reacción de Primer Orden

dydt= velocidad de consumo de oxígeno = k1Lk1  =  constante de oxidación bioquímica

y  =  Lo-L

dydt=−dLdt=k1L

yt=LO−L=LO1−ek1L L=LOe−k1L

k≈ΔLLΔt

Efecto de la temperatura

k1t =k120ºC 1+0,047t−20LOt=LO20ºC 1+0,02t−20

#### OXIGENO DISUELTO

Concentración de saturación

Es la concentración de equilibrio del intercambio molecular con el aire.

Cs  =  CS  (t, P, etc)

Efecto de la temperatura

Cs=14,652−0,41022t+0,007991t2−0,000077774t3

Efecto de la presión

CS=CS 760mm HgP−p760−p

P  es la presión atmosférica

p  es la presión de vapor a la temperatura del agua

Para alturas sobre el nivel del mar inferiores a 1.000 metros y temperaturas inferiores a 25ºC,  p es despreciable frente a P y se puede aproximar CS como una proporción directa.

Reoxigenación atmosférica

Dobbin (1903)

dCdt=k2CS−C=k2D

K2  :  constante de reoxigenación  =  f (temperatura, agitación, relación superficie de intercambio  c/r al volumen del agua)

D = (CS-C) :  déficit de oxígeno disuelto

Efecto de agitación

Efecto de geometría

Relaciones empíricas:

O'Connor: k2=12,9U12H32

Churchill: k2=11,6UH1,67

Owens: k2=12,9U0,67H1,87

En las relaciones anteriores k2 está en 1/día

U	en pies/seg

H	en pies

Efecto de la temperatura:

K2   =  k2 (20º) (1+0,024)T-20

#### Sobresaturación

Perfil de OD en un río

Modelo de Streeter y Phelps

(Gráfico, pág.16)

dCdt=k2D−k1L=k2D−k1Loe−k1t=−dDdtD t=k1LOk2−k1e−k1t−e−k2t+Doe−k2t

Forma de la curva:

Si  t = 0	D = Do

t = oo	D = 0

Pendiente en el origen:

dDdt=k1Lo−k2DO, generalmente mayor que cero.

Ejemplo:	k1  =  0,1		k2   =  0,2

LO = 100		DO = 3,0

dDdt]]]t=0=10−0,6=9,4>0

Punto crítico:  Se produce cuando  k1L = k2D

tc=1k2−k1Ln k2k11−DOk2−k1k1LODc=Dtc=k1k2LOk2k11−DOk2−k1k1LO−k1k2−k1

Efecto de la descarga

∂D∂Lo=k1k2−k1e−k1t−e−k2tO

Para cualquier valor de k1, k2  D aumenta  siempre con LO

∂tC∂LO = DOLOk1L0−D0 k2−k1

k1LO−Dok2−k1>k1Lo−Dok2>0 si OD decrece en el origen

Por lo tanto

∂tC∂LO>0 tC  se traslada hacia aguas abajo al aumentar LOValor máximo de tC=1n k−1n k1k2−k1

Todo lo anterior es válido en función del tiempo

##### 3.- Aplicación de la ecuación general a un modelo de oxígeno disuelto

Ecuación general:

∂C∂t=1A∂∂xεA∂C∂x−U∂C∂x±F

Cambios de la DBO

i)	Oxidación de la materia orgánica 	: - k1L

ii)	Sedimentación			: - k3L

iii)	Resuspensión de fondo		: p

Demanda béntica o resuspensión de lodos de fondo debería ser en estricto rigor inversamente proporcional a la profundidad media del cauce.  Suponer que es constante equivale a suponer que la profundidad media es aproximadamente constante.

Ecuación :

εd2Ldx2−UdLdx−k1+k3L+p=O

Condiciones de borde :  L = LO  en  x  =  O

Solución :

L x=LO−pk1+k3ej1x+pk1+k3

En que

J1=U2ε1−1+4k1+k3εU2

Oxígeno disuelto :

i)	Reoxigenación atmosférica	:  k2D

ii)	Fotosíntesis			:  a

iii)	Oxidación matería orgánica	:  -k1L

Otros términos que se podrían introducir :  Oxidación de compuestos nitrogenados, demanda béntica directa, etc.

Ecuación :

εd2Cdx2−UdCdx+k2D−k1L+a=O

Solución :

Dx=DOe−j2x+k1k2−k1−k3LO−pk1+k3 ej1x−ej2x−1k2a−k1pk1+k31−ej2x

En que

J2=U2ε1−1+4k2εU2

#### Condiciones anaeróbicas

DBO:  La velocidad de oxidación de la DBO queda limitada por la velocidad de reoxigenación atmosférica y el aporte de las algas, si es que éstas están presentes, por lo que la ecuación queda :

εd2Ldx2−UdLdx−k2CS+a−k3L+p=0

Cuya solución es

L=Li+k2CS+a−pk3ej3x−xc++p−k2Cs−ak3

En que

J3=U2ε1−1+4k3εU2

El fin de la zona anaeróbica se produce cuando la DBO se ha reducido a un nivel tal que la demanda de oxígeno se hace inferior a la oferta (reoxigenación atmosférica más fotosíntesis).  A partir de este momento aparece un residual de oxígeno en el agua, el cual aumenta gradualmente hacia aguas abajo, hasta que vuelve a encontrar las condiciones de equilibrio.  Esta condición se produce cuando

k2CS+a=k1Lf

Bajo estas condiciones la DBO tiene el siguiente valor :

Lf=k2CS+ak1=L xf=Li+k2CS+a−pk3ej3xf−xi−k2CS+a−pk3

De la ecuación anterior se puede deducir la longitud del tramo anaeróbico como

xf−xi=1J3Ln k2CS+a+k1k3k2CS+a−pk1Li+k1k3k2CS+a−p