CI 51D CONTAMINACION DE RECURSOS HIDRICOS

SEMESTRE PRIMAVERA 2004

EJERCICIO PRACTICO 2

Noviembre 24, 2004

El objetivo de esta Ejercicio es desarrollar un modelo de simulación para estudiar la calidad del agua a lo largo del río Mapocho, utilizando el software QUAL2E/QUAL2K. Los parámetros a analizar son OD y DBO.

El río Mapocho recibe diversas descargas en diferentes sectores a lo largo de su recorrido. El río Mapocho se une al río Maipo a 96 Km de su nacimiento en la zona de Mapocho en Los Almendros. La ubicación del área de estudio se presenta en la Figura 1, mientras que un  diagrama que ilustra las entradas y salidas a lo largo del río se presenta en la Figura 2.

Figura 1

Ubicación del Área de Estudio

La información sobre los caudales medios en el río, así como las diferentes extracciones y descargas a lo largo de su recorrido se presentan en la Tabla 1.

La información sobre la calidad del agua en diferentes descargas hacia el río Mapocho se presentan en la Tabla 2. Esta información histórica fue obtenida el año 1980 y corresponde a datos de Demanda Bioquímica de Oxígeno y Oxígeno Disuelto.

Figura 2

Diagrama Unifilar del Río Mapocho

Tabla 1

Topología y Caudales Río Mapocho (1980)

| NODO | NOMBRE | Km | APORTE (m3/s) | EXTRACCION (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Arrayán | 0 | 7.90 | - |
| 2 | Lo Castillo | 8 | - | 1.31 |
| 3 | Canal San Carlos | 15 | 22.46 | - |
| 4 | Manuel Rodríguez | 21 | - | 2.78 |
| 5 | Quinta Normal | 28 | 2.92 | - |
| 6 | Pudahuel | 37 | - | 0.42 |
| 7 | Afloramiento 1 | 41 | 1.13 | - |
| 8 | Estero Lampa | 43 | 2.00 | - |
| 9 | Zanjón de la Aguada | 49 | 2.00 | - |
| 10 | Las Mercedes | 53 | - | 8.25 |
| 11 | Afloramientos 2 | 62 | 2.22 | - |
| 12 | Padre Hurtado | 63 | - | 0.79 |
| 13 | El Trebal | 70 | - | - |
| 14 | Mallarauco | 71 | - | 0.83 |
| 15 | Afloramientos 3 | 74 | 2.22 | - |
| 16 | Afloramientos 4 | 85 | 2.22 | - |
| 17 | El Monte | 88 | - | 0.95 |
| 18 | Río Mapocho/Río Maipo | 96 | - | - |

Tabla 2

Características de las Descargas Históricas (Año 1980)

| Nodo | Nombre | DBO mg/l | OD mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Arrayán | 0.40 | 10.60 |
| 3 | Canal San Carlos | 12.60 | 10.20 |
| 5 | Quinta Normal | 280.00 | 0.00 |
| 7 | Afloramiento 1 | 1.90 | 8.20 |
| 8 | Estero Lampa | 9.60 | 1.80 |
| 9 | Zanjón de la Aguada | 50.00 | 4.00 |
| 11 | Afloramiento 2 | 1.90 | 8.20 |
| 14 | Afloramiento 3 | 1.90 | 8.20 |
| 15 | Afloramiento 4 | 1.90 | 8.20 |

La tasa de reaireación, k2, debe ser estimada con la fórmula de O’Connors y Dobbins. No existe dispersión (utilice flujo pistón, en QUAL2E esto corresponde a E =  mínimo valor = 6 m2/día). Usar un x = 1 Km. Utilice una temperatura promedio de 10ºC para el agua en el río Mapocho a lo largo de su recorrido.

Las siguientes expresiones muestran las relaciones de velocidad y altura de escurrimiento en función del caudal de los tramos definidos. Estas expresiones fueron elaboradas a partir de datos de las estaciones fluviométricas existentes en Mapocho en Los Almendros y Mapocho en Rinconada.

## Tramo 1: Mapocho en Arrayán - San Carlos

| u=0,493⋅Q0,493 | (1a) |
| --- | --- |

| H=0,21⋅Q0,323 | (1b) |
| --- | --- |

## Tramo 2: San Carlos – Mapocho en Desembocadura

| u=0,201⋅Q0,431 | (2a) |
| --- | --- |

| H=0,364⋅Q0,434 | (2b) |
| --- | --- |

donde:

| u | : | Velocidad promedio en el tramo del cauce, m/s |
| --- | --- | --- |
| H | : | Altura de Escurrimiento de agua en el tramo, m |
| Q | : | Caudal asociado al tramo, m³/s |

## Trabajo a Desarrollar

1. Construcción de Modelo de Simulación y Análisis de Sensibilidad

- Construya modelo de simulación en QUAL2E/QUAL2K que represente las condiciones del río Mapocho al año 1980. Considere un valor del coeficiente de desoxigenación, k1, igual a 0.2 1/día y un coeficiente o tasa de sedimentación, k3, igual a 0.0 1/día. Determine la distribución espacial de OD y DBO a lo largo del río. Comente sus resultados y relaciónelo con la existencia de descargas y extracciones.

- Aumente el valor de k1 a 0.4 1/día. Compare sus resultados con el caso anterior y comente.

- Considere un valor de k3 igual a 3.0 1/día en el tramo comprendido entre Afloramiento 1 (7) y Zanjón de La Aguada (9). En el resto de los tramos considere este valor igual a 0 1/día. Mantenga k1 igual a 0.2 1/día. Compare con sus resultados anteriores. Comente.

2. Calibración Modelo de Simulación

- Calibre el modelo de simulación para que reproduzca datos medidos en el río Mapocho durante el año 1980. Los parámetros a modificar para este análisis son la tasa de desoxigenación, k1, y la tasa de sedimentación, k3. La información necesaria para este análisis se presenta en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3

Valores Observados de Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L)

| Nodo | Nombre | DBO observada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Media | Máxima |
| 1 | El Arrayán | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| 3 | Canal San Carlos | 10.3 | 16.6 | 21 |
| 6 | Pudahuel | 33.7 | 43.4 | 49.5 |
| 10 | Las Mercedes | 14.6 | 21.1 | 26 |
| 14 | Afloramiento 3 | 15.2 | 20.2 | 22.8 |
| 16 | El Monte | 20.9 | 23.2 | 25.5 |

Tabla 4

Valores Observados de Oxígeno Disuelto (mg/L)

| Nodo | Nombre | OD observada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Media | Máxima |
| 1 | El Arrayán | 8.8 | 10.2 | 10.9 |
| 3 | Canal San Carlos | 8.7 | 9.7 | 10.5 |
| 4 | Manuel Rodríguez | - | 8.5 | - |
| 6 | Pudahuel | 3.2 | 6.6 | 8.8 |
| 10 | Las Mercedes | 4.6 | 5.6 | 6.7 |
| 14 | Afloramiento 3 | 6.3 | 7.3 | 7.7 |
| 16 | El Monte | 7.1 | 8.3 | 11.4 |

Para efectos de la calibración considere que el valor de k1 puede estar comprendido entre 0.1 y 0.5 1/día, mientras que el valor de k3 debiera estar en el rango 1.0 a 6.0 1/día. Comente sus resultados.

3. Uso en situación Predictiva

Utilice el modelo de simulación calibrado en el paso anterior para evaluar el cambio en la calidad del agua del río Mapocho considerando los cambios introducidos con la presencia de plantas de tratamiento a lo largo de su recorrido.

La presencia de las plantas de tratamiento y del Plan de Saneamiento de la Región Metropolitana ha significado un cambio en la calidad de las diferentes descargas existentes, las cuales se incluyen en la Tabla 5. En esta tabla se ha destacado la presencia de las tres plantas que estarán operando al año 2010, las que producirán un caudal total de 15 m3/s cumpliendo con el Decreto 90/2000 sobre descargas de RILes a curso de agua.

Tabla 5

Características de las Descargas Futuras (Año 2010)

| Nodo | Nombre | ### Q (m3/s) | DBO mg/l | OD mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Arrayán | 7.90 | 0.4 | 10.6 |
| 3 | Canal San Carlos | 22.46 | 0.4 | 10.6 |
| 5 | Planta Nogales | 5.00 | 35.0 | 7.0 |
| 7 | Afloramiento 1 | 1.13 | 1.9 | 8.2 |
| 8 | Estero Lampa | 2.00 | 0.4 | 10.6 |
| 9 | Planta La Farfana | 7.00 | 35.0 | 7.0 |
| 11 | Afloramiento 2 | 2.22 | 1.9 | 8.2 |
| 13 | Planta El Trebal | 3.00 | 35.0 | 7.0 |
| 15 | Afloramiento 3 | 2.22 | 1.9 | 8.2 |
| 16 | Afloramiento 4 | 2.22 | 1.9 | 8.2 |

Comente sus resultados.

Fecha Máxima de Entrega: 17 de Diciembre 2004 en grupos de a dos integrantes.