A continuación se presenta el esquemático de una aplicación del regulador de voltaje LM 723. Esta aplicación tiene la gracia de poder entregar voltajes de hasta 250 [V], gracias a una configuración flotante, y una corriente de hasta 10 [A], dependiendo del transistor de pasada Q3, que debe ser capaz de soportar la corriente.

Figura 1: Esquemático Regulador Flotante Positivo

El Diodo Zener de la izquierda se encarga de alimentar los amplificadores con un voltaje de 36 [V]. El grupo de componentes que se encuentra junto a este Diodo entrega un Voltaje de Referencia muy estable y compensado frente a temperatura en el pin 3 del amplificador.

Notar que las resistencias a continuación formas divisores de voltaje que alimentan las entradas del Amplificador Operacional. El condensador de 580 [pF] es para mejorar el rechazo al rizo, y no participa directamente en el lazo de retroalimentación, por lo que se puede despreciar.

El transistor Q2 tiene la misión de limitar la corriente. Se abre cuando el voltaje de la resistencia de 1 [Ω] alcanza aprox. los 0,6 [V]. Los transistores Q1 y Q3 permiten la regulación del Voltaje.

El fabricante del Circuito Integrado indica que, para esta configuración, el voltaje VOut tendrá un valor determinado por R1 y R2, de acuerdo a la siguiente expresión:

VOut=VRef2×R2−R1R1

Veamos cómo se llega a esta expresión.

La estabilidad del sistema se alcanza, cuando las entradas del Amplificador Operacional se encuentran al mismo potencial. Veamos el voltaje de estas entradas.

R1 y R2 forman un Divisor de Voltaje entre VRef y Tierra, que es la entrada al pin no inversor del Amplificador Operacional. Pero, VRef se establece sobre la referencia del Amplificador de Referencia, que es VOut, por lo que el voltaje total del Divisor de Voltaje es VRef + VOut.

V+=R2R1+R2⋅(VRef+VOut)

Asimismo, el voltaje del pin inversor del Amplificador Operacional está conectado a un Divisor de Voltaje con ambas resistencias iguales, lo que implica que tendrá un voltaje de (VRef / 2). Ahora, hay que observar con cuidado, puesto que el potencial de este pin con respecto a tierra es:

V−=VOut+VRef2.

Así, igualando ambos términos tenemos:

V−=V+VOut+VRef2=R2R1+R2⋅VRef+VOutVRef⋅12−R2R1+R2=VOut⋅R2R1+R2−1VRef⋅R1+R2−2R22(R1+R2)=VOut⋅R2−R1−R2R1+R2VOut=VRef2⋅R2−R1R1