# Pregunta 1  (40%) Oscilador con Inversores CMOS

La Figura 1 muestra un circuito compuesto por una resistencia, un condensador y dos compuertas inversoras CMOS. Este circuito implementa un Oscilador Astable (generador de señal periódica que oscila sólo con la alimentación). Asuma que la constante de tiempo RC es mucho mayor que los retrasos de propagación y conmutación asociados a los inversores.

Figura 1: Oscilador Astable CMOS

La familia lógica asociada a los inversores posee las siguientes características (alimentación VDD ): VOH=VDD ; VOL= 0 ; VIH= VIL=VDD / 2.

Deberá encontrar la frecuencia de oscilación y graficar acotadamente la salida Vout y el potencial Vin como función del tiempo considerando como condiciones iniciales que el condensador está descargado y que VX = VOH. Además asuma que los dispositivos no tienen problema para suplir las corrientes que sean necesarias (i.e. no considere IOHmax e IOLmax) Indicación: Recuerde que la carga en un condensador no puede cambiar abruptamente.

# Pregunta 2  (60%) Memoria DRAM CMOS

La Figura 2 muestra una celda de un bit de una memoria DRAM CMOS. La selección de la celda se realiza mediante las señales Fila y Columna y las operaciones de Lectura/Escritura a través de las señales Write_Enable, Data y los pines R_0 y R_1. Este tipo de memoria almacena el bit de información en el voltaje compuerta-fuente de uno de los transistores M1 ó M2, haciendo uso de la capacidad parásita de esta juntura (las cuales se han representado en forma explícita mediante los condensadores Cgs1 y Cgs2). Para lograr una disipación de potencia promedio baja, este tipo de memoria “desconecta” y “conecta” en forma periódica la alimentación a la celda. Cuando la celda está desconectada de la alimentación, el voltaje compuerta-fuente (almacenado en la capacidad Cgs) comienza a bajar de nivel producto de la descarga del condensador por causa de las corrientes parásitas (leakage currents, debidas fundamentalmente a la corriente de saturación inversa en la juntura pn que separa el terminal drenaje de M1 ó M2 del substrato o cuerpo), lo cual hace necesaria la “recarga” del condensador o el “refresco” de la memoria, antes de que el nivel de voltaje se encuentre por debajo del voltaje umbral (VT) del transistor y se pierda el bit de información.

La memoria dispone de varias señales de control binarias que pueden tomar voltajes de 0 y 10V. Estas son Refresco, Fila y Columna. El resto de las señales toman niveles lógicos con voltajes de 0 y 5V. Note que con la excepción de los transistores M10 y M14 (tipo depletion de canal n) los transistores son de tipo enhancement.

En este problema analizará los tres modos de operación de la celda de memoria: Escritura, Lectura y Refresco.

Comentarios: En una memoria DRAM, el bloque de refresco es común a todas las celdas pertenecientes a una columna. De ahí proviene el bajo consumo de potencia. La celda considerada en este problema es una de las de más alta integración (requiere sólo cuatro transistores), lo cual además implica capacidad de integración.

Atendiendo la Figura 2 y considerando que los voltajes de umbral de los dispositivos enhancement son de VDD / 2  y los de los depletion de 0V, responda lo siguiente:

- (2 puntos) Escritura: Considere que Refresco=0V, Columna y Fila=10V y que se encuentra un bit de información en la entrada Data. Indique qué valor debe tomar la señal Write_Enable para almacenar este bit en la memoria. Describa en forma breve y justificada el funcionamiento del dispositivo (estado de los transistores).

- (2 puntos) Lectura: Bajo las mismas condiciones de la parte 1, describa cómo se lee el bit que fue almacenado en la parte 1. Describa el funcionamiento del dispositivo.

- (2 puntos) Refresco: Asuma que la celda almacena un “1” en la compuerta de M1 y que se ha desconectado la alimentación (Refresco=0V). Estime la tasa a la que disminuye el voltaje en la compuerta de M1 e indique el período con que debe “recargarse” la capacidad Cgs para no perder el bit almacenado (período de Refresco). Para ello haga uso de los siguientes ordenes de magnitud: Ileakage  [1pA, 10nA] ; Cgs   [10pF, 1nF]). 

Describa cómo recuperar el nivel de voltaje en la celda a través de un pulso de 10V de la señal Refresco y qué configuración deben tener las señales Fila y Columna para que esto suceda. ¿De qué orden de magnitud es el Duty-Cycle de la señal Refresco? (equivalente: ¿qué porcentaje del período debe estar Refresco en 10V ?).

Figura 2: Celda de memoria DRAM CMOS con bloques funcionales

Unidad de Refresco de celda de Memoria

(señal Refresco)

Celda de Memoria y

Direccionamiento de ésta

(Señales Fila, Columna)

Unidad de Control Lectura/ Escritura (señal Write_Enable)

Ingreso de Datos (bit) hacia la memoria (señal Data)

Salida de datos (bit) desde la memoria (pines R_0 y R_1)

En un diseño real deberá seleccionar R y C no sólo para satisfacer la frecuencia deseada, además deberá considerar que los niveles lógicos puedan manejar la demanda de corriente y que las impedancias de entrada de las compuertas sean “grandes” frente a las de los componentes discretos (eso hace a CMOS el candidato ideal y TTL uno poco deseable).

En un sentido estricto la memoria considerada no es CMOS pues utiliza dos transistores NMOS depletion como carga. Esto se hizo para que el análisis fuese más general.