Universidad de Chile – Ingeniería Civil Electricista

# EL42C Conversión Electromecánica de la Energía

# PROBLEMAS PROPUESTOS DE CIRCUITOS MAGNETICOS Y TRANSFORMADORES MONOFASICOS

Profesor: Jorge Romo L.                                                                                               17 / Agosto / 2004

1.-Calcular la corriente efectiva que circula por la bobina con núcleo de fierro de la figura, cuando se alimenta con un voltaje de 12 V efectivos, 50 Hz, y cuando se alimenta con 12 Volts continuos.

Datos: 100 vueltas, con un largo promedio

de 12 cm/vuelta, sección de conductor de 0,5 mm2                             1

y operación a 25°C. El núcleo tiene una

permeabilidad magnética de 1200o y las dimensiones                            2      1

en cm son las indicadas.                                                        1      3

(Sol. 3,5 A efectivos con CA y 27,8 A con CC).

2.-La figura ilustra una inductancia con entrehierro. Considerando 200 vueltas, las dimensiones dadas (cm), resistencia del enrollado despreciable permeabilidad del núcleo infinita, determinar el entrehierro necesario para que la corriente efectiva por el enrollado sea de 4 A cuando se conecta a una fuente de CA de 24 V y 50 Hz.

(Sol. Aprox. 2 mm).

2    2         4        2    2

2                                              4

3

g

2

3.-a) En el circuito magnético de la Fig., encontrar la inductancia propia de la bobina, la corriente efectiva y la densidad de flujo en el núcleo en función de g, considerando N=500 vueltas, núcleo = 1000 o (con o = 4 || 10-7 [ mks ] ), y con la bobina alimentada con 20 [Volts], 50 [Hz]. Desprecie la resistencia del enrollado.

b) Si el enrollado tiene alambre de 0,1 [mm2] de sección y resistividad = 0,018 [ Ohm mm2/ m ], calcule la corriente efectiva y la corriente en función del tiempo por el enrollado ( sin despreciar la resistencia ) , con g=0 y con 20 [Volts], 50 [Hz] en sus terminales.

c) Analice la magnitud de la corriente ( respecto a lo calculado en a y     b ), si:

-La bobina se alimenta con 20 Volts continuos.

-La bobina se alimenta con 20 Volts, 50 Hz, pero el núcleo se satura a 1,6 [Wb/m2].

1

2

(Dimensiones en [cm])                                              1

1

1         2           g    1

( Sol. (b) 0,24 A efectivos,  = 83,8° = 1,46 rad.  (c) 2,2 A con CC )

4.-Una carga industrial de 4 + j3 Ohm tiene en paralelo un condensador de xc = 20 Ohm. Está alimentada mediante una línea de 0,3 + j 0,3 Ohm (incluye ambos conductores) que proviene del secundario de un transformador de razón 54,5:1. Si el primario del transformador se conecta a 12 KV, calcular la corriente en el primario del transformador y la corriente que circula por  la carga de 4 + j3 Ohm.

5.- Desde el tablero de 220 V, 50 Hz, mediante una línea de impedancia 2 <0° se alimenta un transformador monofásico de razón 220/110 Volts. En el secundario, mediante otra línea de impedancia 1 <0°, se alimenta la carga, cuya impedancia es 100 <45°. Calcular:

a)Las corrientes en los enrollados primario y secundario del transformador.

b)El factor de potencia visto desde el tablero.

c)El voltaje que se mediría en los terminales de la carga.

6.-Un transformador monofásico de 1000 KVA, 50 Hz, 13200/2400 Volts, tiene los siguientes parámetros: r1 = 0,8 Ohm ; r2 = 0,03 Ohm, x1 = 1,5 Ohm, x2 = 0,05 Ohm, xm = ro  infinito

- Evaluar la impedancia total del transformador referida al primario

- Calcular las lecturas que indicarían un wáttmetro y un amperímetro ubicados en los terminales del primario y un amperímetro en los terminales del secundario, cuando el transformador se alimenta con 10% de su voltaje nominal y el secundario se cortocircuita.

- Cuando se alimenta el primario con voltaje nominal de 13200 V y en el secundario se alimenta plena carga, con factor de potencia 0,8 inductivo, calcular el voltaje en la carga, las pérdidas y el rendimiento del transformador.

- En las mismas condiciones anteriores, calcular la regulación del transformador definida como  reg.= (V sec. en vacío – V sec. con carga) / (V sec. con carga)

- Se conecta en paralelo con la carga un banco de condensadores de manera de elevar el factor de potencia a 0,93 inductivo. Calcular los KVAR necesarios del banco de condensadores y el nuevo voltaje que se tiene en la carga en estas condiciones.

7.- Se desea diseñar un transformador monofásico de 1 KVA, que permita reducir voltaje de 220 Volts, 50 Hz,  a 110 Volts, 50 Hz, para lo cual se usará un núcleo con las dimensiones indicadas en la figura, donde ambos enrollados se ubicarán concéntricos en la columna central.

- Calcular aproximadamente el número de vueltas de ambos enrollados, tal que la densidad de flujo máxima en el núcleo sea 1,5 Wb/m2 .

- Calcular la sección de los conductores si  en el diseño se emplea una densidad de corriente de 3 A/mm2 en los conductores. Analice si el espacio disponible para los enrollados (ventanas del núcleo) es suficiente.

- Calcule aproximadamente la reactancia (“reactancia de magnetización” del transformador) que se ve desde el primario con el secundario abierto, considerando .

1,5    1,5       3                                7     (medidas en cm. La columna central es

de 3cm x 3cm )

1,5

8.- Un transformador monofásico de 12000/220 Volts se utiliza para alimentar una pequeña industria que está consumiendo 10 KVA con factor de potencia  0,8 inductivo. En estas condiciones se miden 215 Volts en los terminales del secundario. Calcular  las corrientes por ambos enrollados, el rendimiento y la regulación del transformador para la situación descrita, asumiendo que los parámetros de los enrollados del transformador son: r1 = x1 =  22,5 Ohm, r2 = x2 =  0,008 Ohm. Xm, Ro  infinito.

9.- Explique y justifique qué problema de operación puede presentarse en un transformador monofásico, de valores nominales 25 KVA, 14400/265 Volts, 60 Hz, si:

- Se alimenta en AT a 14400 Volts, 50 Hz y alimenta una carga resistiva  de 2,81 Ohm.

- Se alimenta en AT a 14400 Volts, 60 Hz y alimenta una carga resistiva de 3 Ohm.