Universidad de Chile – Ingeniería Civil Electricista

EL 42C : Conversión Electromecánica de la Energía

EJERCICIO 4

Prof. Jorge Romo                                              Devolver resuelto hasta las 17 hrs. del 29/10/2004

1.-a) Evaluar el rango de velocidades de viaje que es posible alcanzar para un trolebús accionado con un motor de CC serie, conectado a una línea de voltaje continuo de 600V, cuya velocidad de giro se regula con un reóstato movido por el pedal del “acelerador” del vehículo. El sistema de transmisión mecánica es tal que se cumple:

v trole [Km/h] = n / 8,      con n[rpm].

El reóstato serie puede variarse entre 0 y 18,8 Ohm y la carga mecánica del trolebús con pasajeros equivale a un torque resistente en el eje dado por:

TR = 100 + 10 [Nm],  con [rad/s].

Los parámetros del motor se conocen a través de los resultados de las siguientes pruebas de laboratorio:

- Con la máquina desenergizada y sus enrollados en serie, un óhmetro indica 0,25 Ohm entre sus terminales.

- Con la máquina como generador de campo independiente, operando en vacío, se generan 200 V cuando gira a 500 rpm y la corriente de campo es 25 A.

b) En base a los valores indicados y calculados en el punto anterior, especifique el motor necesario para el trolebus: Potencia mecánica nominal, velocidad nominal, voltaje, conexión, etc. Seleccione un motor de CC comercial que se aproxime a las características especificadas. Indique la marca y los valores de operación especificados por el fabricante.

c) Se ha decidido modernizar el control reostático anterior del trolebús, reemplazándolo por un sistema electrónico tipo chopper. La frecuencia de pulsos del chopper es de 25 Hz. ¿Entre qué límites debe controlarse el tiempo de conducción del chopper para cubrir el mismo rango de velocidades que con el sistema reostático?

2.- Un proceso minero utiliza un motor de CC shunt para elevar material mediante una correa transportadora. El torque resistente en el eje del motor, depende de la carga q[Kg/m] distribuida a lo largo de la correa, en la forma:

TR = (0,2 + /1000)q  + 10      [Nm]

A su vez,  como los Kg /seg de material que ingresan a la correa son cttes, q es mayor mientras menor es la velocidad de la correa (o sea la velocidad de rotación del motor), habiéndose establecido que:

q = 180  103 / [Kg/m]

El motor se alimenta con 440V y sus parámetros son R a = 0,1 , Rc = 50 , G = 0,2 H.

- Calcular la velocidad del motor, los HP que entrega en el eje y el rendimiento del motor, cuando éste opera sin ninguna resistencia adicional en el campo ni en la armadura.

- Para reducir la velocidad a la mitad se propone conectar una resistencia de 50  en paralelo con el enrollado de campo. ¿Se logra el objetivo?

- ¿Qué otro sistema propondría para lograr el objetivo indicado en c? Justifique y evalúe.

3.- Un pequeño tren minero utiliza un motor de CC serie, alimentado desde una línea de voltaje continuo de 600 V. Los parámetros del motor son Rc = 0,1 Ohm; Ra = 0,05 Ohm y G = 16 mH.

El tren representa para el motor un torque resistente dado por Tr = 150 + r , siendo r = velocidad del rotor en r/seg. Además, se sabe que la velocidad del tren es 25 Km/h cuando el eje del motor gira a 1000 rpm, siendo esta una relación lineal.

Para la partida y para el control de velocidad, se emplea un sistema electrónico chopper al que ingresa una frecuencia de pulsos de 60Hz, pudiendo controlarse el tiempo de conducción del tiristor.

- Encontrar el tiempo de conducción del tiristor, necesario para que a la partida el motor tenga una corriente de 200 A. ¿Es suficiente el torque de partida para sacar del reposo a la carga?

- Encontrar el tiempo de conducción del tiristor, necesario para que el motor tren se desplace a 15 Km/h.

- Compare el caso anterior (b) con el empleo de una resistencia serie adicional en lugar del sistema de control electrónico. Evalúe el rendimiento del conjunto sistema de control + motor en ambos casos. Comente.