Pauta pregunta 1 control 3 Laboratorio de Electrónica

Para el control de luces de un automóvil, se requiere de un fotómetro que entregue la luminosidad en forma binaria con una resolución mínima de 50 niveles. Esta señal binaria se suministra al computador de control del auto para que éste determine el encendido y apagado automático de luces; además se quiere indicar al conductor el nivel de luminosidad en porcentaje del valor máximo en un visor digital del tablero.

Como sensor se dispone de un fotodiodo basado en la variación de la corriente inversa de un diodo con la luz, cuya curva característica se indica a continuación:

luminosidad

[candela]

1

2

IInversa

[A]

Diseñe el circuito requerido hasta el nivel en que quede claro su funcionamiento y se identifiquen todos los elementos necesarios para cumplir con las especificaciones señaladas.

Solución

(Se asumirá que los bits se cuentan desde el más significativo hasta 0. Ejemplo: 8 bits = desde el 7 al 0)

Como se requiere al menos 50 niveles de resolución, en forma binaria, son necesarios 6 bits, con esto se pueden tener 64 niveles. (0.5p) Por economía, es mejor tener la menor cantidad de cableado hacia el computador, puesto que los buses de comunicación son un recurso escaso que puede eventualmente ser utilizado por otros dispositivos (en la práctica, actualmente se usan buses de comunicación con señalización para evitar el uso de muchos cables). El computador del auto se encarga de encender o apagar automáticamente las luces.

Junto con esto, se requiere activar un tablero en el cual existe un visor que muestra el porcentaje del valor máximo de luminosidad posible. Este tablero, por lo tanto, muestra dos dígitos, entre 00 y 99. En caso que sea 100, se puede utilizar algún método de acarreo del bit más significativo. Este visor no es controlado por el computador, por lo que debe ser diseñado. El diagrama completo se indica a continuación (3p):

Contador binario

6 bits

DAC 6 bits

(puede ser  de 8 bits con 2 MSB = 0)

5:0

clock

Retenedor

(6 FF-D)

D

clockClk

Computador

Conversor Binario –

7 segmentos

Displays

7 segmentos

+

-

+

-

20:0

Buffer o

amplificador

Comparador

IInversa

6:1

(puntajes del esquema serán repartidos de acuerdo a las etapas descritas)

En realidad debido a las especificaciones del problema, una forma rápida de solucionar lo del porcentaje de luminosidad sería utilizar 7 bits y contar hasta 100. La otra opción sería contar hasta 50 y utilizar dos clocks, uno del doble de velocidad que el otro, y utilizar contadores intermedios, tal que el comparador cuente hasta 100 y el otro hasta 50.

En el dominio del problema, lo que se debe hacer es conectar los 6 bits del contador en el conversor binario a 7 segmentos desde el bit 1 al 6 (suponiendo el menos significativo el 0). Así los displays mostrarán de 0 a 100 de 2 en 2, y el computador recibirá de 0 a 50. En este caso, se realizará el diseño para trabajar con 50 niveles de precisión, y cumplir con algunas limitaciones y condiciones de diseño.

El diodo envía a lo más 2A como corriente inversa; esa corriente se transforma en voltaje por medio de una resistencia. El valor posible dependerá de la impedancia de entrada del comparador (o el amplificador en este caso). Suponiendo una impedancia de entrada de 1Mpara el amplificador, se utilizará una resistencia de 100K(para que se pueda trabajar como un amplificador casi ideal). Esto hará que el voltaje de entrada esté entre 0 y 200mV (se deberá tener cuidado con el ruido). Si hacemos que el amplificador tenga una ganancia de 20, se obtendrá un voltaje entre 0 y 4V, que deberá ser el rango para el DAC entre 0 y 50. En el caso que la impedancia de entrada sea mayor, se puede aumentar la resistencia para usar una amplificación menor (1.0p).

Se realizará una comparación tipo tracking, pero con la salvedad que los contadores no se reiniciarán una vez que el voltaje del DAC supere al del valor medido; esto pues el esquema es mucho más simple de implementar. El DAC deberá ser de 6 bits al menos. Comercialmente existen de 8 bits (DAC0808), y supondremos que se utilizará éste. Se requiere que para el valor 100 entregue 4V; así para el máximo (255) se deberá alcanzar 10.2V, que será el voltaje de referencia máxima (1.0p).

La velocidad del reloj del contador quedará definida por la velocidad que se requiera para muestrear la luminosidad. En el laboratorio hay contadores de 4 bits, por lo que sería necesario utilizar dos contadores en cascada (deben haber de más de 4). Para que cuente sólo 6 bits (de 0 a 63), se debe conectar el bit 6 al reset de ambos contadores (LOAD), y de este modo tener un muestreo más alto.

El retenedor de los bits se requiere para que se muestre en los displays sólo el valor digital del voltaje medido; en otro caso, se vería la secuencia ascendente del contador. Debe ser de tipo flip-flop, puesto que en este caso el contador no se reinicia automáticamente cuando el DAC supera al voltaje de medición, y si el retenedor fuera de tipo latch se vería la secuencia desde el valor de sobrepaso hasta 63.

En el control se dijo que existía un dispositivo que convertía desde binario a 7 segmentos, para luego conectar los displays. En realidad este dispositivo comercialmente es difícil de encontrar (parece que no existe); como no se dan las especificaciones, supondremos que es de 8 bits, y que sale hacia 3 displays, que muestran entre 000 y 255. En el enunciado se requiere que se muestre en los displays entre 000 y 100. Debido a que se cuenta entre 0 y 50 en el contador, estos 6 bits se deberán conectar desplazados en un bit, es decir, el bit 0 del retenedor se conectará al bit 1 del conversor, y así para todos los bits. El bit 0 del conversor deberá ser conectado a tierra para que muestre números pares entre 0 y 100, suponiendo lógica normal (valor alto = 1); así también deberán conectarse los bits que no se usen. (0.5p las condiciones para que displays contaran bien hasta 100)

La otra solución es mediante un ADC (mucho más fácil). Puntajes se repartirán de forma equivalente.