Control No 1  65G/ Sistemas de Comunicaciones Móviles

Semestre Primavera 2001

Pregunta 1

  - Describa en que consiste:

- El handover en sistemas móviles.

- El efecto ping-pong

- Función de un vocoder

1.2      a) Describa brevemente el diagrama de bloques de un sistema móvil, explicando 	el funcionamiento de cada etapa.

b) Basándose en el esquema anterior explique como interactúa con el sistema:

- El HLR.

- Una llamada desde una red fija.

- Un usuario que viene de una red diferente con acuerdo de roaming.

  - Usted contrató el servicio de una compañía móvil, la cual le aseguró que tendría

una cobertura perfecta en la zona de la escuela de ingeniería. Sin embargo,

después de una semana de buen funcionamiento, a la semana siguiente,  el

servicio presenta interferencias e interrupciones. De acuerdo a sus conocimientos

establezca al menos 3 causas técnicas que expliquen el problema.

  - Como parte de un grupo de evaluación técnica, recibe la oferta de un proveedor de sistemas móviles, el cual le asegura que su tecnología , admite:

- Radios de celda de mas de 10 km. ,por lo que la inversión total es mas baja con respecto a otras tecnologías.

- Voz digitalizada, por lo tanto de muy buen calidad.

- Tecnología que admite mayor capacidad, dado que utiliza una central de conmutación digital

De manera de evaluar técnicamente la veracidad de las afirmaciones, plantee al menos 10 preguntas que le haría al proveedor, después de la s cuales, se debería tener claro las reales ventajas de la oferta.

# Pregunta 2

En el año 2002, se desea implementar un sistema multimedia móvil, en la ciudad de Santiago. La información relativa al proyecto es la siguiente:

Antecedentes Comerciales:

El objetivo es dar servicio a 200,000 suscriptores, los cuales tendrán un acceso básico de conexión a 64 kb/s y se les ofrecerá 3 planes:

Plan A  “Ejecutivo” de 1200 minutos al mes.

Plan B  “Profesional” de  600 minutos al mes.

Plan C  “Hogar” de  300 minutos al mes.

Se espera que del total de clientes un  20% tendrá el plan A, un 30% el plan B y 50% el plan C.

Distribución:

La ciudad de Santiago se ha dividido en 2 zonas Urbana y Residencial.

Se estima que  durante las horas de oficina circularán por las zonas urbanas el 50% de los usuarios del plan A, el 30% de los usuarios del plan B y el 20 % de los usuarios del plan C. El resto de los usuarios del plan A, B y C, se encontraran a esa hora en las zonas residenciales

Fuera de las horas de oficina, circularán por las zonas urbanas el 20% de los usuarios del plan A, el 20% de los usuarios del plan B y el 10 % de los usuarios del plan C. El resto de los usuarios del plan A, B y C circularán a esa hora por las zonas residenciales.

Antecedentes de Regulación:

El gobierno dará una concesión de 8,4 Mhz. en la frecuencia de 1900 Ghz.

Antecedentes Técnicos:

De acuerdo a la experiencia el factor de concentración diario para esta ciudad es 1/10 y el factor de concentración mensual es 1/ 22.

Tecnológicamente existe la alternativa de usar   GSM/EDGE con nodos GPRS. Las estaciones base de máxima capacidad para esta tecnología son de 3 sectores, admitiendo un factor de reuso  7/ 21, Cada portadora  admite hasta 8 comunicaciones simultaneas y posee un ancho de banda de 200 KHz..

1) Considerando todos los antecedentes, determine el número minimo de celdas, desde el punto de vista de capacidad,  que se requiere para implementar el sistema, considerando un grado de servicio de 2%.

2) Considere el caso en que los usuarios del plan A aumentan su uso en un 20% sobre los 1000 minutos. En que se altera el resultado anterior?

Notas:

al 2% de perdida  en la tabla de Erlang B, se tiene:

N= 8   A=3,63 Erlangs;  N=16  A= 9,83 Erlangs; N=24 A=16,5 Erlangs