FED 702  -  TOPICOS EN FLUIDODINÁMICA

Módulo: Capa Límite

Semestre Primavera 2004

Prof: Aldo Tamburrino T.

# TAREA 1

Problema 1.- Considere la capa límite laminar que se desarrolla debido al flujo sobre una placa plana de un fluido no newtoniano cuya reología sigue una ley de potencia:

τij=Kεijn

donde εij=∂ui∂xj+∂uj∂xi es la tasa de deformación . Mediante un análisis de órdenes de magnitud y considerando que el efecto de los esfuerzos de corte es del mismo orden que los de inercia, se pide determinar cómo es el crecimiento de la capa límite. ¿Qué capa límite crece más rápido, la de un fluido newtoniano o la de un plástico?. Notar que el coeficiente de viscosidad K tiene dimensiones [FL-2Tn]. Formar un número de Reynolds ReK basado en este coeficiente.

Problema 2.- Demostrar que las ecuaciones de capa límite para un chorro axisimétrico laminar son:

u∂u∂x+v∂u∂r=−1ρdpdx+1ρ1r∂∂rrμ∂u∂r∂u∂x+1r∂rv∂r=0

donde u es la velocidad en la dirección del eje de simetría, x, y v es la velocidad radial, r. A partir del resultado anterior, demostrar que el esfuerzo de corte varía linealmente con la distancia al eje de simetría