GF42A, Métodos de Exploración Geofísica

# Pauta para Informe de Terreno (23-30 de Octubre de 2004)

Profs: Emilio Vera y Gonzalo Yáñez

##### DATOS GRAVIMETRICOS

El proceso de los datos gravimétricos debe considerar los siguientes pasos:

- Corrección por deriva instrumental: La medición de gravedad tiene incorporadas correcciones por inclinación, temperatura y marea (E.T.C., Earth Tide Correction), pero no incluye deriva instrumental. En la estación base normalmente se tomó una medida al comienzo y al final de cada dia. Estas medidas no coinciden debido a la deriva instrumental. A partir de esta diferencia entonces, se puede calcular una deriva total, la que luego se distribuye linealmente entre puntos intermedios. Las medidas con el LaCoste-Romberg (26/04/2002) no tienen corrección por mareas.  Estas serán incorporadas en la deriva instrumental.

- Corrección por latitud: Use formula internacional, de donde se puede fácilmente obtener una corrección relativa por kilómetros andados en la dirección N-S,  respecto a algún punto fijo del terreno.

- Corrección de aire libre.

- Corrección de Bouguer simple.

- Corrección topográfica: Esta se provee en un mapa con curvas de nivel (de igual corrección topográfica), que ha sido calculado por integración numérica en base a una versión digitalizada de la topografía de la región.  Las estaciones deben ser ubicadas sobre este mapa y el valor de corrección interpolado entre curvas de nivel.

#### DATOS MAGNETICOS

Cada estación magnética debe ser corregida por la variación diurna (magnetómetro base) al tiempo de la observación magnética. Es decir para una estación j medida para un tiempo ti, el valor de campo magnético de terreno [Tj(ti)] corregido por el registro magnético de variación diurna [B(ti)] da la anomalía magnética[Cj(ti)]:

Cj(ti)= Tj(ti) - B(ti)

#### INFORME E INTERPRETACION DE RESULTADOS (MAG&GRAV)

El informe debe incluir:

- Descripción área de trabajo.

- Descripción instrumental.

- Proceso y representación de los datos (explicar correcciones)

- Descripción de resultados, discutir fuentes de error, calidad de los datos.

- Interpretación semi cuantitativa (tratar de modelar un campo suavizado con modelo 2-D).

Sondaje Eléctrico Vertical (SEV)

1.-  Describir trabajo en terreno.  Especifique la geometría y parámetros principales de adquisición de los datos. Especifique la ubicación de los sondajes respecto al terreno.

2.-  Explique en forma concisa el principio del método: Factor geométrico, resistividad aparente etc.

3.-  Por medio del programa Matlab sev_s_mo.m, modele los datos ap vs. AB/2 para los sondajes efectuados.  El programa sev_s_mo.m considera un modelo de capas horizontales planas de resistividad constante.

4.-  Interprete sus resultados en conexión con la situación geológica observada en terreno.

## TEM

1.-  Describir trabajo en terreno: tamaño del loop, frecuencias de medición, estaciones medidas, sistema de medición (loop coincidente), ventajas de esta modalidad relativo a otros modos de aplicación de la técnica.

2.-  Explique en forma concisa el principio del método: factor de decaimiento, representación de resultados

3.-  Analice los resultados parciales de cada proceso de inversión por estación: ambigüedad de la solucion en espesores y resistividades, capacidad de resolución en profundidad.

4.- Interpretación geológica de sección TEM en la cual se incluye la interpolación de todas las estaciones, discuta validez de interpolación de estaciones.

5.-  Compare resultados con interpretacion de datos sísmicos y gravimetricos.

#### INFORME E INTERPRETACION DE RESULTADOS (SEV&TEM)

El informe debe incluir:

- Descripción área de trabajo.

- Descripción instrumental.

- Proceso y representación de los datos

- Descripción de resultados, discutir fuentes de error, calidad de los datos.

- Interpretación semi cuantitativa y geologica

- Correlación con otras señales geofisicas registradas

Sísmica

1.- Describir trabajo en terreno.  Especifique la geometría y parámetros principales de adquisición de los datos, puntos de disparo, y ubicación general de los perfiles.

2.- Se consideran registros correspondientes a dos áreas de trabajo.  El perfil 1 corresponde a una línea aproximadamente E-W que pasa por el punto de sondaje AR2142.  El perfil 2 fue adquirido aproximadamente 1 km al sur del perfil 1, cerca del campamento.  En relación a las figuras de más abajo, los registros sísmicos provistos son:

1) Perfil 1, disparo D1, geófonos hacia el oeste a 10m,20m,30m,..de punto de disparo D1 (D1 prácticamente coincide con punto de sondaje AR2142) (archivo: 12-18.su).

2) Perfil 1, disparo D1, geófonos hacia el este a 10m,20m,30m,..de punto de disparo D1. (archivo: 19-25.su).

3) Perfil 1, disparo D2, geófonos hacia el oeste a 10m,20m,30m,..de punto de disparo D2. (archivo: 28.su).

4) Perfil 2, disparo D1, geófonos hacia el este a 10m,20m,30m,..de punto de disparo D1. (archivo: 47-48.su).

5) Perfil 2, disparo D2, geófonos hacia el oeste a 10m,20m,30m,..de punto de disparo D2. (archivo: 40-42.su).

3.- A pesar de que los datos muestran claramente un medio lateralmente inhomogéneo,  haga su análisis siguiendo un esquema unidimensional de capas planas homogéneas, y encuentre un modelo para cada punto de disparo en forma separada.  Discuta e interprete sus resultados (velocidades, espesor de capas) en relación a la situación geológica vista en terreno.

Nota:  Los registros sísmicos se dan al final del documento como figuras, y pueden ser procesados directamente desde las ellas.  Los archivos digitales correspondientes estarán también disponible en un computador donde también estarán instalados programas para desplegarlos y procesarlos.