## Agua97_esp.xla (traducción al español de water97_v12.xla)

### Manual de Usuario

# Introducción

Agua97_esp.xla es un Complemento para MS Excel qué incluye un conjunto de funciones calculando propiedades termodinámicas y de transporte de agua y vapor que usando la norma industrial IAPWS-IF97.

# Instalación

Puede cargar el complemento cada vez que usted lo necesite a través del menú Herramientas, sección Complementos o haciendo doble clic directamente en "Agua97_esp.xla" en el Explorador. Las funciones de propiedades de agua quedan entonces disponibles como funciones incorporadas. En la lista de Wizard de función ellas pueden encontrarse bajo “Definidas por Usuario”. Puede ver también la documentación para MS Excel para más información sobre los archivos de complemento.

# Referencia de funciones disponibles

Las funciones están disponibles para calcular las siguientes propiedades en el estado de una sola fase para las temperaturas 273.15 K < T < 1073.15 K y presión 0 < P < 1000 bar.

-	Densidad

-	Energía interna específica

-	Entalpía específico

-	Entropía específico

-	Capacidad calorífica isobárica

-	Capacidad calorífica isocórica

-	Viscosidad dinámica

-	Conductividad térmica

Hay funciones adicionalmente por calcular la temperatura del punto de ebullición como una función de presión y la presión de vapor como una función de la temperatura así como las ocho propiedades anteriores para el líquido saturado y vapor saturado, ambos como una función de temperatura y presión entre 273.16 K o 611.657 Pa y 647.096 K o 220.64 bar (punto crítico).

1. Densidad en el estado de una fase

a) Uso:			densidad_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) Unidades: 			densidad en el kg/m3

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			densidad_agua = -1, temperatura y/o presión fuera del

rango

f) Ejemplo:			Densidad de agua a 1 bar y 20 °C

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

densidad_agua(20+273.15; 1)

2. Energía interna específica en el estado de una fase

a) Uso:			energia_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) Unidad: 			energía interna específica en kJ/kg

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			energia_agua = -1, temperatura y/o presión fuera del

rango

f) Ejemplo:			energía interna específica de agua a 10 bar y 400 K

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

energia_agua(400; 10)

3. Entalpía específico en el estado de una fase

a) Uso:			entalpia_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) Unidad: 			energía interna específica en kJ/kg

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			entalpia _agua = -1, temperatura y/o presión fuera del

rango

f) Ejemplo:			entalpia específico de agua a 10 barra y 400 K

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

entalpia_agua(400; 10)

4. Entropía específico en el estado de una fase

a) Uso:			entropia_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) Unidad: 			energía interna específica en kJ/(kg   K)

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			entropia _agua = -1, temperatura y/o presión fuera del

rango

f) Ejemplo:			entropia específico de agua a 10 barra y 400 K

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

entropia_agua(400; 10)

5. Capacidad calorífica isobárica en el estado de una fase

a) Uso:			cp_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) Unidad: 			Capacidad calorífica isobárica en kJ/(kg   K)

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			cp _agua = -1, temperatura y/o presión fuera del

rango

f) Ejemplo:			Capacidad calorífica isobárica de vapor a 1 bar y 120 °C

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

cp_agua(120+273.15; 1)

6. Capacidad calorífica isocórica en el estado de una fase

a) Uso:			cv_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) Unidad: 			Capacidad calorífica isocórica en kJ/(kg   K)

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			cv _agua = -1, temperatura y/o presión fuera del

rango

f) Ejemplo:			Capacidad calorífica isocórica de vapor a 1 bar y 120 °C

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

cv_agua(120+273.15; 1)

7. Viscosidad dinámica en el estado de una fase

a) Uso:			viscosidad_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) Unidad: 			Viscosidad dinámica en Pa s

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			viscosidad _agua = -1, temperatura y/o presión fuera

del rango

f) Ejemplo:			viscosidad dinámica de agua a 1 bar y 20 °C

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

viscosidad _agua (20+273.15; 1)

8. Conductividad térmica en el estado de una fase

a) Uso:			condterm_agua(T; P)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

P	presión en bar

c) la Unidad: 			Conductividad térmica en W/(m K)

d) Rango de validez:	273.15 K < T < 1073.15 K y 0 < p < 1000 bar

e) Error:			condterm _agua = -1, temperatura y/o presión fuera

del rango

f) Ejemplo:			Conductividad térmica de agua a 1 bar y 20 °C

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

condterm _agua (20+273.15; 1)

9. Punto de ebullición como función de la presión

a) Uso:			t_ebu_agua(P)

b) Argumentos:		P	presión en bar

c) la Unidad: 			temperatura de ebullición en K

d) Rango de validez:	611.657 Pa  p  220.64 bar

e) Error:			t_ebu_agua = -1, presión fuera del rango

f) Ejemplo:			Punto de ebullición de agua en 1 bar en °C

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

t_ebu_agua(1)-273.15

10. Presión de vapor

a) Uso:			p_vapor_agua(T)

b) Argumentos:		T	temperatura en K

c) Unidad: 			presión de vapor en la bar

d) Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K

e) Error:			p_vapor_agua = -1, la temperatura fuera del rango,

f) Ejemplo:			presión de vapor de agua a 100 °C

la fórmula en la celda de la hoja de cálculo: 		=

p_vapor_agua(373.15)

11. Densidad en el estado de saturación

densliqsatT_agua(T), densidad de agua saturada como función de temperatura.

densliqsatP_agua(P), densidad de agua saturada como función de presión.

densvapsatT_agua(T), densidad de vapor saturado como función de temperatura.

densvapsatP_agua(P), densidad de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar

12. Energía interna específica en el estado de saturación

energialiqsatT_agua(T), energía interna de agua saturada como función de temperatura.

energialiqsatP_agua(P), energía interna de agua saturada como función de presión.

energiavapsatT_agua(T), energía interna de vapor saturado como función de temperatura.

energiavapsatP_agua(P), energía interna de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar

13. Entalpía específica en el estado de saturación

entalpialiqsatT_agua(T), entalpía de agua saturada como función de temperatura.

entalpialiqsatP_agua(P), entalpía de agua saturada como función de presión.

entalpiavapsatT_agua(T), entalpía de vapor saturado como función de temperatura.

entalpiavapsatP_agua(P), entalpía de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar

14. Entropía específica en el estado de saturación

entropialiqsatT_agua(T), entropía de agua saturada como función de temperatura.

entropialiqsatP_agua(P), entropía de agua saturada como función de presión.

entropiavapsatT_agua(T), entropía de vapor saturado como función de temperatura.

entropiavapsatP_agua(P), entropía de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar

15. Capacidad calorífica específica isobárica en el estado de saturación

cpliqsatT_agua(T), Cp de agua saturada como función de temperatura.

cpliqsatP_agua(P), Cp de agua saturada como función de presión.

cpvapsatT_agua(T), Cp de vapor saturado como función de temperatura.

cpvapsatP_agua(P), Cp de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar

16. Capacidad calorífica específica isocórica en el estado de saturación

cvliqsatT_agua(T), Cv de agua saturada como función de temperatura.

cvliqsatP_agua(P), Cv de agua saturada como función de presión.

cvvapsatT_agua(T), Cv de vapor saturado como función de temperatura.

cvvapsatP_agua(P), Cv de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar

17. Viscosidad dinámica en el estado de saturación

viscliqsatT_agua(T), viscosidad dinámica de agua saturada como función de temperatura.

viscliqsatP_agua(P), viscosidad dinámica de agua saturada como función de presión.

viscvapsatT_agua(T), viscosidad dinámica de vapor saturado como función de temperatura.

viscvapsatP_agua(P), viscosidad dinámica de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar

18. Conductividad térmica en el estado de saturación

condtermliqsatT_agua(T), conductividad térmica de agua saturada como función de temperatura.

condtermliqsatP_agua(P), conductividad térmica de agua saturada como función de presión.

condtermvapsatT_agua(T), conductividad térmica de vapor saturado como función de temperatura.

condtermvapsatP_agua(P), conductividad térmica de vapor saturado como función de presión.

Rango de validez:	273.16 K < T < 647.096 K o 611.657 Pa < p < 220.64 bar