IQ 46 B OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 1                    Septiembre 27, 2004

# TAREA 6

PROBLEMA 1

En un estudio experimental de absorción de amoniaco en agua en una columna de paredes mojadas, el valor de KG es igual a 0.2 + (n/10) mol NH3 /hr ft2 atm. En la columna el gas contiene un 7.5+(n/2) % molar de NH3 y la concentración en la fase líquida es 0.0035 + (n/100) mol NH3 / ft3 de solución. La temperatura del sistema es 86 ºF y la presión total es de una atmósfera. En estas condiciones la constante de la ley de Henry del sistema es  aproximadamente 0.15 atm /(mol NH3/ft3). Si un 80 + (n/5) % de la resistencia total a la transferencia de masa se encuentra en la fase liquida.

- Calcule los coeficientes interfaciales de transferencia,  la composición de ambas fases en la interfase y el flujo masico.

Nota: n corresponde al numero de lista.

PROBLEMA 2

Responda las siguientes preguntas en no más de  4 a 5 líneas cada una.

- Como afecta la solubilidad del soluto al peso relativo de las resistencias en la fase gas y  en la líquida.

- Que relación existe entre constante de Henry y solubilidad.

- Dada la composición en el gas de la pregunta 1, ¿Cuál es el rango de composiciones en el líquido que permite que haya absorción?  Justifique gráficamente.

FECHA DE ENTREGA LUNES 04  DE OCTUBRE   HASTA LAS 17:00 HRS EN SECRETARÍA DOCENTE DE INGENIERÍA QUÍMICA.