# IQ46B  OPERACIONES DE TRANSFERENCIA I

EJERCICIO 	4								26/10/2004

# PROBLEMA 1

Para el secado de aire húmedo se emplea una torre de absorción de relleno  que opera en contracorriente utilizando como líquido absorbente una disolución de sosa cáustica de 1 mol de agua / mol de NaOH. El aire entra con humedad absoluta de 0,019 mol de agua / mol aire seco, y ha de deshumificarse hasta 0,0048 mol de agua / mol aire seco. Calcúle el numero de etapas de contacto necesarias, si la eficiencia de cada etapa es un 80% y se utiliza un flujo  50% superior al mínimo.

La curva de equilibrio puede ser modelada como Y=0.00039X2

PROBLEMA 2

Se debe absorber amoniaco desde una corriente de aire a 68ºF y presión atmosférica, utilizando una torre empacada de 6.07 in de diámetro y flujo en contracorriente. El absorbente es agua libre de amoniaco. El flujo de gas de entrada es 4.7 moles de aire / min y el flujo de agua es 1.39 mol/min. En estas condiciones el coeficiente global de transferencia de masa KGa*P, puede ser asumido como 5.00 mol / hr ft3. La concentración de amoniaco debe ser reducida desde 0.0825 a 0.003 en fracción molar.

Suponga que en estas condiciones se cumple la ley de Henry:	y* = 0,185 x

Determine la altura necesaria de la torre para cumplir los requerimientos. (Suponga que tanto la curva de operación como la curva de equilibrio son aproximadamente rectas y que G puede ser aproximado a Gs).

P.M. Amoniaco: 17 gr / mol.

Utilize la siguiente expresión:

z=GKGa∗PyA1−yA2(yA−yA∗)ln con

SOLUCIÓN PROBLEMA 1

Las humedades molares del aire a la entrada y a la salida son:

Y1 = 0.01933 mol de agua / mol aire seco

Y2 = 0.00483 mol de agua / mol aire seco

Para la disolución líquida, en la entrada la razón molar es 1/1 entre agua y NaOH, es decir:

X2 = 1 mol de agua / mol de NaOH.

Utilizando los datos de la curva de equilibrio y la información de las concentraciones en base inerte, determinamos la razón mínima líquido / Gas en la columna a partir de la formula:

Donde

Reemplazando se obtiene que:

X1*= 7 mol de agua / mol de NaOH

(Ls / Gs )min = 0.0025

como la operación se realiza con un flujo líquido 50% superior al mínimo, entonces la razón de operación será:

(Ls / Gs ) = 0.0036

Realizando un balance de masa para la operación se tiene que:

LS (X2 – X1) = GS (Y2 – Y1) en consecuencia 	X2 = 5.02 y determinamos gráficamente el número de etapas teoricas necesarias.

El número de etapas teóricas es 2.6, como la eficiencia de cada etapa es un 80%, entonces el número de etapas necesarias será 4.

SOLUCIÓN PROBLEMA 2

Para la fase gaseosa sabemos que:

y1 = 0.0825;	y2 = 0.003;	GS = 4.7 mol / min

Y1 = 0.09;	Y2 = 0.003;

para la fase líquida:

x2 = 0.00;	X2 = 0.00;	 LS = 1.39 mol / min

Realizando un balance de masa global para el equipo:

LS (X2 – X1) = GS (Y2 – Y1)

Obtenemos la concentración en la fase líquida a la salida:

X1 = 0.294	x1 = X1 / (1+ X1) = 0.227

Se supone que G varía poco a lo largo de la torre y es identico a GS. En términos del area transversal de la torre, se tiene:

A = 0.201 ft2

G = 1403 mol / hr ft2

Para calcular la altura necesaria de la torre como podemos suponer que tanto la curva de operación como la curva de equilibrio son rectas, utilizamos la siguiente expresión:

z=GKGa∗PyA1−yA2(yA−yA∗)ln		donde:

es necesario calcular las concentraciones de equilibrio en la fase gaseosa asociada a la composición de la fase líquida a la entrada y la salida de la torre:

y2* = 0.185 * x2 = 0.185 * 0.000 = 0.000

y1* = 0.185 * x1 = 0.185 * 0.227 = 0.042

(y1 – y1*) = 0.0825 – 0.042 = 0.0405

(y2 – y2*) = 0.0030 – 0.000 = 0.0030

(y – y*)ln = 1.441 * 10-2

finalmente:

z=GKGa∗PyA1−yA2(yA−yA∗)ln=23.395.00∗0.0825−0.00300.01441z=1548 ft.