IQ46B OPERACIONES DE TRANSFERENCIA I

EJERCICIO Nº5								03/11/2004

# PROBLEMA

Una solución de azúcar en bruto 48% de sacarosa en peso, esta coloreada por la presencia de pequeñas cantidades de impurezas. Se va a decolorar a 80ºC por tratamiento con un carbón adsorbente en una planta de filtración por contacto. Los datos de la isoterma de adsorción se obtuvieron agregando diferentes cantidades de carbón para separar lotes de una solución original y observando el color alcanzado en el equilibrio en cada uno de los casos. Los datos, con la cantidad de carbón expresada con base en el contenido de azúcar de la solución pueden ser resumidas en la ecuación de Freundlich:

Y=k⋅Xn con n = 2,215  y k = 6,107 x 10-7.

X = color adsorbido / kg carbón

Y = color en solución / kg azúcar

La solución original tiene una concentración de color de 20, medida en una escala arbitraria; se desea reducir el color a un 2,5% de su valor original.

- Calcule la dosis necesaria  de carbón fresco, por 1000 kg de solución para un tratamiento en una sola etapa.

- Calcule la dosis necesaria de carbón fresco por 1000 kg de solución para un tratamiento en dos etapas en corriente cruzada, utilizando la dosis mínima de carbón.

- Si se utiliza una cantidad de carbón 1,5 veces determine cuantas etapas en contracorriente se requieren de contacto.

# SOLUCIÓN

- Para 1000 kg de solución existirán 480 kg se azúcar (ya que existe 48% de sacarosa en peso dentro de la solución).

En nuestra escala arbitraria se tiene Y0 = 20,

Y1 =2,5/100 x 20 = 0,5

Además el adsorbente se alimenta fresco, es decir X0 = 0,0. Como se cumple la ecuación de Freundlich se puede calcular la dosis de adsorbente utilizando:

SSLS=Y0−Y1Y1k1n=20−0,50,56,107x10−712,215=0,0417

SS = LS x 0,0417 = 480 x 0,0417

SS = 20,01 kg de carbón

- Para dos etapas en corriente cruzada se considera Y0 = 20, Y2 = 0,5

Y2 / Y0 = 0,5/20 = 0,025

Además n = 2,215

Y1 / Y0 = 0,22

Y1 = 0,22 x Y0 = 0,22 x 20 = 4,4

Luego podemos calcular:

SS1LS=Y0−Y1Y1/k1n=20−4,44,4/6,107x10−712,215=0,0125kgkgazucar

SS2LS=Y1−Y2Y2/k1n=4,4−0,50,5/6,107x10−712,215=0,00834kgkgazucar

en total se requiere : 480 (kg azúcar) x (0,0125+0,00834)

se requieren 10,0 kg carbón / 1000 kg soln.

  - En forma gráfica o analítica se determina la razón mínima sólido / líquido para alcanzar el contacto con la curva de equilibrio.

obteniéndose (SS/LS) min = 0,00788

es decir (SS)min = 3,78 kg de carbón.

Si se utiliza un cantidad de carbón 1,5 veces la mínima  se debe utilizar

SS = 5,67 kg carbón.

En esta condición se traza la línea de operación y se pueden determinar gráficamente el número de etapas teorizas necesarias para desarrollar el proceso, como se observa en la figura.

Se encuentra que dos etapas de contacto es insuficiente, por lo tanto se debe utiliza tres etapas de contacto.