IQ 46 B OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 1                   Noviembre15, 2004

# TAREA 9

### Problema 1.-

Un Flujo de f(n) m3/hr de gas que contiene cantidades equimolares de acetileno y etileno se contacta en una etapa de equilibrio con un flujo de g(n) Kg/hr de silica gel pura. El equilibrio de la adsorción simultánea de acetileno y etileno en sílica gel a 25ºC y 1 atm está en la tabla adjunta.

- Represente en coordenadas N, x, y, el equilibrio de adsorción de acetileno y etileno.

- En base a este diagrama y los balances pertinentes, determine la composición de acetileno en las corrientes gaseosa y gel salientes de la etapa. Además el flujo total de cada una de estas corrientes (A+B+C)/hr.

| Fracción mol etileno en el adsorbato | Fracción mol etileno en el gas, en equilibrio | Gramo mol mezcla adsorbida / Kg adsorbente. |
| --- | --- | --- |
| 0,0686 | 0,2422 | 1,622 |
| 0,292 | 0,562 | 1,397 |
| 0,458 | 0,714 | 1,298 |
| 0,592 | 0,814 | 1,193 |
| 0,630 | 0,838 | 1,170 |
| 0,864 | 0,932 | 1,078 |

De f(n) y g(n) son:

| n = {1, 2,3,4,5 y 6} | f(n) = 250*n |
| --- | --- |
| n = {7, 8,9,10,11,12} | f(n) = 100 * n |
| n = {13,14,15,16} | f(n) = 40*n |
| n = {1, 2,3,4 y 5} | g(n) = 12,5*n |
| n = {6, 7, 8,9,10,11} | g(n) = 5*n |
| n = {12, 13,14,15,16} | g(n) = 2*n |

## Nota: n = número de lista

Fecha de entrega lunes 29 de noviembre.