IQ 46 B OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 1                   Noviembre15, 2004

# TAREA 10

Para extraer lípidos (soluto) desde un tejido animal (sólido inerte) se utiliza éter como solvente. La línea de equilibrio se entrega en la  siguiente tabla.

El sistema de lixiviación procesa tejido fresco, el cual contiene solamente 90 kg de tejido animal inerte y 29,7 litros de lípido. Si se desea recuperar un 93% de los lípidos  por la corriente de extractante, con una concentración de 0,57 1t de lípido / lt de extractante Si el solvente fresco ingresa libre de lípido, determine:

i)	Los litros de solvente necesarios.

ii)	El número de etapas necesarias para realizar la extracción.

Nota: Suponga que el equilibrio es del tipo x = y

Fecha de entrega lunes 29 de noviembre.