Proyectos de Transferencia de Masa IQ46B

1.- Uno de los procedimientos para producir hidrógeno gaseoso (H2) es mediante la ruptura de amoníaco (NH3). Dicha reacción entrega H2 y N2 en la razón de 3:1. La conversión de dicha ruptura es aproximadamente del 97%, por 10 que se debe remover el amoníaco residual. Para llevar a cabo esta remoción se utiliza un lavado de los gases con agua. Defina los flujos a utilizar y diseñe el equipo que permita realizar esta operación.   (Martinez)

2.- Se cuenta con un flujo gaseoso con un 40% de amoníaco y un 60% de aire, y se desea eliminar el 99% de amoníaco lavando con una corriente de agua pura a 20°C que fluye a contracorriente. Defina los flujos a utilizar y diseñe el absorbedor requerido.

3.- Un lote de queroseno contiene agua disuelta en una concentración de 40 ppm, y debe

secarse hasta una concentración máxima de 5 ppm. Para retirar el agua, se pondrá en contacto el lote con sílica gel "seca" a 25°C. Defina el volumen a tratar por lote y calcule la cantidad mínima de sílica a utilizar para dicho volumen. Entregue una aproximación al tiempo requerido / para llevar a cabo el proceso.(Delgado-Ulloa)

4- Se desea remover cobre desde un efluente minero, para lo cual se utilizará quitosano u otra  biomasa. Defina un flujo a tratar, determine las condiciones de operación y presente las principales caracteristicas de las corrientes de salida del proceso. (Farah-Troncoso)

5.- Se desea deshumidificar aire a 27°C, 1 atm. y humedad de 0.00267 [Kg agua I Kg aire seco] para lo cual se hará pasar por un lecho de sílica gel de 0.6 metros de altura. Defina la velocidad de la corriente gaseosa y los coeficientes de transferencia de masa de la sílica y considerando que el lecho se encuentra agotado cuando la humedad del efluente sea de 0.0024 [Kg agua I Kg aire seco], calcule el tiempo requerido para alcanzar el punto de ruptura y la saturación del lecho.

6.- Un procedimiento para preparar Soda Cáustica (NaOH) es hacer reaccionar hidróxido de calcio con carbonato de sodio. La suspensión resultante contiene partículas de carbonato de calcio suspendidas en una solución de hidróxido de sodio. Luego de hacer sedimentar el CaC03, se separan los sólidos y son lavados dos veces con agua pura (la misma cantidad que solución removida). Defina las concentraciones iniciales de ambas soluciones y a partir de ellas encuentre las concentración final de NaOH y la cantidad de NaOH que permanece en el lodo de CaC03.

7.- Un mineral que contiene 20% de azufte metálico se va a lixiviar con aceite de petróleo caliente, en el cual el azufte es soluble hasta un 10% en peso. El disolvente se bombea repetidamente sobre el lote del mineral molido, utilizando 1,5 [Kg aceite I Kg mineral]. Cuando no se disuelve más azufre, el líquido es drenado y se sabe que los materiales sólidos retienen un décimo del peso del sólido no disuelto. Calcule los datos de equilibrio, grafiquelos y calcule la cantidad no extraída de azufre y la concentración de azufre en las aguas compuestas de lixiviación. (Rosas-Urzua)

8.- Una planta de extracción en contracorriente se utiliza para extraer acetona a partir de una mezcla con agua, utilizando metilisobutilcetona (MIK). Defina la composición de entrada de la mezcla de acetona-agua y calcule el número de etapas para extraer el 99% de acetona y la composición del extracto después del solvente. (Llanos-Jara)