Tarea de EW

calcular el tiempo necesario para obtener un cátodo de cobre de 6 mm de espesor empleando una densidad de corriente de 200 A/m2 con una eficiencia de 90%. además, calcule la  velocidad de evolución de oxígeno (en moles/Llitrohora). justifique.

electrolito con 40 gpl de cobre, 180 gpl de ácido sulfúrico más impurezas.

Angel Sanhueza