Pauta Tarea 2

a) Considerando un tiempo de procesamiento de 30 seg, se pueden graficar los puntos experimentales RPM vs % liberación de proteínas.

De acá se desprende que una velocidad adecuada es 3000 rpm pues a partir de este valor el % de liberación se mantiene constante, o cambia la tendencia general de los datos. Es decir usar mayor velocidad sería innecesario. (1 pto.)

b) De la ecuación de diseño: ln11−1Rm=kt y considerando Rm =100.

Es posible hacer regresiones a cada velocidad:

N = 4000 rpm  ln100100−R=0,11∗t         N = 3000 rpm  ln100100−R=0,099∗t

N = 2000 rpm  ln100100−R=0,0643∗t    N = 1000 rpm  ln100100−R=0,0213∗t

Luego, es posible encontrar una expresión global que relacione k= f (N).

Se tienen los siguientes valores asociados:

| k | N | k | N |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,11 | 4000 | 0,0643 | 2000 |
| 0,099 | 3000 | 0,0213 | 1000 |

Sin embargo el primer par de datos debe ser eliminado, de acuerdo a lo concluido en la parte a). Graficando en Excel y encontrando la tendencia de estos datos se halló el siguiente modelo:

K = 4 *10-5 N[rpm] – 0,0215          [seg-1]

Por lo tanto: ln100100−R(%)=4∗10−5N−0,0215∗t     (4 ptos)

c) Si se debe operar t = 2 seg        R= 90%. Evaluando se tiene:

ln100100−90=ln10010=ln10=4∗10−5N−0,0215∗25⇒N=ln1025+0,02154∗10−5=2840rpm