IQ 770	 CINÉTICA ELECTROQUÍMICA

LABORATORIO 1                                                     Noviembre 24, 2004

- En base a datos de potenciales de un electrodo de cobre versus un electrodo de referencia, obtenidos a diferentes concentraciones de cobre:

- Determine el valor del potencial estándar de la reacción Cu+2 + 2e ↔ Cu

- Determine el valor del número de electrones de la reacción en base a  los datos experimentales.

- Compare los valores obtenidos con los valores que hay en tablas y discuta el posible origen de las discrepancias que pueda encontrar.

- En base a la medición del potencial de un electrodo  de platino versus un electrodo de referencia , en una solución conteniendo Fe+2 y Fe+3, estime el valor de la razón Fe+3/Fe+2 en dicha solución.

- En base a la determinación de curvas corriente potencial obtenidas mediante la técnica de barrido de potencial en la solución anterior, determine los parámetros de la cinética de la reacción catódica y anódica (i0 , iLa , iL,c , α)  suponiendo que esta se ajusta al caso de Tafel con transferencia de masa (ecuación 3.5.20).

Datos adicionales: el áea del electrodo de platino es 3 cm2.