# FALLA CIRCULAR

- SUELOS

- ROCAS MUY ALTERADAS Y METEORIZADAS

- MATERIAL CHANCADO EN BOTADEROS

Condiciones del material:

- Partículas individuales son muy pequeñas en comparación al tamaño del talud.

- Partículas individuales no están interconectadas entre si.

- No controlado por patrones estructurales

ABACOS DE FALLA CIRCULAR

- Cálculo preliminares de deslizamientos

- Cálculo Φ en un back análisis

- Punto de inicio a cálculos más sofisticados

Se asume que :

- El material que forma el talud es homogéneo.

- La resistencia al corte del material se caracteriza por su cohesión y un ángulo de fricción, los que se definen por la ecuación :   τ = c + σTanΦ

- La falla del talud ocurre a través de una falla circular que pasa por la pata del talud

- Se produce una grieta de tracción en la superficie superior del talud o la cara del talud.

- La ubicación de la grieta de tracción  y la superficie de falla es tal que el factor de seguridad del talud es mínimo para la geometría del talud y  del nivel freático.

- En el análisis se consideran diferentes condiciones de nivel freático, variando desde un talud seco hasta un talud completamente saturado, con recarga continua.

Se asume que :

- El material que forma el talud es homogéneo.

- La resistencia al corte del material se caracteriza por su cohesión y un ángulo de fricción, los que se definen por la ecuación :   τ = c + σTanΦ

- La falla del talud ocurre a través de una falla circular que pasa por la pata del talud

- Se produce una grieta de tracción en la superficie superior del talud o la cara del talud.

- La ubicación de la grieta de tracción  y la superficie de falla es tal que el factor de seguridad del talud es mínimo para la geometría del talud y  del nivel freático.

- En el análisis se consideran diferentes condiciones de nivel freático, variando desde un talud seco hasta un talud completamente saturado, con recarga continua.

El factor de seguridad del talud es :

## Resist. al corte disponible para resistir el deslizamiento

F =    ──────────────────────────────

### Esfuerzo de corte a través de la superficie de falla

O bien :

τmb  =  (c + σTanΦ) / F

Donde :

τmb es el esfuerzo de corte a través de la superficie de la falla.

σ es el esfuerzo normal a través de la superficie de falla

c es la cohesión del material

Φ es el ángulo de fricción del material

Nivel Freático

Se definen un set de posibles superficies freáticas de agua en el talud de acuerdo a los siguientes patrones :

UTILIZACIÓN DE LOS ABACOS DE FALLA CIRCULAR

- Se debe decidir sobre la condición de agua existente en el talud y escoger el patrón que mejor se ajusta.

- Calcular el valor de el coeficiente adimensional :

c / γH TanΦ

- Seguir la línea del radio desde el valor encontrado en el paso 2 hasta su intersección con la curva que corresponde al ángulo de talud que se considera.

- Encontrar el valor correspondiente de  TanΦ/F o c/γHF, dependiendo de cual es mas conveniente y calcular el factor de seguridad.

Ejemplo : Se tiene un talud de 50 pies de altura con un ángulo de 40° se excava en un suelo con las siguientes propiedades :

γ = densidad =100 lb/ ft3

c  = cohesión =  800 lb/ft2

#### Φ = fricción = 30°

Cual es el factor de seguridad del talud si se asume que el agua aparece en la superficie 200 pies detrás de la pata del talud .

Sol.

La distancia en que aparece el agua sugiere usar la figura #3 de las condiciones de agua, que es la que mas se aproxima en distancia de afloramiento del agua.

c / γH TanΦ = 0.28  ( adimensional)

TanΦ/F = 0.32 ( para un talud de 40°)

De donde se deduce que F = Factor de seguridad = 1.80