Guía de Laboratorio Simulador de planta de Flotación en FactoryLink FLOTSIM-FL

MI52E Concentración de Minerales

Profs.: 			Aldo Casali y Gianna Vallebuona S. Prof Auxiliar: 		Willy Kracht

Lab. Preparado por:	Héctor Agusto A.

Objetivo

El presente laboratorio tiene como objetivo mostrar, mediante un simulador, la operación de una planta de flotación en un ambiente de interfaz similar al utilizado en la industria.

Desarrollo

Los alumnos deberán operar la planta durante un turno de 8 horas (tiempo de simulación) con el objetivo de Maximizar la producción de cobre en la planta (finos).

Para la operación de la planta, las variables manipuladas son:

- Agua agregada a la pulpa proveniente de molienda.

- Nivel de pulpa en los bancos de celdas.

- Dosis de Colector.

Informe

El informe de la experiencia debe contener como mínimo:

- Introducción y objetivos.

- Cálculo de la producción acumulada de cobre obtenida de la Base de Datos del simulador.

- Gráficos de tendencia de: Recuperación,  Ley de concentrado y Ley de relave.

- Gráfico de operación de la planta (Recuperación v/s Ley de Conc.).

- Comentarios acerca de efectos de variables de operación.

- Comentarios acerca del simulador (ventajas y limitaciones).

ANEXO: Utilización del simulador SIMFLOT-FL

El Simulador SIMFLOT-FL se encontrara disponible en computadores ubicados en el laboratorio de Procesamiento de Minerales.

En cada computador se encontraran dos versiones del simulador:

- FLOTSIM-FL Entrenamiento

- FLOTSIM-FL Laboratorio

El Primero es el simulador sin limitaciones de acceso donde “el operador” podrá entrenarse evaluando los efectos de distintas acciones para controlar la planta.

La segunda versión es la que será evaluada como experiencia de laboratorio. Aquí el acceso se encuentra restringido a las pantallas de operación y el tiempo se encuentra limitado a un turno.

Sesión con FLOTSIM-FL Laboratorio

Antes de partir asegúrese de que el directorio C:\FLOTSIM\FLOT\ esté vacío y de que no estén otras ventanas de aplicación abiertas.  Esto permitirá correr el turno de la experiencia.

Ejecute la aplicación del simulador y realice la experiencia (para más detalles acerca de la operación del simulador ver [1]).

Al terminar la sesión salga de la aplicación y cierre las ventanas que queden abiertas y guarde la base de datos de su sesión:

C:\FLOTSIM\FLOT\FLOTDB.cdb

Finalmente borre todos los contenidos de este directorio (C:\FLOTSIM\FLOT\).

Referencias

[1] Agusto A., Héctor "Manual de Usuario FLOTSIM-FL, Simulador Planta de Flotación en FactoryLink" Proyecto DOCENMIN Departamento. de Ingeniería de Minas y departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile, 1999.