# CAPITULO III
RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE

## TEOREMA DE BERNOULLI.

La  fórmula vista en el punto  anterior corresponde  al "teorema de circulación ideal" de Bernoulli, ella expresa que en el movimiento de un fluido, en un medio ideal, las sumas de las alturas permanecen constantes, podrá  disminuir una pero las otras aumentarán. En el caso de un medio ideal horizontal, las alturas geodésicas no cambiarán, luego si varía el diámetro del medio, variará  la altura cinética y la altura de presión lo hará  de igual magnitud pero sentido contrario.

Pero, en la realidad el fluido se va a mover en un medio real, el cual le pondrá  resistencia a su movimiento, luego, la ecuación de Bernoulli se transforma en:

hs1 + hc1 + hz1 = hs2 + hc2 + hz2 + H

Siendo "H" la pérdida de carga o pérdida de presión producida a causa del roce con las paredes del medio real donde se mueve, como también, a causa de las singularidades que encuentra en su recorrido, por las turbulencias que ellas provocan, entre los puntos 1 y 2.

Es este término "H" el que nos interesa encontrar para conocerlo y poder entregar la energía equivalente que permita el movimiento del aire.

Consideremos que las presiones geodésicas cambian según una situación que depende totalmente de la estructura del yacimiento, del sistema de explotación que se usará  y de las posibilidades que se presenten de desarrollar galerías para ventilación, por lo tanto ellas poco podrá n aportar para ayudar a vencer "H". Las presiones cinéticas o de velocidad dependerán del tamaño de las galerías por donde se moverá  el aire (V = Q/A, donde V = velocidad, Q = caudal y A =  área del medio), luego tampoco podrá  entregar libremente presión para disminuir el aire. Estas dos formas de energía podrán usarse para vencer, si se quiere, parte de "H" dependiendo de lo que se proyecte con el circuito de ventilación respecto a ubicación de entradas y salidas y tamaño de las galerías.

Es entonces, la presión estática la que tendrá  que incrementar para vencer "H"; luego, pensaremos en general que:

H = hs1 - hs2

Considerando que las presiones de velocidad se anulan mutuamente y que se elimina todo término geodésico, trabajando con las presiones manomé-tricas.

La otra conclusión que debemos sacar del teorema de Bernoulli es que:

"Siempre el fluido se va a mover desde un punto de mayor presión a otro de menor presión y la diferencia será H".

## CAIDA DE PRESION.

En ventilación de minas, como en hidráulica y en otros campos donde se aplican los principios de mecánica de fluidos, es de mayor interés determinar la diferencia de presión entre dos puntos que la determinación de la presión en ellos. Sabemos que el flujo de aire se origina porque existe una diferencia de presión entre dos puntos del sistema, para poder lograr esta diferencia es necesario agregar energía al sistema.  Esta energía entonces, es consumida en superar las resistencias que las labores mineras le ponen al paso de una cantidad determinada de aire.  Estas resistencias originan entonces una caída o pérdida de presión que llamaremos "H" y está  dada en mm. de columna de agua o Kg/m2.

Las pérdidas de presión están formadas por dos componentes: pérdidas por fricción y pérdidas por choque:

H = Hf + Hx

Las pérdidas por fricción representan las pérdidas de presión en el flujo lineal, a lo largo del ducto y es producida por el rozamiento del aire contra las paredes del ducto; en cambio las pérdidas por choque son de origen local producidas por diferentes accidentes como lo son: cambiar el  área, bifurcaciones o uniones, obstrucciones, cambios de dirección, etc.

### Ley de resistencia.

En los cursos de hidrodinámica, se demuestra que la diferencia de presión entre dos  áreas de un ducto está  dada por la Ecuación de Atkinson:

| Hf | = |  * Lf * P * V2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |

donde:

Lf 	=  Largo de la labor en m;
A	=  Area de la labor en m2;
P	=  Perímetro de la labor en m;
V	=  Velocidad del aire en m/seg;

	= Coeficiente de resistencias aerodinámica en Kgr*seg2/m4;
	=  f *  / 8g

f	=  Coeficiente de roce;
	=  Peso específico del aire en Kgr/m3;
g	=  Aceleración de gravedad en m/seg2.

Como sabemos que:

V = Q/A

podemos colocar la fórmula anterior como sigue:

| Hf | = |  * Lf * P * Q2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |

### Coeficiente de resistencia aerodinámica.

El coeficiente de resistencia aerodinámica "", varía de acuerdo al número de Reynolds (Re). Esta variación se hace insignificante a medida que crece Re y por lo tanto, si aceptamos que en las labores mineras activas el movimiento será  turbulento con un alto Re, se considera este coeficiente constante.

La determinación del coeficiente de resistencia aerodinámica es un paso muy importante en todo proyecto de ventilación; cuando es posible determinarlo en el terreno es recomendable hacerlo si no se debe recurrir a diversas tablas que entregan coeficientes de acuerdo a la experiencia e investigación, una de ellas es la que se adjunta en estos apuntes y corresponde a una tabla obtenida por el Servicio de Minas de los E.E.U.U. en base a numerosas experiencias en minas metálicas. Los valores de "" que en ella se entrega están referidos  al  aire  normal,  por  lo  tanto,  una  vez elegido el valor debe ser corregido de acuerdo al peso específico del lugar (ver Figura Nº 4).

 =  * /1,2

donde:

 = Coeficiente de resistencia aerodinámica para el peso específico .

El cálculo de este coeficiente "", usando la experimentación en terreno se hace por la fórmula:

| Hf | = |  * Lf * P * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A3 |

donde:

|  | = | Hf * A3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lf * P * Q2 |

Todos los parámetros que intervienen en ella pueden ser determinados en terreno.  Pero, cuando no es posible efectuar un estudio de terreno, cuando por ejemplo se está desarrollando un proyecto donde no se tiene instalaciones o no se sabe de analisis anteriores realizados, es necesario hacer uso de tablas, como la que se muestra a continuación, para decidir que coeficiente usar en un proyecto.

COEFICIENTE DE RESISTENCIA AERODINAMICA.

(Para = 1,2 Kgr./m3)

| Tipo de galería | Irregularidades de la superficie | Valores básicos de *10-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Limpias |  | Obstrucción |  |  |
|  |  |  |  | Pequeña |  | Moderada |
| Superficie suave (forrada) | Mínimo | 19 |  | 29 |  | 48 |
|  | Promedio | 29 |  | 38 |  | 57 |
|  | Máximo | 38 |  | 48 |  | 67 |
| Roca sedimentaria (carbón) | Mínimo | 57 | 67 |  | 86 |  |
|  | Promedio | 105 | 114 |  | 133 |  |
|  | Máximo | 133 | 143 |  | 162 |  |
| GALERÍAS ENMADERADAS | Mínimo | 152 | 162 |  | 190 |  |
|  | Promedio | 181 | 190 |  | 209 |  |
|  | Máximo | 200 | 209 |  | 220 |  |
| ROCA IGNEA | Mínimo | 171 | 181 |  | 200 |  |
|  | Promedio | 279 | 285 |  | 304 |  |
|  | Máximo | 371 | 380 |  | 399 |  |

### Resistencias locales.

Se dijo que las pérdidas por choques son de origen local, producidas por turbulencias, remolinos, frenadas, etc. del aire al enfrentar diversos accidentes dentro de un circuito de ventilación y no necesariamente estas pérdidas deben estar presentes en todas las galerías de ventilación; ellas, además de depender del tipo de accidente de que se trate -cambios de dirección, entrada, contracción, etc.- también dependen de la velocidad del aire y del peso específico.

| Hx | = |  * V2 *  | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2g |  |

Siendo  el coeficiente de resistencia local, existiendo tablas que entregan los valores de este coeficiente.

Un método más adecuado para calcular estas pérdidas se obtiene al asimilar las pérdidas por choque en las pérdidas por fricción a través de los largos equivalentes, o sea se trata de determinar a que largo físico de una galería equivale la pérdida por choque.

El método para encontrar la fórmula que exprese los largos equivalentes es el de igualar las pérdidas por fricción con las pérdidas por choque:

Hf = Hx

luego:

|  * Lf * P * V2 | = |  * V2 *  |
| --- | --- | --- |
| A |  | 2g |

Asumiendo el largo Lf el valor de largo equivalente "Le" y despejando:

| Le | = |  *  * A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 * g *  * P |

Tal como se expresó anteriormente existen tablas donde se dan valores de , el profesor Howard L. Hartman en su libro "Ventilación de Minas y Aire Acondicionado" entrega fórmulas experimentales para obtener  de acuerdo a distintas situaciones; a continuación se adjunta tablas de "Le" para pérdidas por choque más comunes y diferentes tamaños de galerías, estos valores fueron obtenidos para aire normal y un coeficiente de resistencia aerodinámica igual a 189” 10-5 [Kg”seg2/m4] para obtener los datos de acuerdo a un caso determinado los valores deben ser multiplicados por:

0,00158 * /

LARGOS EQUIVALENTES.

LARGOS EQUIVALENTES.

Para     = 0,00189  (K=1100*10   )

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2           2,5x2,5              3x3              3,5x3,5     4,5x4,5

Angulo obtuso

redondeado

0,2            0,2              0,2               0,3

0,3

Angulo recto

redondeado

0,3             0,3              0,3              0,6             0,6

Angulo agudo

redondeado

0,6              0,6             0,9               0,9           1,2

Angulo obtuso

quebrado

2,5             3,4              4,3              5,2           6,4

-10

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2      2,5x2,5     3x3       3,5x3,5   4,5x4,5

15,0          16,2         20,1          24,4       30,5

26,0          34,5        43,0         51,8         64,6

Contracción gradual

0,3             0,3         0,3            0,6           0,6

Contracción abrupta

1,6            2,5          3,0            3,7          4,6

Angulo recto

quebrado

Angulo agudo

quebrado

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2           2,5x2,5             3x3            3,5x3,5        4,5x4,5

0,3            0,3               0,3               0,6           0,6

3,4              4,6             5,8              7,0            8,5

Derivación

rama derecha

rama 90º

5,2             7,0             8,9              10,7           13,1

3  4,5            45,7          57,3              68,6           86,0

Unión

rama derecha

rama 90º

10,4           13,7            17,1             20,8          26,0

5,2            7,0              8,9              10,7          13,1

Expansión abrupta

Expansión gradual

LARGOS EQUIVALENTES.

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2      2,5x2,5     3x3       3,5x3,5   4,5x4,5

0,3            0,5           0,6           0,9           1,2

11,3           15,0         18,6         22,6         28,0

0,3              0,3         0,3           0,6          0,6

Paso sobre nivel

malo

50,0         66,3        83,2         100,0      125,0

Salida de aire

Entrada de aire

Paso sobre nivel

excelente

12,2         16,2         20,1          24,4        30,5

17,0         22,9        28,7          34,5        43,0

85,6        114,3       143,0       171,6        214,9

Carro obstruyendo

el 20 % del área

Puerta contra incendio

Carro obstruyendo

el 40 % del área

Valores calculados para una altura de 2.500 m.s.n.m.

### Fórmula fundamental de ventilación.

Considerando el reemplazo de Hx por el largo equivalente Le tendremos, entonces, la fórmula para la caída de presión:

| H | = |  * (Lf + Le) * P * Q2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |

donde:

H	= caída de presión, Kg/m2

	= coeficiente de resistencia aerodinámica , Kg* seg2/m4;

Lf	= largo f¡sico, m;

Le	= largo equivalente, m;

A	=  rea, m2;

P	= perímetro, m;

Q	 = caudal, m3/seg.

Si L = Lf + Le

| H | = | R * Q2 |
| --- | --- | --- |
| R | = |  * L * P |
|  |  | A3 |

Donde "R" representa la resistencia de las labores mineras al paso del aire.

Si el aire está dado en m3/seg. y la pérdida de presión en mm. de columna de agua se define a la unidad de resistencia igual a 1 Kilomurgue (k) = 1.000 murgue [] como la resistencia que opone al paso del aire una labor por la cual 1 m3/seg de aire circula con una depresión igual a 1 mm. de columna de agua.

La facilidad o dificultad de ventilación de una labor depende del valor de "R". La resistencia puede reducirse disminuyendo el valor de "", disminuyendo el largo de la galería o el aumento del  área. Tanto la disminución de "", como el aumento del  área están supeditadas a limitaciones económicas y el largo de la galería, a la configuración del sistema.

A continuación se muestra esta fórmula fundamental de ventilación de minas según los más usados sistemas de medidas:

| Parámetros | Sistemas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M.K.S. | S.I. | Ingles |
| H | R * Q2 | R * Q2 | R * Q2 |
|  | Kgr./m2 mm.c.a. | Pascal Nw/m2 | Pulg. c.a. |
| R |  * L * P / A3 | ' * L * P / A3 | k * L * P / 5,2A3 |
|  | k | Kgr/m7 | Atkinson |
|  - ' - k | 9,806 | ' | 1,85*106 k |

### Representación gráfica.

La Fórmula fundamental de la ventilación de minas tiene su representación en un sistema cartesiano, donde en el eje de las "Y" tenemos la Caída de Presión H y en "X" el caudal Q.  Como sabemos, cualquier galería o un sistema de ella formando un circuito de ventilación est  representado por la fórmula:

H = R * Q2

Esta ecuación, en el sistema definido nos representa a una parábola que pasa por el origen. En general, cuanto mayor es la resistencia R, más parada será  la parábola y, por consecuencia, para un mismo caudal Q, mayor será  la caída de presión H, como puede apreciarse en la siguiente figura.

Ra

H											     Rb

Q

Ra > Rb