CAPITULO X
CONSIDERACIONES DE COSTOS DE 
VENTILACION

# GENERALIDADES.

Como en todo proyecto, en el caso de un sistema de ventilación de minas, debemos considerar los siguientes costos:

- Costo de Inversión, de Capital o Fijos;

- Costos de Operación o Variables;

Los primeros incluyen, lógicamente, los intereses a pagar por el capital (amortización) como también incluye los impuestos y seguros, si los hubiese.

El costo de operación, en nuestro caso tiene que ver, principalmente, con el consumo de energía por los ventiladores del sistema y, en un grado mucho menos, con la mantención tanto de los ventiladores como de las galerías de ventilación.

El estudio, entonces, de estos dos costos, considerando además las ventajas de operación mínima del sistema proyectado, debeán decidir el sistema de ventilación más conveniente.

A continuación se hará  un análisis de cada uno de los parámetros que hemos estudiado en ventilación, bajo el punto de vista económico.

# TIPOS DE GALERIAS V/S COSTO DE OPERACION.

Sabemos que la potencia consumida es directamente proporcional al cubo del caudal. Bajo este punto de vista, entonces, el cálculo del caudal de aire debe ser el preciso y el cuidado de él dentro del circuito, tiene que ser estricto.

La determinar un exceso de caudal (por ej. para compensar las fugas) es un lujo costoso que el sistema no requiere y no puede costeárselo. La variación cúbica de la potencia con el caudal debe ser bien meditada.

Recordemos que:

| H | = |  * L * P * Q2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |

La influencia de las características de una galería sobre las pérdidas de carga, y los requerimientos de energía, pueden ser deducidos de esta ecuación. Cuando "Q" es constante, si se quiere reducir "H" para una galería dada, se debe reducir , P, L, o bien aumentar A.

## Dimensiones.

La variable más simple que afecta a la pérdida de carga es el tamaño de la galería. El  área y el perímetro aparecen en la ecuación de "H"; por esto la relación se expresa (para simplificar, supongamos una sección circular).

| H  | P |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | 5 |

Resulta que "H" es una función simple, exponencial de la dimensión , por lo cual un ligero aumento de las dimensiones resulta en una fuerte disminución de la pérdida de carga. Esto puede lograrse abriendo galerías más amplias o proveyendo más aberturas ( utilizando el principio del flujo paralelo).

Al comparar galerías de forma similar, la H varía inversamente con el  rea elevada a cinco medios, puesto que el  rea es proporcional al cuadrado de cualquiera dimensión.

## Carácter de la superficie ().

La irregularidad o aspereza de la superficie rozante de una galería, reflejada en el factor de fricción, puede afectar a la pérdida de carga en el rango de 1 a 10. La pérdida de carga varía directamente con el factor de fricción y una reducción en la aspereza, obstrucciones o sinuosidad, rebajar  "" y producir  una rebaja paralela en "H".

Por el solo hecho de limpiar una galería se lograrán altos dividendo.

El revestimiento suave de una galería es recomendable, aún cuando implica una ligera reducción en el  área, la que es más compensada por la disminución en el factor fricción. El revestimiento puede hacerse con madera, concreto, (shotcret) o poliuretano aplicado con aire.

En una galería existente por lo cual pasa una cantidad de aire insuficiente, aumentar  el flujo al disminuir "", puesto que para una pérdida de carga constante,

Q = 1/

El contraste entre galerías  ásperas y suaves puede destacarse comparando los tamaños relativos de galerías cuadradas de diferentes características superficiales, necesaria para pasar una cantidad de aire, con los mismos requisitos de caída y potencia.

| CARACTERISTICAS DE GALERIAS | AREA RELATIVA |
| --- | --- |
| Revestimiento suave | 1,00 |
| Roca sedimentaria | 1,55 |
| Enmaderada | 1,90 |
| Roca ¡genea desnuda | 2,24 |

## Forma.

El efecto de la forma de la galería en la pérdida de presión, se refleja en  el  radio  hidráulico, RH = A/P , de lo cual:

H = 1/Rh

Para una velocidad constante de flujo. La forma que proporciona el máximo radio hidráulico, o el mínimo de perímetro (superficie rozante) es el círculo.

La tendencia hacia la excavación por medio de máquina sondeadoras de gran diámetro (escareadores) que hacen piques y chimeneas de sección circular tiene un efecto ventajoso en la reducción del costo de ventilación, no solo por dejar la superficie suave, con un bajo coeficiente de resistencia aerodinámica, si no que también por desarrollar las galerías en forma circular.

La lista siguiente compara las pérdidas relativas de carga para galerías de varias formas con  rea constante.

| FORMA DE LA GALERIA | PERDIDA DE CARGA RELATIVA |
| --- | --- |
| Circular | 1,00 |
| Octágono | 1,02 |
| Cuadrada | 1,13 |
| Rectángulo (1:2) | 1,20 |
| Rectángulo (1:4) | 1,40 |

No siempre es posible usar las secciones circulares, ya que las rectangulares son convenientes para ubicar rieles, cañerías, cables, etc.

## Longitud.

La longitud de las galerías es frecuentemente un factor fijo para un trazado dado de mina, pero a veces es posible reducirla mediante una revisión del trazado.

## Pérdida por choque.

Siempre deben investigarse las posibles fuentes de estas pérdidas cuando se trata de reducir los requerimiento de presión y potencia de un sistema. Pueden reducirse pérdidas debidas a codo o cambios de áreas, enderezando las galerías, instalando platinas guías en los codos próximos al ventilador y haciendo los cambios de  área más redondeados y graduales.

## Caída dinámica.

Aunque no constituye una pérdida de carga, la caída dinámica representa una pérdida para el sistema en la descarga. En un sistema soplante o booster, "Hv" puede reducirse, ampliando el área de la galería gradualmente,  justo  antes  de  la descarga.  En sistema aspirante,  es conveniente agregar al ventilador un ducto de conversión.

# DISEñO ECONOMICO DE GALERIAS.

La mayor oportunidad de ahorrar en la instalación y operación de sistema de ventilación está  en el diseño de las galerías. El factor decisivo para la selección de galerías es el costo total.

Mientras que una galería ancha, revestida, circular es ideal para reducir los requisitos de presión y potencia y por tanto los costos operativos, puede ser costoso desde el punto de vista de la inversión de capital. Estos dos costos varían inversamente uno con el otro y por esto el mínimo costo total debe ser buscado en el diseño de las galerías.

## Velocidades económicas.

Rangos aproximados, para servir de guías en un diseño preliminar:

| GALERIA | RANGO DE VELOCIDAD ECONOMICA (m/min.) |
| --- | --- |
| No revestida | 180 - 305 |
| Enmaderada | 305 - 457 |
| Revestida suave | 610 - 762 |

La velocidad sobre 600 m/min. (10 m/seg) se considera antieconómica e indeseables en todas partes, excepto en galerías principales.

Costo Relativos de distintas Galerías. Tal como se dijo más arriba, se ha hecho un estudio que pretende comparar distintos tipos de galerías, bajo el punto de vista económico, formando la tabla que se presenta a continuación. Se debe tener presente que esta comparación se ha hecho según los datos que se señalan enseguida y que esto debe ser analizado cuando se quiera hacer uso de ella.

La comparación se ha efectuado considerando los siguientes parámetros:

| Eficiencia Vent.  | = | 60% |
| --- | --- | --- |
| Costo energía Ce | = | US $ 100 / HP-año |
| Costo desarrollo Cd | = | US $ 10 / m3 |
| Caudal de aire Q | = | 47,2 m3/seg |

|  | TIPODEGALERIA | a*10-5 |  | AREA(m2) | VEL.AIRE(m/seg.) | COSTO RELATIVO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ROCA SEDIMENTARIA |  |  |  |  |  |
|  | Circular no revestida | 113 |  | 6,9 | 6,8 | 1,00 |  |  |
|  | Rectang. no revestida | 113 |  | 7,2 | 6,6 | 1,04 |  |  |
| ROCA IGNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circular no revestida | 283 |  | 9,0 | 5,2 | 1,30 |  |  |
|  | Rectang. no revestida | 283 |  | 9,3 | 5,1 | 1,35 |  |  |
| CONCRETADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circular | 38 |  | 3,2 | 14,6 | 2,25 |  |  |
|  | Rectangular | 38 |  | 3,2 | 14,6 | 2,25 |  |  |

## Relación de la forma y característica con los costos totales de las galerías.

No se han hecho muchos cálculos para determinar la mejor forma o tipo de revestimiento de una galería dada, puesto que el método de explotación y las condiciones naturales imponen limitaciones. En general se puede decir  que una galería revestida cuesta más del doble que desnuda y que las galerías circulares son ligeramente más baratas que las rectangulares de igual  área. El costo de vestir una galería elevará  el costo de capital más de lo que rebaja el costo de operación y por esto generalmente son anti-económicas.

# CALCULO DE UNA GALERIA ECONOMICA.

Tal como se dijo al comienzo de este capítulo, en materia de costos, cuando se debe decidir el tamaño a desarrollar de una galería, se presentan dos tipos:

- Costos Fijos

- Costos Variables.

Analicemos la construcción de una galería que va a ser usada sólo para ventilación, pensemos en la galería de inyección de aire desde superficie.

El costo fijo o de capital tiene relación con el desarrollo de esta galería el cual será  mayor a medida que el  área sea más grande.

El costo variable o de operación, sin embargo, aumentará  en la medida que tengamos que hacer pasar el caudal de aire por una galería más pequeña.

De tal forma que si sacamos el costo total en anualidades, tendremos la oportunidad de saber cual será  este costo más bajo y, con ello, determinar el tamaño más económico.

CT = CC + CO

Donde:

CT = costo total
CC = costo de capital
CO = costo de operación

U.S.$

CT

CO

CC

Area

área óptima

Encontremos estos costos.

CC = Lf* A* cd* c

donde:

Lf 	= largo físico de la galería, m;

A 	=  área de la galería, m2;

cd 	= costo desarrollo, US$ /m3;

c 	= servicio del capital; que es igual a:

c = {i * (i + 1)n/(i + 1)n -1} + cm

donde:

i 	= interés anual en %;

n	= número de años de servicio de la deuda;

cm 	= costo de mantención en %.

Costo de operación:

Co = Pot * ce

donde:

Pot = potencia en Watt.

ce  = costo de energía, US $/Watt-año

| Pot.= | H * Q | = |  * L * P * Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A3 *  |

donde "" debe ser del sistema de unidades internacionales (SI)

H 	= caída de presión, pascal

L 	= largo total, m = Lf+Le;

Q 	= caudal, m3/seg;

A 	=  área, m2;

P	=  perímetro, m.

	= eficiencia del ventilador,%.

Costo Total:

| CT = Lf* A* cd* c + |  * L * P * Q3 * ce |
| --- | --- |
|  | A3 *  |

Como tanto el perímetro como el área son funciones de la forma geométrica de la galería y, en definitiva, de la dimensión fundamental de ella, se deberá reemplazar estos dos parámetros por las funciones correspondientes.  Como ejemplo, pensemos que la galería que deseamos encontrar su tamaño óptimo sea cilíndrica:

P =  *  = 3,14 * 

A = (/4) * 2 = 0,78 * 2

Reemplazando:

| CT = 0,78 * Lf* 2 * cd* c + | 6,62 *  * L * Q3 * ce |
| --- | --- |
|  | 5 *  |

Derivando  dCT/d y haciendo igual a cero, para encontrar la tangente paralela al eje de las "x", y finalmente despejando, tenemos:

1/7

 =

| 21,22 *  * L * Q3 * ce |  |
| --- | --- |
| Lf * cd* c *  |  |