EJERCICIOS SEMESTRE OTOÑO 2004

Ejercicio1

Un sector de una mina se pretende explotar por Block Caving. Sus dimensiones son 250 metros de ancho, 200 metros de largo y 160 metros de altura. Se explotará con LHD de 6 yardas cúbicas de capacidad.

Diseñar el nivel de producción, nombrando y detallando claramente cada una de las variables de la malla de extracción que elija. Cuantificar.

Discuta sobre sus resultados en cuanto a la bondad de la malla elegida.

Ejercicio 2

Una mina explotada por Sublevel Caving, tiene 4 chimeneas de traspaso de mineral desde sus niveles de producción al nivel de transporte principal.

En la medida que la explotación desciende, es menor la capacidad de almacenamiento de mineral en las chimeneas.

La mina produce 10.000 ton/día y se requiere de una capacidad de almacenamiento en chimeneas similar.

El primer nivel de producción está a 250 metros del nivel de transporte principal y el último nivel a 50 metros. Los niveles se separan cada 20 metros y actualmente se explota el anterior al antepenúltimo, el penúltimo y el último.

Indique y cuantifique la solución que adopta para conseguir el objetivo señalado.

Ejercicio 3

Una mina de cobre posee un nivel de transporte principal por ferrocarril en la cota 250. Un sector de esta mina posee dos niveles de producción en las cotas 420 y 480 msnm. Cada uno de ellos produce 900 ton/día. Estos dos niveles de producción deberán ser servidos por una sola chimenea que los comunique con el nivel de transporte principal.

En los niveles de producción operan LHD de 5 yardas cúbicas.

Diseñar el sistema de traspaso que permita almacenar la producción de un día. Incluir:

Croquis que muestre el sistema

Discusión respecto de la granulometría esperada.

Determinación del diámetro e inclinación de la chimenea.

Dimensionamiento de la parrilla.

Dimensionamiento del buzón de carguío.

Determinación de la altura crítica de compactación.

Diseño de un eventual silo.

Ejercicio 4

Una mina explotada por sublevel stoping produce 4.000 tpd desde dos caserones contiguos, de 20 metros de ancho y 70 metros de largo cada uno.

El mineral es traspasado por un sistema de tres chimeneas al nivel de transporte principal que está situado a 90 metros del nivel de producción, medido verticalmente.

Se pide diseñar las chimeneas de traspaso, considerando que se desea una capacidad de almacenamiento de un día de producción.

El tamaño medio de la roca es de 1 metro de diámetro y un 20 % posee un tamaño mayor que este tamaño medio.

De acuerdo a ello diseñar las parrillas y discutir respecto de un método de reducción secundaria.

Diseñar los buzones, con elección de la unidad de potencia considerando que se cargaran camiones de 40 toneladas.

Ejercicio 5

Determine un algoritmo matemático que relacione la distancia de separación entre chimeneas de traspaso y el uso de palas autocargadores, habida consideración del rendimiento decreciente de estas con la distancia y del mayor costo que significa tener más chimeneas.

Ejercicio 6

Calcular la  producción de un sector de una mina explotada con scrapers de 75 HP, en galerías de 60 metros de largo, medidos desde el centro del cruzado de comunicación  y el fin de la galería de arrastre. Se opera con 8 scrapers en roca de fina fragmentación. Suponga todos los datos requeridos.

Calcular  el consumo de energía del sistema.

# Ejercicio 7

Una flota de LHD de una mina explotada por Block Caving tiene los siguientes desempeños en un semestre, donde H.H. corresponde a las horas horómetros medidas de la flota, Mant + Repa representa las horas de la flota que se usaron en mantención y reparación y Efect representa las horas en que la flota estuvo cumpliendo su función de producción.

- Calcule la Disponibilidad

- Calcule la Utilización y la Utilización Efectiva

- Comente estos valores

- Cual serían sus planes de acción para  mejorar la utilización y la utilización efectiva, explíquelo realizando análisis de causalidad como el siguiente ejemplo

Dada la siguiente tabla de producciones para dicha mina en esos meses:

- Calcule el rendimiento (productividad)  total y efectivo, comente

- Plantee acciones de mejoramiento concretas para este escenario, use análisis de causalidad, se adjunta ejemplo

Otra faena explotada por el mismo método y con similares diseños tiene los desempeños que se indican en la siguiente tabla:

- Desarrolle el benchmarking entre las minas

- Defina su plan de acción para transferir las mejores prácticas, identifique la mina fuente de las mejores prácticas y la mina receptora, defina las variables que usará para identificar dichas prácticas

# Ejercicio 8

Una mina que es explotada por Rajo Abierto se encuentra en su fase terminal, luego de una campaña de exploración la empresa decide explotar un cuerpo ubicado a 3500 pies bajo el piso del rajo y desfasado de su área de influencia, este cuerpo es de altísima ley y permitirá usar parte de la capacidad ociosa de la planta.

Se usará un método de explotación subterráneo masivo para rentabilizar la inversión.

El ritmo de producción será de 35000 toneladas de mineral por día.

- Defina el número de piques a construir, señalando su funcionalidad

- Para el o los piques de producción que defina calcule el tipo de elemento de enrollamiento, la capacidad del skip, la carga a transportar , el peso del skip, el diámetro y número de cables, diámetro del elemento de enrollamiento (polea o tambor), la potencia de los motores eléctricos

Use las metodologías y tablas adjuntas.

Ejercicio 9

Dimensionar la flota de camiones para un transporte principal de una mina que produce 15.000 ton/día y que se descarga a un chancador primario en superficie.

Se carga desde 6 buzones cuyo centro geométrico se puede considerar a 2,5 kilómetros de la superficie y se recorren 2 kilómetros en superficie. La pendiente en superficie es de 4 %, en bajada para camiones que salen de la mina.

Se opera en tres turnos.

Analice la solución comparándola con hacer el transporte en dos turnos pero manteniendo las 15.000 ton/día.