- MI75D – Tópicos Avanzados en

- Evaluación de Yacimientos

- Clase 7 – Simulación Gaussiana – Multivariable y Aplicaciones

- Simulación Multivariable

- En muchos casos, trabajamos con más de una variable

  - Yacimientos polimetálicos (Au-Ag, Pb-Zn, Cu-Mo)

  - Yacimientos monometálicos (CuT-CuS)

  - Varias fuentes de muestreos (Sondajes de diamantina, sondajes de aire reverso, muestreo de pozos de tronadura, muestreo de canales)

- Es necesario extender las herramientas utilizadas hasta ahora para utilizar la información de la corregionalización (conjunto de de variables regionalizadas {z1,... zN} definidas en una misma región del espacio

  - Variogramas cruzados

  - Modelo lineal de corregionalización

  - Cokriging

  - Cosimulación

- Variogramas cruzados

- Recordemos la definición del variograma simple (o directo)

γii(h)=12 E[Zi(u+h)−Zi(u)]2

- Se extiende esta definición al caso de dos variables: el variograma cruzado

γij(h)=12 E[Zi(u+h)−Zi(u)] [Zj(u+h)−Zj(u)]

- Propiedades

  - Requiere ambas variables muestreadas en los mismos puntos

  - Simétrico con respecto al orden de las variables: ij(h) = ji(h)

  - Función par: ij(h) = ij(-h)

  - Nulo en el origen: ij(0) = 0

  - Meseta del variograma cruzado es igual al coeficiente de correlación entre las dos variables (calculado utilizando muestras co-localizadas)  puede ser negativo

- Inferencia

  - Se calcula el variograma cruzado experimental buscando pares de puntos tales que en la cola y cabeza del vector de separación se encuentren ambas variables

γij(h)=12| N(h) | N(h) [zi(u)−zi(u+h)] [zj(u)−zj(u+h)]

- Modelamiento

  - Existen restricciones matemáticas para los variogramas cruzados, dados los variogramas directos: desigualdad de Shwarz

ii(h) jj(h)  |ij(h)|2

  - Además, se requiere que todas las matrices de covarianzas sean invertibles:

∀ h, ∀λ1,... λN∈R, i=1Nj=1Nλi λj γij(h)≥0

  - El modelamiento debe hacerse de forma de asegurar que estas condiciones se cumplen

- Modelo Lineal de Corregionalización

- Entrega un marco de condiciones para realizar el modelamiento de la estructura espacial de una corregionalización

- La principal condición es asegurar que toda matriz de covarianzas extraída de este modelo sea invertible y permita que cualquier combinación lineal de valores de la variable primaria y secundaria tenga una varianza de estimación no negativa.

- El modelo de variogramas directos y cruzados requiere:

  - Escoger un número de estructuras a combinar para los modelos, definiendo su tipo de variograma y alcances  estos quedan fijos y no pueden cambiarse

  - Ajustar para cada variograma (directo de la variable primaria, cruzado y directo de la variable secundaria) las contribuciones de mesetas que permitan realizar un ajuste adecuado

  - Verificar que la matriz de contribuciones a las mesetas de las estructuras es definida positiva (para cada estructura).

  - En ecuaciones:

Cada variograma se define como una combinación lineal de estructuras fijas i(h) (por ejemplo, un modelo esférico isótropo de alcance 100)

Se definen las contribuciones de mesetas que permitan un ajuste adecuado y se verifica que:

- Ejemplo:

  - Leyes de oro y cobre

Variogramas experimentales (directos y cruzado):

Variogramas modelados con el modelo lineal de corregionalización:

Modelo variográfico de la corregionalización:

γCuγCuAuγCuAuγAu=0.060.30.315+0.181.851.8529 esf(100m)+0.201.451.4513 exp(40m,∞)

Todas las matrices deben ser definidas positivas

- Cokriging

- Corresponde a una extensión del kriging al caso de varias variables

- La variable primaria se estima como una combinación lineal de los datos de la variable primaria y de los datos de la variable secundaria (pueden ser varias secundarias)

- La varianza de estimación puede escribirse como:

- Cokriging simple:

  - Estimador

  - Varianza de estimación

  - Sistema de ecuaciones

- Cokriging ordinario: Se impone que la media es desconocida (y constante) y por lo tanto se restringen los ponderadores de kriging

  - Restricción convencional: α1=1n1(u)λα1(u)=1 y α2=1n2(u)λ'α2(u)=0

  - Restricción estandarizada: α1=1n1(u)λα1(u)+α2=1n2(u)λ'α2(u)=1

- Cokriging con muestra co-localizada: Simplificación del cokriging “completo”. Considera sólo la muestra secundaria co-localizada y asume que esta muestra secundaria apantalla toda otra información secundaria:

  - Utiliza el modelo de Markov para definir la correlaciòn con la variable secundaria (no hay que modelar variograma de variable secundaria, ni cruzado):

ρ1,0(h)=ρ1,0(0)⋅ρ1,0(0)

- Cosimulación

- La única diferencia con la simulación es que la media y la varianza de la distribución condicional es estimada por medio de cokriging en lugar de kriging

- Variable primaria se transforma a una N(0,1)

- Variables secundarias se transforman (independientemente) a N(0,1)

- Se debe verificar que la distribución multivariable sea multiGaussiana

- Esto no se cumple en algunos casos

- Procedimiento para cosimulación Gaussiana secuencial:

  - Transformar datos

  - Chequear hipótesis

  - Definir un camino aleatorio para visitar los nodos en la grilla

  - En cada nodo:

    - Buscar datos (variable primaria y secundarias)

    - Construir la matriz de covarianzas (directas y cruzadas) entre los datos (datos originales + nodos previamente simulados) y el punto a estimar

    - Simular un vector aleatorio mediante descomposición matricial

    - Utilizar valores simulados como información para todos los nodos a simular a continuación

  - Transformar de vuelta cada variable

- Procedimiento para cosimulación considerando cokriging co-localizado y una jerarquía de las variables:

  - Definir una jerarquía de las variables a simular (empezar con la más relevante o la mejor estructurada espacialmente)

  - Transformar datos de cada variable

  - Chequear hipótesis

  - Definir un camino aleatorio para visitar los nodos en la grilla

  - En cada nodo:

    - En la primera corrida (variable primaria), buscar datos (sólo de la variable primaria) y hacer kriging simple para determinar la distribución condicional y generar un valor simulado (simulación Gaussiana secuencial convencional), el cual se utilizará como información condicionante para los nodos siguientes

    - En las corridas siguientes (variables secundarias), buscar datos de la variable secundaria correspondiente y hacer cokriging con todas los valores co-localizados simulados en las corridas anteriores. Una vez determinada la distribución condicional, generar un valor simulado por Monte-Carlo, el cual se utiliza como información condicionante para todos los nodos a simular a continuación

  - Transformar de vuelta cada variable

- Procedimiento para cosimulación utilizando los factores (componentes principales):

  - Descomponer en componentes principales las variables originales

    - La correlación entre los factores es 0 para datos co-localizados

    - Se asume que esta correlación es 0 para pares de datos separados por una distancia h

  - Transformar cada factor a una N(0,1)

  - Chequear hipótesis

  - Simular cada factor independientemente

  - Transformar de vuelta cada factor

  - Calcular vectores simulados recombinando los factores como una combinación lineal para cada variable original.

- Simulación en la práctica

- Análisis exploratorio de los datos

  - ¿Todos los datos están correctos?

  - ¿Las poblaciones están bien definidas?

  - ¿Se consideran poblaciones espacialmente homogéneas y estacionarias?

- Determinación de estadísticas representativas (distribución)

  - Desagrupamiento de datos

  - Suavizamiento del histograma para disminuir el efecto de sesgo espacial y outliers

- Transformación de acuerdo a la distribución representativa

  - Z  Y ~ N(0,1)

  - Para cada valor de Z existe un único valor de Y (y viceversa)  Puede requerir despiking

- Variografía de distribución transformada

  - Atención: los datos transformados están sesgados respecto a la distribución representativa N(0,1), debido a los clusters

  - Meseta del variograma experimental de Y no será igual a 1.0

  - Dos posibles soluciones:

    - Reescalar la meseta a uno

    - Calcular el variograma experimental a partir de datos transformados sin considerar los ponderadores del desagrupamiento

Ambas soluciones son “atajos”. El problema es mucho más complicado

  - El resultado de la variografía es un modelo 3D para cada unidad geológica. Eventualmente, se puede considerar la relación entre varias variables.

Definición del método de simulación:

  - Tiempo disponible

  - Software disponible

  - Experiencia

- Chequeo de la hipótesis de trabajo

  - Puede ser dificil invalidar una hipótesis si se dispone de pocos datos

  - Conocimiento del fenómeno es primordial

- Simulación: generación de mútliples modelos numéricos

- Post-proceso de las realizaciones

  - ¿Qué hacemos ahora con este montón de números que hemos generado?

- Aplicaciones

- Simulaciones para generar leyes estimadas

  - Promedio simple permite determinar el estimador óptimo (minimización de (z-z*)2)

  - Aplicación de funciones de pérdidas permite determinar el estimador óptimo minimizando una pérdida no cuadrática…

  - Minimización de |z-z*|  Mediana de la distribución de incertidumbre

- Simulaciones para determinar la incertidumbre en la ley media esperada por año.

  - También se puede utlizar para chequear los resultados de un ejercicio de estimación.

  - Mina subterránea: se considera la ley media de cada caserón a explotar según una secuencia definida.

- Simulaciones para determinar la incertidumbre en el beneficio generado por un proyecto.

- Simulaciones para determinar la incertidumbre en la geometría del pit final…

- Simulaciones para determinar si discrepancias entre mina y planta son relevantes

- Simulaciones de leyes para optimización de caserones

- Simulaciones para categorización de recursos y reservas

  - Generar múltiples modelos de leyes

  - Se consideran recursos medidos aquellos donde existe una probabilidad mayor a 90% de que la ley de la producción mensual esté dentro de ±15% del valor estimado

  - Se consideran recursos indicados aquellos donde existe una probabilidad mayor a 90% de que la ley de la producción trimestral esté dentro de ±15% del valor estimado

  - Se consideran recursos inferidos aquellos donde existe una probabilidad mayor a 90% de que la ley de la producción anual esté dentro de ±15% del valor estimado