FAC. CS. FISICAS Y MATEMATICAS

## DEPTO. INGENIERIA CIVIL

### TAREA N° 1

### TOPOGRAFIA

Pregunta N°1:

A Ud. se le ha encargado el estudio de un nivel que presenta un error de no perpendicularidad entre el eje vertical de rotación y la línea de fé. (ver figura adjunta). El nivel en estudio posee una ampolleta tubular graduada, y además un tornillo de trabajo que permite cambiar la dirección del eje de colimación del anteojo (detallado en la figura adjunta). Dado el inconveniente del anteojo se solicita.

- Encontrar una función del giro del tornillo θ [rad] = θ[ϕ] para cualquier posición en que esté dirigido el anteojo (ángulo horizontal ϕ = 0 posición 1 a ϕ = 200 posición 2). Suponga que la inclinación del anteojo respecto a la horizontal varia en forma lineal desde 1 a 2.

- Encontrar el número de graduaciones n a desplazar la burbuja en el nivel tubular para cualquier ángulo horizontal ϕ, es decir  n = n[ϕ].

- Encontrar el desplazamiento del hilo medio sobre la mira para una distancia horizontal cualquiera Dh y giro del tornillo de trabajo  θ, es decir L = L [Dh, θ]

Considere como datos:

Lo : Longitud pivote-tornillo

a  : Paso del hilo del tornillo

Δ	: Graduación de la burbuja tubular

R  : Radio de curvatura de la ampolleta

i   : Desviación del EVR vertical y EVR´ esviado.

Nota: Deducir las expresiones conocidas a utilizar.

Pregunta N°2:

En un proyecto vial se necesita realizar una nivelación entre dos puntos distantes A y B. Para ello se propone efectuar una nivelación trigonométrica. La distancia horizontal entre los puntos de nivelación se medirá con un nivel convencional. Para analizar las condiciones del instrumento, y chequear las constantes K y A, se procedió a medir 2 tramos 1-2 y 2-3 con un distanciómetro de velocidad de onda 250 m/s, para luego en las mismas posiciones medir los generadores respectivos con el nivel. Para la nivelación trigonométrica producto de un descuido se midió con la mira inclinada con un ángulo β= 8 GRAD respecto a la vertical (hj´ en vez de hj), en tanto cuando se efectuaba la medición de la distancia horizontal con el nivel entre A y B, la estadía superior utilizada correspondió a ES´ en vez de ES. (ver figura adjunta). Finalmente la altura instrumental se midió 5 veces como medida de confirmación.

Considerando los datos adjuntos se solicita determinar el desnivel “correcto” entre A y B con su respectiva precisión (incorpore corrección por curvatura terrestre y refracción atmosférica).

Datos:

Para el cálculo de la distancia con nivel:  ES´= 3,96 m

EI = 0,12

Para el cálculo del desnivel:  Z   = 87,953 Grad

hj´ = 2,550 m

Para la determinación de la altura instrumental (hi):

1       1,590 m

2       1,625 m

3       1,605 m

4       1,635 m

5       1,611 m

Nota: La precisión de lectura de hilos es de 0,005 m y de ángulos 0,005 Grad.

Pregunta N°3:

- En cuanto a los Niveles de doble visada, indique ¿cual es el procedimiento para verificar la condición Línea de fe paralela a eje de colimación? ,¿De existir este error cuál es el valor de la lectura correcta?.

- ¿ Que es un prisma plano y cual es su utilidad práctica?

- ¿ Explique en qué condiciones el error de cierre es compensable?, de ser compensable ¿bajo que criterios lo haría y en que casos?

- Para el caso mostrado en la figura, donde hi altura instrumental taquímetro, hj altura instrumental mira horizontal, α: ángulo horizontal entre los extremos de la mira de brazo 1 metro c/r al centro, y desnivel entre A y B igual a desn AB. ¿ Cuánto vale la distancia horizontal A – B? Fundamente y explique su respuesta.