CI41C HIDROLOGÍA

AUXILIAR CONTROL # 1

SEMESTRE PRIMAVERA 2005.

PREGUNTA Nº 1.

Para efectos de optimizar el uso del agua al interior de un predio agrícola ubicado en la cuarta región (latitud media = 30º S), en el cual se han cultivado lentejas sembradas a partir del mes de octubre. Se ha realizado una campaña de mediciones de los caudales entrantes y salientes (derrames) del sistema. A partir de esta campaña, se ha concluido que en promedio un 20% de los caudales entrantes no son utilizados y derramen hacia aguas abajo. Considerando este resultado y los antecedentes que se indican más adelante, se solicita a ud determinar la percolación profunda en el mes de máxima demanda.

Para efectuar sus cálculos considere los antecedentes que se indican a continuación:

- Área del predio = 30 ha.

- El predio cuenta con un derecho de agua de 50 l/s, el cual es utilizado a lo largo de la temporada de riego.

- El riego se efectúa cada 4 días.

- Durante la campaña de terreno se determinó que las variaciones de humedad, para este caso particular, son despreciables, siendo su valor medio equivalente a 25 mm.

- No se observaron lluvias en el periodo.

- En una estación meteorológica cercana se han medido los parámetros que se indican en la Tabla Nº 1.

Tabla Nº 1: Parámetros meteorológicos medidos en estación cercana,

- Determinación de la EvapoTranspiración (Eto, Kc y ET).

Utilizando la fórmula de Blaney and Criddle, cuyas expresiones de cálculo son las siguientes:

ETo = k · f + a    (1)

ETo : Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día).

k y a : Parámetros del método (de tablas o del gráfico).

f = p · (0.46 · t +8.13) : factor de Blaney – Criddle.      (2)

p: porcentaje diario medio de horas diurnas anuales (es función de la latitud y del mes).

t : temperatura media [ºC]

ET = kc · Eto         (3)

ET : Evapotranspiración  del Cultivo en análisis.

Kc : Coeficiente de cultivo (depende del  cultivo, la frecuencia de riego, de la duración del periodo vegetativo y de la zona en que se cultiva).

Bibliografía Básica : Las Necesidades de Aguas de los Cultivos, FAO, 1976.

Determinación ETo

Supuesto: Plantación en primavera en climas de invierno frío (Cuadro Nº 23).

- Plantación en Octubre.

| Mes | p (*) | f (**) | Eto [mm/día] (***) | Kc (iv*) | ET [mm/día] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oct | 0.29 | 5 | 3.8 | 0.77 | 2.9 |
| Nov | 0.31 | 5.5 | 6.6 | 1.02 | 6.7 |
| Dic | 0.32 | 6 | 7.4 | 1.1 | 8.1 |
| Ene | 0.31 | 5.87 | 7.1 | 1.07 | 7.6 |
| Feb | 0.30 | 5.5 | 6.8 | 0.59 | 4.0 |
| Mar | 0.28 | 5 | 5.1 | - | 0.0 |

Tabla Nº 2: Cálculo ET.

* : Se obtiene entrando al cuadro Nº 2 con la latitud y para el hemisferio sur,

** : Se obtiene utilizando la fórmula (2).

*** : Se obtiene utilizando la fórmula (3).

Iv* : Se obtiene mediante el procedimiento indicado el cálculo de Kc.

El mes de máxima demanda corresponde a Diciembre.

Cálculo de Kc.

Supuesto: Plantación en primavera en climas de invierno frío (Cuadro Nº 23, FAO).

- Inicial / Desarrollo / Mediados /  Final

- 20      /     30        /       60       /     40    = 150 días.

Kc1 = 0.75 (de la Fig. 8, FAO y en función de la frecuencia de riego y ETo durante la fase inicial)

Kc3 = 1.1 y Kc4 = 0.28 (del Cuadro Nº 22, FAO en función del cultivo, la HR min y la velocidad del viento).

En la Figura Nº 1 se presenta la variación temporal del cultivo.

Figura Nº 1.

Luego, ponderando temporalmente, para cada fase, se obtienen los resultados que se presentan en la 5º columna de la Tabla Nº 2.

2. Determinación de la Tasa de Percolación (Balance Hídrico).

En la Figura Nº 2 se esquematiza, en forma general, el sistema suelo-agua-planta, el cual será la base para efectuar los balances hidrológicos que son pertinentes.

Figura Nº 2.

Planteando la ecuación de balance y efectuando el balance en la zona radicular, se obtiene:

ΔVΔt=Qentra−QSale

ΔVΔt=(EI1+QPp)−(QET+I+IN+EI2)

- Dado que la zona superficial puede despreciarse el almacenamiento, ΔVΔt=0

- Como no se registraron precipitaciones ,QPp=0.

- Despreciando la intercepción, IN = 0.

=> I=EI1−QET−EI2 = I = 0.012 m³/s.

Desarrollando el término correspondiente a la evapotranspiración:

QET=8.1mmdía  x  11000  x  186400  x  30 x  10.000 (m3s)

QET = 0.028 m³/s

EI1 = 0.5 m³/s

EI2 = 20% · 0.5 m³/s = 0.01 m³/s.

Dado que, por enunciado, no existen variaciones de humedad la precolación profunda s igual a la Infiltración (I).

Pf = I.

PROBLEMA Nº 2.

Información Disponible.

- Datos pluviométricos y pluviográficos (A,B,C y D).

- Datos pluviométricos en cuencas vecinas.

- Mediciones de volumen anual que sale superficialmente de la cuenca.

- Mediciones de los consumos domésticos e industriales.

Nota : El Desarrollo del problema se presenta en términos generales, para efectos de una pregunta de control debe explicarse detalladamente todo aquello que sea pertinente.

La metodología que debe ser utilizada corresponde a la realización del balance hídrico a nivel anual.

La ecuación de balance queda:

ΔVΔt=Qentra−QSale

Q Entra:

- Suponiendo que no existen trasvases.

- QPp : Caudal aportado por precipitaciones.

Q Sale :

- Caudal medido a la salida (Qsal)

- Caudal que se pierde.

- Caudal consumos domésticos  e industriales.

En relación a los consumos domésticos  e industriales, es necesario realizar un supuesto acerca de si se han efectuado durante todo el periodo de registro (30 años) o solo durante una parte de el. Para efectos del presente ejercicio, se supondrá que los consumos se han efectuado durante los 30 años.

Dado que se trabajará en años hidrológicos puede despreciarse el efecto del almacenamiento, ΔVΔt=0.

Introduciendo los supuestos establecidos, la ecuación de balance queda:

0 = QPp – Qsal – Perdidas – QConsumidos

Perdidas = QPp – Qsal – QConsumidos.

Para realizar el balance, es necesario determinar la Pp media a nivel anual, para lo cual es necesario realizar las siguientes actividades.

1º. Seleccionar el periodo de análisis (20 a 25 años).

2º. Elegir patrón y sus estaciones componentes.

Supuestos:  Estaciones de régimen pluviométrico similar.

Registros de buena calidad.

3º. Rellenar y/o extender los registros de precipitaciones.

- A través de curvas másicas.

- Método de los módulos pluviométricos.-

- Mediante correlaciones.

4º. Chequear la consistencia mediante curvas CDA.

PROBLEMA Nº 3.

Respuesta : 16.8 mm.