# Aclaración

P4-Aux C2. Sem Prim 05.

En el punto que numere como 7.2 , cuyo objetivo es generar escorrentía en el punto H4 (cuenca pluvial aguas abajo de H2), el procedimiento a seguir es el siguiente:

- Calibrar una relación precipitación-escorrentía a nivel anual en la cuenca pluvial aguas arriba de H1, considerando los datos que se indican a continuación :

  - Datos fluviográficos registrados en H3 (cuenca pluvial aguas arriba de H1) .

  - Datos meteorológicos de M1.

- Utilizar la relación precipitación-escorrentía calibrada en A y “alimentarla” con los datos pluviométricos registrados en P1, para generar caudales medios anuales en H4.

- Generar una curva adimensional de caudales mensuales a partir de los datos registrados en H3.

- Con los datos estimados en B (caudales medios anuales en H4) y la curva adimensional estimada en C, es posible estimar los caudales medios mensuales en el punto H4.