3.- METODO DE ROTURA.

3.A Conceptos y Características del Método de Rotura

Método Clásico  Tensiones Admisibles.

Método de Rotura  Considera el punto de rotura de los materiales.

El Método de Rotura utiliza, en vez de tensiones admisibles, un coeficiente de seguridad de las cargas de servicio de la estructura, f, y un factor de minoración de la resistencia de los materiales, .

El estudio del método de Rotura es un estudio semiprobabilistico.

HIPÓTESIS:

- Secciones planas Permanecen Planas

- Perfecta Adherencia

- Se desprecia el Hormigón a tracción

- No corre la Ley de Hooke.

Seguridad de las Estructuras:

Debemos conocer:

- Organización Social y Política del País.

- Organización Educativa

- Organización de Investigación

Podemos influir en:

- Reglas de inspección y control de materiales.

- Reglas de inspección y control de obras.

- Reglas de inspección del cálculo y dimensiones.

Causa de fallas de Estructuras:

1.- Fuego

2.- Actos dolosos

3.- Errores graves proyectoconstruccionutilizacion

4.- Cargas imprevisibles

5.- Materiales defectuosos

6.- Errores pequeños proyectoconstruccionutilizacion

La mayor causa de fallas estructurales es el fuego, con un 80% de las ocurrencias. Luego, los actos dolosos y errores graves, con un 12% y finalmente, cargas imprevisibles, materiales defectuosos y errores pequeños con un 8%.

Posibilidades de defectos:

 Solicitaciones (S):

- Cargas mayores a la norma.

- Proceso de cálculo (simplificaciones).

- Proceso constructivo (el peso propio está actuando mientras se construye).

- Errores pequeños de cálculo.

 Resistencia (R):

- Dispersión de la resistencia de los materiales.

- Defectos locales (nidos).

- Errores pequeños constructivos (dimensiones, colocación de las armaduras).

Formas de tener en cuenta la inseguridad

| Factores Aleatorios | Causa incertidumbre | se tiene en cuenta |
| --- | --- | --- |
|  | Variaciones Material |  |
| Resistencia Materiales | Diferencia Probeta-Pieza | resistencia característica |
|  | Errores de ensayo | de materiales () |
| Valor accidental | Variación Acciones | Valor característico de |
|  |  | las acciones |
|  | Errores numéricos | Valor del coeficiente de |
| Proceso de Cálculos | Aproximaciones | seguridad de las acciones |
|  | Hipótesis | ( f ) |
| Características geomé- | Defectos de ejecución | Resistencia de los factores |
| tricas y metálicas de | Dimensiones | de seguridad de los |
| las estructuras | Desplomes | Materiales () |
|  | Posición armadura |  |
|  | Errores de planos: | Valor del coeficiente de |
| Otros | > replanteo | seguridad de las acciones |
|  | > interpretación | ( f ) |

Comparación entre el Método de Rotura y el Método Clásico

| METODO DE ROTURA | METODO CLASICO |
| --- | --- |
| Cargas de Rotura | ## Cargas de Servicio |
| Mu, Nu, Vu, Tu | M, N, V, T |
| donde Xu = f * X |  |
| Resistencias ultimas | Tensiones admisibles |
| minoradas por  | arbitrarias y prefijadas |
| Trabaja con verdaderos diagramas | Método de Ley de Hooke |
|  = f() | hipótesis del método |
|  = f() |  |

Coeficientes de Seguridad para Combinaciones de Cargas (asociados a f) según el ACI318-99

Resistencia Requerida Ultima: U (Resistencia requerida para resistir las cargas mayoradas o los esfuerzos internos correspondientes)

- U = 1.4D + 1.7L

- U = 1.4D + 1.4L ±1.4CE

- U = 0.9D ±1.4CE

donde:

D:  Carga muerta; siempre va a estar en la estructura (pesos

propios, terminaciones de piso y cielo, tabiques).

L:  Carga Viva; sobrecargas móviles que vienen especificadas

por normas.

CE:  Carga Eventual; sismo, viento, nieve y otros.

Factores de Minoración de las Resistencias (). ACI318-99.

Flexión sin carga axial:  = 0.9

Flexión con tracción:  = 0.9

Flexión con compresión axial (con espiral): 0.75≤φ≤0.9

Flexión con compresión axial (con estribos): 0.7≤φ≤0.9

Torsión y corte:   = 0.85

Corte sísmico:  = 0.6

Aplastamiento:  = 0.7

Comparación entre el ACI318-99 y el ACI318-2002 en los factores f y .

Combinaciones de Cargas ACI318-2002

- U = 1.4(D + F)

- U = 1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5(E ó S ó R)

- U = 1.2D + 1.6(L ó S ó R) + (1.0E ó 0.8W)

- U = 1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5(E ó S ó R)

- U = 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S

- U = 0.9D + 1.6W + 1.6H

- U = 0.9D + 1.0E + 1.6H

donde:

D:  Cargas permanentes, o esfuerzos internos correspondientes.

L:  Sobrecargas, o esfuerzos internos correspondientes.

E:  Carga Sísmica, o esfuerzos internos correspondientes.

F:  Cargas debidas al peso y acciones de fluidos con densidades

bien definidas y alturas máximas controlables, o esfuerzos

internos correspondientes.

H:  Cargas debidas al peso y presión de suelo, del agua en el

suelo, o otros materiales, o esfuerzos internos

correspondientes.

R:   Cargas por lluvia, o esfuerzos internos provocados por ella.

S:   Cargas por nieve, o esfuerzos internos provocados por ella.

T:   Efectos acumulados de la temperatura, fluencia lenta,

retracción, asentamiento diferencial, y del hormigón de

retracción compensada.

W:   Cargas por viento, o esfuerzos internos provocados por ella.

Comparación de las Combinaciones de Carga ACI318-2002 vs. ACI318-99

Por ejemplo:

U = 1.2D + 1.6L        ‘02

U = 1.4D + 1.7L        ‘99

Si se considera L = 0.75D se tiene:

RAZON=1.2D+1.60.75D1.4D+1.7(0.75D)=0.90

Por lo tanto, hay una reducción de un 10% en la Resistencia Requerida.

Factor de Reducción de la Resistencia,, ACI318-2002.

|  | ‘02 | ‘99 |
| --- | --- | --- |
| Secciones donde controla la tracción | 0.90 | 0.90 |
| Secciones donde controla la compresión |  |  |
| > espiral (limite inferior) | 0.70 | 0.75 |
| >otros refuerzos (estribos, etc)(limite inferior) | 0.65 | 0.70 |
| Corte y Torsión | 0.75 | 0.85 |
| Aplastamiento en el Hormigón |  |  |
| (excepto para modelo puntal tensor y | 0.65 | 0.70 |
| anclajes postesados) |  |  |

Variación en cuando controla la compresión (ACI318-2002):

Ecuaciones de la región de transición:

- espiral:  φ=0.567+66.7⋅εt

φ=0.367+0.20⋅dTc

- estribos u otro: φ=0.483+83.3⋅εt

φ=0.233+0.25⋅dTc

donde dT : altura útil medida desde la armadura de tracción.

c : distancia desde fibra en compresión hasta eje neutro.

t  : deformación neta de tracción  de la armadura

extrema de tracción, para la resistencia nominal.

Condiciones de esfuerzos:

Controla la compresión:c≥0.6dT , εT≤0.002.

Transición: 0.002<εT<0.005.

Controla la tracción: c≥0.375dT , εT≥0.005.

CONDICION DE BALANCE: