5.- TORSION

En torsión  = 0.85 (ACI318-99),  = 0.75 (ACI318-2002).

El momento torsor mayorado es: MTu=γf⋅MT

Si     MTu≤φ⋅f'c12⋅Acp2Pcp  (ECUACION 5-1) entonces no se considera torsión.

De lo contrario, hay que reforzar la pieza con armadura longitudinal perimetral y armadura transversal, que se suma a la armadura longitudinal por flexión y a la armadura transversal por corte respectivamente.

En el caso de Viga T:

Acp=bw⋅h+b−bw⋅hf

Pcp=2⋅b+2⋅hf+2⋅b−bw2+bw+2⋅h−hf

En el caso de Viga Rectangular:

Acp=b⋅h

Pcp=2⋅h+b

El torque de agrietamiento vale: f'c3⋅Acp2Pcp (debe calcularse a d del apoyo a menos que entre d del apoyo y el apoyo halla MT.

Debe cumplirse en la sección: (ecuación 5-2)

Vubw⋅d2+MTu⋅ph1.7⋅A0h22≤φ⋅Vcbw⋅d+23⋅f'c

en caso contrario, cambiar sección. Donde:

A0h: área encerrada por el eje de la armadura de torsión cerrada de la periferia.

ph : perímetro en la armadura de torsión cerrada de la periferia.

En el caso de Viga Rectangular:

A0h=b0⋅h0

ph=2⋅h0+b0

y    Vc=f'c6⋅bw⋅d.

Armadura por torsión.

Para los casos en que la restricción impuesta por la ecuación   5-1 indique que se debe considerar la torsión, debe disponerse refuerzos de armaduras transversal y longitudinal, los cuales se suman a los refuerzos por corte (armadura transversal) y por flexión (armadura longitudinal) de una sección dada.

La armadura transversal At por torsión debe diseñarse usando:

Ats=Tn2⋅A0⋅fyv⋅cotθ    (ecuación 5-3)

donde:

A0 :área bruta encerrada por el eje del flujo de corte.

At : seccion de una rama de armadura cerrada.

fyv : tensión de fluencia de la armadura de torsión 420MPa

 : ángulo de las bielas diagonales comprimidas de hormigón.

Para efectos prácticos usar: A0=0.85⋅A0h y    = 45°.

Además, donde se requiera armadura por torsión según el criterio de la ecuación 5-1, el área mínima de estribos cerrados, debe calcularse según:

Av+2⋅At=0.35⋅bw⋅sfyv

El espaciamiento máximo de la armadura transversal por torsión es el mínimo entre ph/8 y 300 mm.

La armadura longitudinal Al adicional por torsión debe calcularse como:

Al=At⋅ph⋅fyvs⋅fyl⋅cot2θ   (ecuación 5-4)

y esta no debe ser inferior a:

Almin=5⋅f'c⋅Acp12⋅fyl−Ats⋅ph⋅fyvfyl

donde:

fyl : tensión de fluencia de la armadura longitudinal.

Ats≥0.175⋅bwfyv

Las barras de la armadura transversal deben tener un diámetro al menos de s/24, pero no menor que 10 mm, y debe haber al menos una barra en cada esquina del estribo.

Por torsión y corte combinado, agregar armadura de corte de modo que:

Avs=Vsfy⋅d