7.- Losas

w : deformación vertical de la losa

q : carga uniformemente distribuida

D: constante que depende de varios factores (momento de inercia de la placa, modulo de elasticidad de la placa, apoyos)

δ4wδx4+2⋅δ4wδx2δy2+δ4wδy4=qD

Integral de la deformada o flecha  Deformación angular

Integral de la deformación angular  carga

Integral de la carga corte

Integral del corte  momento

Marcus hizo la integración de la ecuación diferencial para distintos casos, por lo que se ocupan tablas.

Casos:

lx : luz menor de una losa

ly : luz mayor de una losa

Sea:

ε=lylx≥1

1≤ε≤2: losa es cruzada, es decir, ambas direcciones son importantes.

ε>2: losa tiene una dirección importante, el lado de luz menor.

Cuantía mínima por retracción: ρ=0.0018

Determinación del espesor de la losa:

Se define esbeltez como: λ=lid

li: luz entre puntos de inflexión li=k⋅lx

d: altura útil.

El valor de k depende de  y del tipo de losa:

| apoyo |  | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2a |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 2b |  | 0.80 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| 3a |  | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 3b |  | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.88 |
| 4 |  | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| 5a |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 5b |  | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.75 |
| 6 |  | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |

Si li≤4.5  = 35

Si li≥8 se obtiene de la siguiente tabla:

| c | s | 1400 | 2000 | 2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | 35 | 35 | 30 |
| 60 |  | 35 | 32 | 28 |
| 80 |  | 32 | 30 | 26 |
| 100 |  | 30 | 28 | 24 |
| 120 |  | 28 | 26 | 22 |

Para valores de li entre 4.5 y 8  se interpola entre 35 y el valor de la tabla.

De tablas (Hahn, Stiglat) se obtiene “m”.

Se define K=q⋅lx⋅ly

Luego se determina: M=Km , que es el momento de una losa en una dirección dada, que hay que equilibrar con las losas vecinas en el caso de un campo de losas.