#### Pregunta 1

a) Suponga que usted está estudiando la generación de viajes en una cierta ciudad, para lo cual utiliza un modelo de análisis por categorías, basado en una encuesta de viajes, en que ha dividido los hogares según número de personas y tasa de motorización. Se tiene una muestra que corresponde al 10% de la población. Los resultados se reportan en las tablas siguientes:

| Muestra de viajes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nº de | Tasa de motorización |  |  |
| personas | 0 | 1 | 2 ó más |
| <4 | 997 | 840 | 604 |
| 4 | 512 | 3549 | 1657 |

| Distribución de hogares en la muestra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de personas | Tasa de motorización |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 ó más | Total |
| <4 | 300 | 200 | 100 | 600 |
| 4 | 100 | 500 | 200 | 800 |
| Total | 400 | 700 | 300 | 1400 |

Considere que todas las zonas tienen igual cantidad de hogares, y que hay un total de 100 zonas. En todos los casos en que carezca de la información sobre distribución en la población, asuma homogeneidad.

Calcule la cantidad de viajes generados por

- Una zona en que sólo hay hogares con dos o más autos.

- Una zona en que el 50% de los hogares tiene un auto y el 50% no tiene auto

b) Suponga que además, se cuenta con el siguiente modelo de regresión lineal desagregado a nivel hogar, previamente calibrado por un experto:

V = 2.23 + 1.59Z4 + 3 (1 − 0.5X0 − 0.2X1)    	M1

donde

Z4 =1 si el hogar tiene 4 ó más personas	X0 =1 si el hogar no tiene auto

X1 =1 si el hogar tiene 1 auto

Otro especialista propone un modelo (también desagregado por hogar) de la forma:

V = β1+β2Z4+β3X1+β4X2		M2

donde la nueva variable es:  X2 =1 si el hogar tiene 2 ó más autos

¿cuál es el signo esperado de los parámetros beta y qué relaciones de orden se puede establecer entre ellos? Además, señale cómo se espera que sea β1en relación a la constante del modelo M1. Explique.

a)	Primero se calculan las tasas de generación de viajes por hogar:

Como el tamaño de muestra es 10% y hay 100 zonas, cada zona tiene 140 hogares. Aplicando las proporciones que se dan en la muestra:

- Una zona en que sólo hay hogares con dos o más autos:

- Una zona en que el 50% de los hogares tiene un auto y el 50% no tiene auto:

b)	Como los modelos están calibrados con variables Dummy, los parámetros (o suma de ellos) representan directamente los viajes generados por una categoría de hogar:

- Para un hogar sin autos y menos de 4 personas (A), no se activa ninguna variable, luego V = β1>0, necesariamente.

- Para un hogar con 1 auto y menos de 4 personas, V = β1+β3 (1). Se espera que estos hogares generen más viajes que (A) ⇒β3>0

- Para un hogar con dos o más autos y menos de 4 personas, V = β1+β4(2), por la misma razón que el caso anterior⇒β4>0

- Por último, para un hogar sin autos con más de 4 personas: V = β1+β2, que al tener más personas que (A) también se espera que genere más viajes⇒β2>0

Uniendo (1) y (2), y sabiendo que en promedio un hogar con 2 ó más autos debiera generar más viajes que uno con 1 auto, β4>β3..

Por construcción, la constante de M1 representa los viajes generados por hogares con menos de 4 personas y 2 ó más autos, mientras la constante de M2 (β1) representa los viajes de un hogar sin autos y menos de 4 personas. Luego, por la variable tasa de motorización, β1<5.23