Clase Auxiliar CI43B 28 de Septiembre

Funciones de costo de transporte

Problema 1

La empresa de transporte RconR opera en la actualidad un sistema cíclico simple sin carga de retorno y desea saber si debe ampliar su operación pasando a operar con carga de retorno. Se sabe que el flujo entre 1 y 2 siempre es mayor que el de retorno (y12> y21). Se tiene la siguiente información técnica y de precios:

K: Capacidad de los vehículos.

: Capacidad de carga/descarga de los terminales [Unidades físicas/hr.]

dij: Distancia entre i y j [km]

: Número de hombres requeridos para operar 1 vehículo.

: Número de hombres requeridos para operar un sitio de carga/descarga.

: Tasa salarial [$hombre/hr]

g: Rendimiento de los vehículos (combustible) [lt./Km.]

Pg: Precio del combustible [$/lt.]

P: Precio por hr. de 1 sitio de capacidad .

PK: Precio por hr. de 1 vehículo de capacidad K.

Además se sabe que independiente de la carga transportada la velocidad que desarrolla un vehículo es v [Km./hr] y que los sitios de carga/descarga son específicos en su uso (operan sólo para cargar o descargar).

Recuerde que:

B: Tamaño de la flota

f: Frecuencia [veh/hr.]

tc: Tiempo de ciclo [hrs.]

kij: Tamaño de los embarques.

(Suponga que es posible utilizar fracciones de vehículos)

Se pide a Ud. como experto en transporte:

- Encontrar la función de costos en función de los flujos y las distancias para una empresa que opera con carga de retorno, para ello asuma que existe un costo fijo asociado al uso de la vía C0 que es cobrado a cada empresa sin importar su tamaño.

# Problema 2

Una Empresa de transporte sirve 6 pares O-D indicados en la figura. Usando la red allí presentada. En una perspectiva de LP se sabe que el gasto por pasajero adicional, en cada terminal disminuye con el volumen total de llegadas y salidas, que el gasto marginal en estas es insensible al flujo y que el gasto en vías crece con el flujo total en cada tramo a tasas decrecientes. Las funciones de gasto en terminales T y en vías V son conocidas al igual que el gasto por cada pasajero debido al uso del vehículo (b)

- Construya una función de costos representativa del servicio.

- Analice la complementariedad de costos entre los flujos y12,y23

- Analice las economías de diversidad entre (y13,y31(y el resto))

- Compare los costos marginales de y12 e y13