#### CI51D/CI71I

##### CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

Por: Jorge Castillo G.

MEDICIÓN DE CONCENTRACIONES

Una gran cantidad de parámetros de calidad corresponde a las concentraciones de elementos y sustancias.

Unidades de concentración: mg/l  gr/m3  ppm

Métodos para medir concentraciones :	Gravimétricos

Volumétricos

Colorimétricos

Instrumentales

1) Métodos gravimétricos : consisten en separar la sustancia del agua y luego pesarla en una balanza.

Se utiliza balanza de precisión capaz de medir 10-4 gr

La separación puede ser por disecación o evaporación (P. Ej. sólidos fijos y volátiles), por filtración (P. Ej. sólidos filtrables y no filtrables), o por precipitación-filtración (P. Ej. determinación de sulfatos con cloruro de bario).

Ejemplos :

a) Medición de sólidos por evaporación en estufa a 105º C o en mufla (cápsula de porcelana) a 550º C para medir sólidos totales, fijos y volátiles. Los sólidos que quedan  luego de evaporar a 105ºC corresponden a los totales. Los que quedan después de evaporar a 550ºC corresponden a los fijos. La diferencia entre los totales y los fijos corresponde a los volátiles.

b) Medición de sólidos suspendidos y disueltos por filtración en papel filtro de fibra de vidrio de 1,5µ.  Se seca a 104º C.

c) Precipitación – filtración en medición de sulfatos con papel de celulosa calcinable de 2,5µ :

HCl

SO42-     +	BaCl2      →  	  BaSO4 (en forma de cristales de color blanquizco) + Cl-

2) Métodos volumétricos:  Consisten en medir un cierto volumen de reactivo de concentración conocida y determinar la concentración del parámetro que interesa medir a través de relaciones estequiométricas (es decir, de la proporción teórica en que deberían combinarse los reactivos). También se incluye dentro de este método la medición de sólidos sedimentables en cono Imhoff.

Ejemplos:

a) Determinación de sólidos sedimentables en cono Imhoff

b) Determinación de cloruros con nitrato de plata y cromato de potasio.

Titulación con solución estándar, usando una bureta graduada

Indicadores de fin de la reacción

###### Titulador  (nitrato de plata):  		AgNO3

###### Indicador (cromato de potasio): 	K2CrO4

El ión Ag+ reacciona con la Cl- para formar AgCl (cloruro de plata).  Cuando ya no queda ión cloruro, reacciona la plata con el ión cromato (CrO42+), formando cromato de plata como un precipitado de color rojo.

NaCl		→  AgCl	+	NaNO3

AgNO3	+

K2CrO4	→  KNO3	+	Ag2CrO4

Precipitado

de color rojo

3) Métodos colorimétricos: En general consisten en producir una reacción con el elemento o compuesto que se desea medir para formar un compuesto coloreado.  La concentración de éste se mide mediante comparación de color y se relaciona con la del compuesto a medir mediante simple correlación (curvas de calibración).

La comparación de color puede ser visual o instrumental

Ejemplo:  determinación de cloro residual con ortotolidina o PDP.

COLORIMETRO:  Determina la absorción de color en una muestra mediante un filtro que selecciona un rango de longitudes de onda y una celda fotoeléctrica.

# COLORÍMETRO

Fuente de luz

blanca

Filtro

Muestra

Celda

fotoeléctrica

4) Métodos instrumentales: Se basan en diversos principios que dependen, en general de un instrumento

a) ESPECTROFOTOMETRO:  Como el colorímetro, pero en lugar de filtro tiene un prisma que permite seleccionar cualquier longitud de onda. Puede trabajar en el espectro visible (longitudes de onda en torno a 1 μ), infrarrojo (hasta 300 μ) o ultravioleta (hasta aproximadamente 10-4 μ). Las ondas electromagnéticas tienen longitudes de onda que van desde los 3·1010 μ (3·104 metros), para las ondas de radio de frecuencia muy baja (ULF), hasta 3·10-6 μ, para los rayos gamma.

###### ESPECTROFOTÓMETRO

Fuente de  luz

blanca

Prisma

Muestra

Celda

fotoeléctrica

###### b) FOTOMETRÍA DE LLAMA: Se usa para determinar metales alcalinos y alcalino-térreos.  Determina la intensidad lumínica emitida por el elemento en una longitud de onda específica al ser excitado en una llama.

Muestra

atomizada

Prisma

Selector

Celda

fotoeléctrica

c) ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA: Se utiliza para cationes, principalmente metálicos,  como cobre, hierro, magnesio, níquel, cromo, cinc, mercurio, etc. Determina la cantidad de luz absorbida por una llama con elementos excitados para una longitud de onda específica. Se necesita un emisor de luz monocromática (lámpara) diferente para cada elemento que se quiere medir.

Fuente de luz

monocromática

Prisma

Celda

fotoeléctrica

Muestra

atomizada

Selector

d) FLUORÓMETRO: Mide sustancias fluorescentes, es decir, que emiten luz visible al ser iluminadas por una luz ultravioleta. Se usa principalmente para medir bajas concentraciones (del orden de 10-4 mg/l) de trazadores ultravioleta, tales como la Rodamina B y el Pontacyl  Pink.

Fuente de luz

Filtro UV

Filtro

secundario

Celda

fotoeléctrica

e) CROMATOGRAFÍA: Puede ser de fase gaseosa y líquida y permite identificar compuestos orgánicos específicos.

Inyección

Columna

cromatográfica

Detector de masas

Fuente de gas

portante

f) ESPECTROMETRÍA DE MASAS