4.- LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

según calidad del agua en su estado natural

Definición

Según usos del agua

Definición:  “Toda condición del agua que perjudique a alguno de sus usos.”

Usos del agua:

Bebida		recreación y estética		generación de energía

Riego		preservación vida natural	disposición de residuos

navegación   	usos industriales		transporte (minerales)

#### TIPOS DE CONTAMINACIÓN

Actividad doméstica

Cultural	Actividad industrial

Actividad agropecuaria

Según su origen

Eutroficación

Natural	Estratificación

Mineralización

Sedimentos

4.1.- ACTIVIDAD DOMÉSTICA

Sistemas de alcantarillado concentran el problema en uno o más puntos, generando un nuevo problema.  Ej.:  Talca, Paris y Londres.

Aumento sostenido de relación población/recurso de agua

Caudales : apróx. 200 litros/persona*día

Coeficiente Harmon  (1918, Toledo, Ohio) :

C = 1+ 144+P

Hacer tabla de calidades  características aguas servidas s/libro y datos chilenos.

DBO5 :  50  -  100 mg/l ;  54 gr/hab*díA.  Chile  30 – 35 gr/hab*día

Población microbiana :	Bacterias

Virus

Quistes de ameba

Parásitos

10  colifecales/100 ml

Coliformes totales: 100.000 millones/persona · día

Fecales :    2.000

4.2.- ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

Muy variada.  Relación proceso contaminante

Nelson Nemerof :  Theories and practices of industrial wastte treatment.  Addison-Wesley                   Pub.  Co.  1963.

Relaves mineros :	sedimentos

pH

Molibdeno

Acidificación por oxidación de piritas férricas por bacterias oxidadoras de sulfuros (thiobaciluus thioxidans) y bacterias filamentosas del fierro.

FeS2  +  H2O  +  O2  +  bacterias    FeSO4  +  H2SO4

##### FeSO4  +  H2O  +  O2  +  bacterias    Fe2 (SO4) 3  +  H2SO

Fe2 (SO4)3  +  H2O  +  O2  +  bacterias    Fe (OH)3  +  H2SO4

Población equivalente :

Ejemplos :	Caudal

DBO

Descarga a los sistemas de alcantarillado

Protección de las tuberías

Protección de los sistemas de tratamiento

4.3.- ACTIVIDAD AGROPECUARIA

La contaminación del agua por efecto de la actividad agropecuaria se produce principalmente por ytres mecanismos : el aumento de la salinidad del agua y del suelo, el efecto de los residuos animales y el empleo de pesticidas.

a) Salinidad del agua y del suelo.- El riego tiende a producir un aumento de la salinidad del agua y del suelo por las pérdidas de agua libre de sales a través de la evaporación y la transpiración  de las plantas.  La práctica del riego tiende a aumentar la superficie de agua disponible para evaporación, aumentando la concentración del agua que queda adherida a las partículas del suelo, o bién, dejando en éste un residuo salino cristalizado.  La reutilización de los excedentes de riego en riego de predios ubicados aguas abajo en la cuenca produce un incremento gradual de la salinidafd, a la que se suma el efecto de la

evaporación natural del agua.

La acumulación de sal en el suelo obliga a su lixiviación periódica, normalmente mediante riegocpor inundación, lo cual redunda en una mayor demanda de agua.

En la figura se muestra esquemáticamnete la forma como se incrementa la salinidad del agua por efecto del riego.

#### Esquema del incremento de la salinidad del agua y del suelo producidido

por el riego.

El incremento de la salinidad en el suelo puede producir problemas de fitotoxicidad en cultivos sensibles, por ejemplo los cítricos, que son muy sensibles al sodio.

También puede producir una disminución del agua disponible para la planta al reducir la presión osmótica en los capilares de las raíces, pudiendo incluso producir un revertimiento del proceso y la consiguiente disecación de la planta.

Otro efecto producido por la salinidad, especialmente en la forma de ión sodio, es la cementación de lños suelos finos, reduciendo su capacidad de infiltración (ver parámetro RAS).

b) Residuos animales

Los residuos animales se pueden incorporar al agua mediante dos mecanismos:  desdre áreas de cultivo abonadas con estiércol y desde corrales.

#### TASAS DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ANIMALES

| Animal | ##### Peso (kg) | Residuos (kg/día) | ##### DBO (kg/día) | Nitrógeno (Kg/día) | ##### Fósforo (kgP2O5/día) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaca (carne) Vaca (leche) Cerdo Pollos | 500 500 50 2,5 | 4,5 4,5 4,1 0,27 | 0,45 0,55 0,115 0,007 | 0,136 0,181 0,027 0,0014 | 0,045 0,045 0,009 0,0014 |

Fuente: Agricultural Practices and Water Pollution control.

Ejemplo chileno:

Un criadero con 35.000 cerdos produce diariamente 900.000 litros de agu/día, con una DBO del orden de 6.000 mg/l, lo que da tasas de 25 l/cerdo  249 · día y 154 gr/cerdo · día.  Las altas tasas de DBO y de consumo de agua se deben a que en Chile la operación de los criaderos no está orientada al control de la contaminación.  El tratamiento de estos residuos mediante lagunas aeróbicas requeriría de unas 30 hectáreas (basado en una carga máxima de unas 200 kg  DBO/há.·día).  En general, si se quiere tratar las aguas servidas de cerdos mediante lagunas de estabilización aeróbicas, se requiere del orden de una hectárea por cada mil cerdos.  (datos del criadero Soc. Agrícola El Monte).

Una mejor alternativa de manejo del problema consiste en la disposición separada de los sólidos, en seco, y el tratamiento sólo de las aguas estrictamente necesarias para el lavado.

Se estima que un cerdo produce diariamente unos 4 kg de materia sólida, lo que equivale a poco más de 4 litros (densidad de 0,96 kg/l).  Por lo tanto, una población de 35.000 cerdos genera disriamente unos 140 metros cúbicos de residuos sólidos (6x6x4 m), con un contenido de humedad del orden de 90%.  Si este residuo se seca hasta alcanzar un contenido sólido de un 20%, su volumen se reduce a la mitad, es decir a unos 70 metros cúbicos.

#### INFECCIONES TRANSMITIDAS POR LOS DESCHOS ANIMALES

Ántrax			histoplasmosis			newcastle		leptospirosis

Cocidiosis		cólera porcina			ornitosis

Encefalitis		bronquitis infecciosa		gastrenteritis

Erisipela		mastitis			salmonelosis

c) Contaminación por pesticidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas) y fertilizantes.

4.4.- CONTAMINACIÓN NATURAL

a) Eutroficación

Ciclos de los nutrientes

Macronutrientes : CHONSP

Nutriente limitante, son más importantes sólo por su disponibilidad limitada en relación a la demanda en un ecosistema determinado.

Micronutrientes : 30 a 40 otros elementos

Ejemplo:  El molibdeno se necesita para la fijación del nitrógeno por algas verde-azules

Ciclos de los nutrientes se examinan en forma separada sólo por conveniencia.  Sin embargo esto puede inducir a error si no se tiene presente que todos los “ciclos” ocurren en forma simultánea y y completamente interrelacionada.  En rea lidad, más que estar relacionados, los ciclos son parte de un mismo proceso.

###### Ciclo del Carbono

Si no se liberara el carbón en forma de CO2 la fotosíntesis se detendría en cuestión de días.

Fotosintesis

Alimentación

Muerte y residuos

Descomposición y sintesis

Además de la fijación del carbono realizada por las reacciones de fotosintesis, existe fijación realizada por :

Bacterias quimioautotróficas

Algunos orgánismos heterotróficos

Ej: “Mold” neurospora crassa puede condensar el CO2 con ornitina para formar citrulina.

Aerobacter aerogenes fija el carbón en forma de purinas mediante piramidinas.

Muchas bacterias requieren CO2 para crecer.

Celulas animales pueden condensar carbón con acetil coenzima  A  para formar malonyl – coenzima  A.

###### CICLO DEL CARBONO

CONSUMIDORES

SECUNDARIOS

CONSUMIDORES

PRIMARIOS

MUERTE Y DESECHOS

MUERTE Y DESECHOS

MUERTE Y DESECHOS

LUZ

ALIMENTACION

ALIMENTACION

FUENTE DE

ENERGÍA

SÍNTESIS

ENERGÍA

RESPIRACIÓN

ENDÓGENA

FOTOSÍNTESIS

###### Ciclo del Nitrógeno

Nitrato  (+5) es la forma más oxidadda de nitrógeno

NH3 (-3) es la forma más reducida de nitrógeno

El nitrógeno gas, aunque comprende aproximadamnte el 80% del aire, generalmente no está disponible para la mayioría de las reacciones biológicas en su forma elemental, debido a que ésta es relativamente inerte del punto de vista químico.

La fijación o transformación en formas utilizables por los seres vivos es realizada por muchos microorganismos, incluyendo bacterias anaeróbicas y muchas algas verde-azules.

Antiguamente se creía que sólo se fijaba el nitrógeno por efecto de la simbiosis planta-Rhizobium en las raíces de las leguminosas y la Azotobacter en el suelo.

El nitrógeno gas aparentemente se absorbe  por una molécula de una enzima denominada nitrogenasa que interactúa con una enzima hidrogensa para dar un complejo enzimático de nitrógeno que es  subconsecuentemente reducido a amonio.  En las bacterias anaeróbicas el ácido pivúrico es una de las fuentes de nitrógeno para la reacción.  Por otra parte, el ácido pivúrico es uno de los subproductos metabólicos claves de las reacciones de fermentación que ocurren en ambientes pobres en oxígeno disuelto.

Asimilación   (NH4,   nitratos   ----->   nitrógeno orgánico)

Mineralización o amonioficación

Nitrificación

Nitrosomas	ph <  6,0

Nitrobacter	inhibidas a pH < 9,5	(meta

Denitrificación:  NO3 ---->  NO2---->  N2O  ----> N2  (bacterias anaeróbicas denitrificadoras)

Fijación :  N2  ---->  N  orgánico

Bacterias fijadoras del nitrógeno

Nódulos en raices de legumbres

Algas verde-azules (requieren molibdeno)

Transformaciones del nitrógeno en el agua.

###### Ciclo del fósforo

La eutroficación es un proceso natural que ocurre en todos los lagos consistente en la acumulación gradual de biomasa y nutrientes, los que tienden a formar sedimentos que van lentamente ocupando el volumen del lago hasta transformarlo en un pantano.

Proceso natural, área de drenaje aporta nutrientes, acumulación de fosfatos.

Clasificación de lagos

Oligotróficos

Mesotróficos

Eutróficos

Se denomina nutriente limitante a aquel elemento que se encuentra presente en menor proporción en relación a la demanda.

Eutroficación cultural

Detergentes, fertilizantes, aguas servidas

Fuentes de  nutrientes

Efectos de la eutroficación

Algas, turbiedad, disminución del OD, aumento P y N, aumento de temperatura, efecto nocturno.

Ejemplos lagos Tahoe y Erie

Indice de eutroficación:  Se considera un lago eutrófico si su contenido de clorofila “a” es mayor  de 10 mg/m3 y la concentración de clorofila se relaciona con la de fósforo a través de la relación (Vollenweider):

C	=	0,48 · P0,73 en que  P  es la carga normalizada de fósforo, expresado como

P	=	(L(P)/qs) / (1+ ? T)  siendo

P la carga normalizada de fósforo

L (P) la carga superficial anual de fósforo  (mg/m2 año)

T el tiempo de residencia

qs la profundidad media/T  (m/año)

b) Estratificación térmica

relación densidad-temperatura

perfiles estables e inestables

estratificación de invierno y de verano

vuelco otoñal y primaveral

destratificación

c) Mineralización

Calizas  (CaCO3)   dureza, alcalinidad

Yeso  (CaSO4)  dureza, sulfatos

NaCl,  KCl   salinidad

Piritas y sulfuros de cobre   Cu, Fe, sulfatos, acidez

d) Sedimentos

Ocupan volumen en embalses y producen enbancamiento de cauces naturales y artificiales.

Reducen rendimiento de cosechas por sofocación del suelo.

Reducción fotosíntesis (riego por aspersión)

Obstrucción de boquillas (riego por goteo)

Interfieren con vida acuática bentónica

Reducen valor estético y recreacional

Aumentan costos de tratamiento

5.- 	ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Desde el punto de vista administrativo, las alternativas de control de la contaminación del agua varían entre la legislación restrictiva y los instrumentos económicos de gestión.

Desde el punto de vista tecnológico las alternativas son más variadas, siendo las siguientes las más importantes:

5.1.- Alejamiento

5.2.- Dilución

5.3.- Autopurificación

5.4.- Control de fuentes

5.5.- Tratamiento.

5.1.- Alejamiento

Consiste simplemente en transportar las aguas contaminantes hacia lugares donde no produzcan daño o produzcan un daño menor.  Ejemplos típicos de estas alternativas son la construcción de interceptores y emisarios (caso Zanjón de la Aguada y río Mapocho), la conducción a través de canales o ríos (los mismos casos, en la actualidad), las descargas al mar (Arica, La Serena), la infiltración en pozos (algunas industrias de Santiago), la disposición en la tierra (es más bienn tratamiento?), las lagunas de evaporación (igual).

5.2.- Dilución

Normalmente los problemas de contaminación están asociados no tanto a las cantidades de contaminantes como a las concentraciones de ellos que se producen localmente.  De echo si todos los contaminantes se distribuyeran uniformemente en el planeta no serían capaces de producir ningún daño.

El control mediante dilución se basa en el aprovechamiento eficiente de los caudales de los cuerpos receptores para lograr reducir las concentraciones hasta niveles no contaminantes.

Si	Qr  es el caudal de un río

q  el caudal de la descarga contaminante

Cr  es la concentración de la descarga

c   es la concentración de la descarga

entonces la concentración resultante aguas abajo de la descarga, después que ésta se ha mezclado completamente con las aguas del río, se puede calcular, si no existen reacciones que ocurran rápidamente, mediante un simple balance de masas en torno al punto de descarga, como sigue :

QrCr	+  qc	=  CQ  =  c(Qr  +  q)

C = QrCr + qcQr + q = aCr + βcSiendo  C  la concentración resultante y  Q   el caudal resultante, aguas abajo de la descarga.

La concentración resultante es una combinación lineal de las concentraciones del río y de la descarga.  Los coeficientes de proporcionalidad son los porcentajes de los caudales respectivos, con respecto al caudal total.  De este modo, mientras más importante sea el caudal de la descarga con respecto al caudal del río, la concentración resultante será más cercana a lña descarga.  Por esto, desde el punto de vista de la capacifdad de dilución del agua, interesa caracterizar los caudales m´s bajos del cuerpo receptor.

DISTRIBUCIÓN TIPICA DE CAUDALES EN LOS RIOS

PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA

EFECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REGULACIÓN

CURVAS DE EXCEDENCIA DE CONCENTRACIONES

5.3.- Autopurificación

Contaminación es estado inestable

Materia orgánica tiende a descomponerse

Sólidos tienden a sedimentar

Microorganismos tienden a morir

Sustancias disueltas tienden a diluirse indefinidamente

Existe tendencia natural a la descontaminación

Tratamiento básicamente simula los procesos naturales

Aireación

Descomp. De la materia orgánica (aeróbica, anaeróbica)

Sedimentación

Filtración, volatilización, etc.

5.4.- Control de las Fuentes

Es el único método válido para las fuentes no puntuales, que no pueden ser tratadas.

Ejemplos:

Pesticidas

Fertilizantes

Aguas subterráneas contaminadas por riego con aguas servidas

Recarga de los ríos, recuperaciónes de riego

Contaminación por sedimentos a través de la erosión

Disminución de cargas contaminantes industriales

5.5.- Tratamiento

4 niveles :	preliminar

primario

secundario

terciario