#### CI 51D/CI71I.  Contaminación de Recursos Hidráulicos

##### Semestre Primavera de 2005

##### Ejercicio Nº4

Se tiene un desarrollo industrial que genera contaminantes líquidos, produciendo un deterioro de los cuerpos receptores de éstos.  Se ha estimado que el daño producido por la contaminación es

D = 10 A 2P

Donde D es el daño en unidades monetarias por unidad de tiempo ($/año).

A es el nivel de contaminación en unidades de concentración ambiental.

P es un índice de desarrollo que tiene valor 1 para las condiciones actuales.

Por otra parte, el costo asociado  al tratamiento se puede expresar como

C =16.000E−16 en que

C es el costo en unidades monetarias por unidad de tiempo y

E es la concentración de contaminantes en el efluente industrial

Un modelo matemático ha establecido que las concentraciones ambientales y las concentraciones de los efluentes se relacionan según la expresión

A = E100

a)	Encontrar los niveles de contaminación ambiental y de emisión óptimos desde el punto de vista económico.

b) 	Establecer un sistema de impuestos a la contaminación ($/año por unidad de emisión en exceso del nivel óptimo), que permita alcanzar el nivel de contaminación óptimo.

c)	¿Cuál sería la calidad ambiental resultante si se estableciera un impuesto de 0,2 $/año· unidad de emisión en exceso?

d)	Bajo el supuesto que la tasa de impuesto es de 0,2 ¿Qué fracción del exceso de residuos eliminaría una industria que descarga emisiones con una concentración de 500 unidades?

- Si la industria del caso d) opta por pagar impuestos en lugar de someter los residuos a tratamiento, calcule los impuestos pagados anualmente (para la tasa óptima y para la tasa de 0,2) y el daño ambiental producido por el exceso de descarga  por sobre el nivel de emisión óptimo y comente la relación existente entre estos valores. Calcule, además, la relación entre los impuestos pagados y el daño ambiental, para el caso en que la industria opta por pagar impuestos y tratar sus residuos de manera de minimizar sus costos.

- ¿Cuánto debería incrementarse el índice de desarrollo para que el nivel de contaminación ambiental considerado óptimo se redujera en un 10%?.

Entregar en papel el viernes 14 de octubre