ANTEPROYECTO “NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS continentales superficiales en LA CUENCA DEL MAIPO”

# FUNDAMENTACION

La cuenca hidrográfica del Maipo debe su nombre a su principal afluente, el río Maipo. Dicha cuenca hidrográfica posee la más alta concentración de habitantes del país y en ella radica el centro político, comercial, industrial, portuario y de comunicaciones.  Esta cuenca hidrográfica cubre casi la totalidad de la superficie de la Región Metropolitana, perteneciendo también una fracción a la Provincia de San Antonio en la Región de Valparaíso y a la Provincia del Cachapoal de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme.

El río Maipo, principal cauce de la cuenca hidrográfica, constituye la fuente primordial de agua potable de la Región Metropolitana y de la Provincia de San Antonio, en la Quinta Región de Valparaíso.  En la Región Metropolitana, el río Maipo atiende alrededor del 70% de la demanda actual de agua potable, y cerca de un 90% de las demandas de regadío. El río Mapocho, segundo cauce en importancia dentro de la cuenca hidrográfica, constituye el principal receptor de las descargas de aguas servidas domiciliarias y residuos industriales líquidos.

En términos cualitativos, el agua constituye una parte esencial de los ecosistemas acuáticos de la cuenca hidrográfica del Maipo.  Una reducción de la calidad del recurso, genera efectos negativos sobre dichos ecosistemas, por lo que es necesario recuperar o mantener la calidad de sus aguas para la conservación de dicha diversidad, no sólo por su valor intrínseco, sino también por su servicio fundamental para el ser humano.

La actividad humana ha generado riesgos para la protección y conservación del medio ambiente, así como para la preservación de la naturaleza asociada a dicho territorio. Algunas actividades humanas que han producido efectos son, entre otras, la deforestación de las laderas, la extracción irregular de áridos, la pérdida de suelo y las fuentes puntuales y difusas que vertieron sus contenidos a los cuerpos receptores sin tratamiento durante años en la cuenca.

Sin perjuicio de lo anterior, se han promovido y generado a la fecha iniciativas tendientes a revertir el daño producido en el tiempo.  De esta manera, se cuenta actualmente con el 75% de las aguas servidas tratadas en la Región Metropolitana y en términos de gestión normativa, se cuenta con el 100% de las normas básicas de emisión elaboradas.  Respecto de la conservación de la biodiversidad, se ha logrado avanzar en el establecimiento de estrategias regionales que apuntan a dicho fin.

Para seguir adelante en este proceso, se hace necesario contar con una norma secundaria de calidad de aguas continentales superficiales en la cuenca hidrográfica del Maipo, capaz de establecer objetivos de calidad, maximizando los beneficios sociales, económicos y medioambientales.

Dado que las decisiones que se tomen durante el proceso de dictación de la norma en la cuenca hidrográfica del Maipo afectarán directamente a los objetivos y metas de calidad del recurso hídrico en tres regiones, bajo el principio de manejo integrado de cuenca hidrográficas, de economía de gestión y de eficiencia, se hace necesario elaborar una normativa que integre estas regiones bajo una misma cuenca hidrográfica.

La presente norma de calidad tiene como objeto constituirse en un instrumento básico para el desarrollo sustentable de la cuenca hidrográfica, al establecer las condiciones en que el agua puede considerarse libre de contaminación.   De esta manera, se busca prevenir el deterioro ambiental, recuperar, proteger y conservar la biodiversidad acuática y la calidad básica de las aguas continentales superficiales de la cuenca hidrográfica del Maipo.

La presente norma de calidad se basa fundamentalmente en los antecedentes de la Guía CONAMA para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas, de la cual adopta como objetivos mínimos de calidad para toda la cuenca, las clases 1 y 2.

La norma de calidad será un instrumento fundamental en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de los organismos públicos regionales con competencia ambiental.  Asimismo, servirá de base para la dictación de las normas de emisión de aguas residuales futuras en la cuenca hidrográfica y para la dictación en su caso, de los planes de prevención y de descontaminación.

OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º	El presente anteproyecto establece las normas secundarias de calidad ambiental de las aguas continentales superficiales para la cuenca hidrográfica del río Maipo.

El objetivo general del anteproyecto consiste en establecer los valores de las concentraciones y periodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la recuperación, protección o conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza.

Los cauces a ser regulados en la cuenca hidrográfica del Maipo son los siguientes:

Ríos Maipo, Volcán, Yeso, Colorado, Olivares, Angostura en su tramo correspondiente a la Región Metropolitana, Mapocho, San Francisco, Molina, y los esteros Yerba Loca, Lampa, Arrayán, Colina y Puangue.

No se aplicarán las disposiciones del presente anteproyecto a las aguas minerales.

# TITULO I

# DEFINICIONES

- Artículo 2º	Para los efectos de lo dispuesto en este anteproyecto, se entenderá por:

- Aguas continentales superficiales: Son las aguas terrestres definidas en el artículo 2º del Código de Aguas como aquellas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre y que pueden ser corrientes o detenidas. Son aguas corrientes las que escurren por cauces naturales o artificiales. Son aguas detenidas las que están acumuladas en depósitos naturales o artificiales, tales como lagos, lagunas y embalses. Sin embargo, para estos efectos, no se incluyen las aguas que fluyan por cauces que no constituyan bienes nacionales de uso público, ni las aguas minerales.

- Area de vigilancia: Es el cuerpo o curso de aguas superficiales continentales, o parte de él, para efectos de asignar y gestionar la calidad. Dicha área corresponde a la establecida en el artículo 3º de este anteproyecto.

- Autoridad competente: Corresponde a los organismos públicos señalados en el artículo 12°.

- Calidad actual: Es la unidad o concentración de un compuesto o elemento en el cuerpo o curso de agua continental superficial, que corresponde a la expresión objetiva de las características físico-químicas y biológicas que tiene el agua, y que esta determinada por los efectos antrópicos y naturales. Representa la situación actual y permite interpretar el estado en que se encuentran las aguas.

- Aguas minerales: Aguas naturales que emanan de la tierra, de composición constante y que por su constitución o propiedades físico – químicas o biológicas, son susceptibles de aplicaciones terapéuticas, higiénicas o profilácticas.

- Calidad natural: Es el valor de la unidad o valor de la concentración de un elemento o compuesto en el cuerpo y/o curso de agua continental superficial, que corresponde a la estimación de la situación original del agua sin intervención antrópica más las situaciones permanentes, irreversibles o inmodificables de origen antrópico. Esta calidad será de conocimiento público y será determinada por la Dirección General de Aguas.

- Comunidades acuáticas: Conjunto de poblaciones biológicas que tienen en el medio acuático superficial continental o marino, su medio normal o más frecuente de vida y que dependen directa y/o indirectamente de éste.

- Intervención antrópica: Intervención del hombre que altera la calidad de las aguas mediante actividades tales como la modificación de la morfología de un curso de agua, extracción de caudal, o descarga directa o difusa de contaminantes a cuerpos o cursos de agua receptores.

- Metal esencial: Metal requerido por los organismos vivos para su supervivencia por ser  constituyentes de proteínas esenciales para la fisiología celular.

- Percentil: Corresponde al valor “q” calculado a partir de los valores efectivamente medidos para cada elemento o compuesto en cada estación de monitoreo. Todos los valores se anotarán en una lista establecida por orden creciente para cada área determinada: X1 X2…Xk…Xn-1Xn.. Para este caso, el percentil 66 será el valor del elemento de orden “k” para el que “k” se calculará por medio de la siguiente fórmula:  k =q*n, en donde “q=0,66 y “n” corresponde al número de valores efectivamente medidos.

- Programa de Control o de Vigilancia:  Programa sistemático de monitoreo o conjunto de ellos, destinado a caracterizar, medir, controlar o evaluar la variación de la calidad de las aguas en un periodo de tiempo y en un espacio determinado.

- Sólidos disueltos y suspendidos: Son aquellos que se adecuan a las definiciones contenidas en los puntos 5.52.1 y 5.52.4, respectivamente, de la NCh 410.Of96.

TITULO II

- NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL para LA PROTECCION DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL MAIPO

Artículo 3º	Las áreas de vigilancia correspondientes a cada cauce normado en la cuenca hidrográfica del Maipo, son los que a continuación se indican:

TABLA N° 1

| CAUCE | TRAMO | Desde /hasta | Coordenadas UTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |
| Río Maipo | MA-TR-10 | De: Naciente río Maipo Hasta: Confluencia río Volcán | 420312 | 6212344 |
|  |  |  | 387163 | 6258850 |
|  | MA-TR-20 | De: Confluencia río Volcán Hasta: Confluencia río Colorado | 387163 | 6258850 |
|  |  |  | 385737 | 6261227 |
|  | MA-TR-30 | De: Confluencia río Colorado Hasta: Confluencia río Angostura | 373140 | 6281667 |
|  |  |  | 325130 | 6258137 |
|  | MA-TR-40 | De: Confluencia río Angostura Hasta: Confluencia río Mapocho | 325130 | 6258137 |
|  |  |  | 313008 | 6267644 |
|  | MA-TR-50 | De: Confluencia río Mapocho Hasta: Confluencia estero Puangue | 313008 | 6267644 |
|  |  |  | 281875 | 6263603 |
|  | MA-TR-60 | De: Confluencia estero Puangue Hasta: Estación Maipo en cacimbao | 281875 | 6263603 |
| Río Volcán | VO-TR-10 | De: Naciente río Volcán Hasta: Confluencia río Maipo | 409504 | 6243876 |
|  |  |  | 387500 | 6259063 |
| Río Yeso | YE-TR-10 | De: Salida Embalse El Yeso Hasta: Confluencia río Maipo | 399400 | 6274400 |
|  |  |  | 385625 | 6261250 |
| Río Colorado | CO-TR-10 | De: Naciente río Colorado Hasta: Confluencia río Maipo | 420626 | 6316450 |
|  |  |  | 373125 | 6281875 |
| Río Olivares | OL-TR-10 | De: Naciente río Olivares Hasta: Confluencia río Colorado | 396875 | 6339375 |
|  |  |  | 394375 | 6293750 |
| Río Angostura | AN-TR-10 | De: Naciente río Angostura Hasta: Confluencia río Maipo | 341800 | 6243100 |
|  |  |  | 313125 | 6268125 |
| Estero Yerba Loca | YL-TR-10 | De: Naciente estero Yerba Loca Hasta: Confluencia río San Francisco | 379082 | 6324449 |
|  |  |  | 373378 | 6309951 |
| Río San Francisco | SF-TR-10 | De: Naciente río San Francisco Hasta: Confluencia río Molina | 385024 | 6326113 |
|  |  |  | 370100 | 6306875 |
| Río Molina | MO-TR-10 | De: Naciente río Molina Hasta: Confluencia río San Francisco | 382500 | 6306150 |
|  |  |  | 373378 | 6309951 |
| Estero Arrayán | AR-TR-10 | De: Naciente estero Arrayán Hasta: Confluencia río Mapocho | 370000 | 6333750 |
|  |  |  | 373378 | 6309951 |
| Río Mapocho | MP-TR-10 | De: Confluencia río San Francisco Hasta: Confluencia estero Arrayán | 370051 | 6306861 |
|  |  |  | 361970 | 6307811 |
|  | MP-TR-20 | De: Confluencia estero Arrayán Hasta: Confluencia estero Lampa | 361732 | 6307811 |
|  |  |  | 330834 | 6298780 |
|  | MP-TR-30 | De: Confluencia estero Lampa Hasta: Confluencia río Maipo | 330834 | 6299017 |
|  |  |  | 313008 | 6267882 |
| Estero Colina | EC-TR-10 | De: Naciente estero Colina Hasta: Confluencia Estero Lampa | 365059 | 6339423 |
|  |  |  | 329408 | 6304959 |
| Estero Lampa | LA-TR-10 | De: naciente estero Til Til Hasta: Confluencia río Mapocho | 321142 | 6345161 |
|  |  |  | 330834 | 6299017 |
| Estero Puangue | PU-TR-10 | De: Naciente estero Puangue Hasta: Confluencia río Maipo | 302313 | 6327776 |
|  |  |  | 281875 | 6263841 |

Artículo 4º	Las normas secundarias de calidad ambiental para las aguas continentales superficiales de la cuenca hidrográfica del Maipo, son las comprendidas entre la tabla 2 y la 5, ambas inclusive, teniendo en cuenta que los valores máximos y mínimos aquí expresados, relativos a cada calidad, están referidos a concentraciones o unidades totales según corresponda.

# TABLA 2

| RIO MAIPO |  | Unidad | TRAMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DE COMPUESTOS O ELEMENTOS/TRAMO |  | Unidad | MA-TR-10 | MA-TR-20 | MA-TR-30 | MA-TR-40 | MA-TR-50 | MA-TR-60 |
| INDICADORES FISICOS y QUIMICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductividad eléctrica | S/cm | 1574 | 1382 | 1333 | 1259 | 1487 | 1360 |
|  | DBO5 | mg/L | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 20 |
|  | Oxígeno disuelto1 | mg/L | 9,9 | 10,4 | 9,4 | 9,2 | 7 | 9,2 |
|  | pH2 | Unidad | 6,5-8,5 | 6,5-8,1 | 6,5-8,1 | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 |
|  | RAS3 | - | 4,3 | 3,0 | 2,7 | 1,9 | 3 | 1,8 |
|  | Sólidos suspendidos | mg/L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ## INORGANICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amonio | mg/L | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Cianuro | g/L | - | - | - | - | - | - |
|  | Cloruro | mg/L | 277 | 213 | 181 | 128 | 183 | 150 |
|  | Nitrito | mg/L | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Sulfato | mg/L | 356 | 361 | 355 | 310 | 324 | 339 |
| METALES ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobre | g/L | 50 | 112 | 70 | 54 | 396 | 56 |
|  | Cromo total | g/L | 57 | 22 | 28 | 14 | 53 | 40 |
|  | Hierro | mg/L | 10 | 10* | 10* | 10* | 10 | 2,1 |
|  | Manganeso | mg/L | 0,42 | 0,42* | 0,42* | 0,42* | 0.46 | 0,42* |
|  | Molibdeno | mg/L | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0.01 | 0,02 |
|  | Zinc | mg/L | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0.20 | 0,04 |
| METALES NO ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminio | mg/L | 10,6 | 13,7 | 19,3 | 9,13 | 11 | 4,1 |
|  | Arsénico | mg/L | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0.03 | 0,01 |
|  | Plomo | mg/L | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0.02 | 0,04 |
| INDICADORES MICROBIOLOGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coliformes fecales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | Coliformes totales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

###### TABLA 3

| RIO MAPOCHO |  | Unidad | TRAMOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DE COMPUESTOS O ELEMENTOS |  | Unidad | MP-TR-10 | MP-TR-20 | MP-TR-30 |
| INDICADORES FISICOS y QUIMICOS |  |  |  |  |  |
|  | Conductividad eléctrica | S/cm | 306 | 1297 | 1475 |
|  | DBO5 | mg/L | 10 | 35 | 35 |
|  | Oxígeno disuelto1 | mg/L | 10.3 | 5,5 | 5,5 |
|  | pH2 | Unidad | 6,5-7,6 | 6,4-7,5 | 6,5-7,6 |
|  | RAS3 | - | 0,4 | 2,6 | 2,1 |
|  | Sólidos suspendidos | mg/L | 50 | 50 | 50 |
| ## INORGANICOS |  |  |  |  |  |
|  | Amonio | mg/L | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Cianuro | g/L | - | - | - |
|  | Cloruro | mg/L | 13 | 150 | 150 |
|  | Nitrito | mg/L | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Sulfato | mg/L | 111 | 317 | 317 |
| METALES ESENCIALES |  |  |  |  |  |
|  | Cobre | g/L | 1.549 | 930 | 438 |
|  | Cromo total | g/L | 6,0 | 50 | 49 |
|  | Hierro | mg/L | 7,1 | 7.1 | 7.1 |
|  | Manganeso | mg/L | 0,4 | 0.4 | 0.4 |
|  | Molibdeno | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,015 |
|  | Zinc | mg/L | 0,18 | 0,12 | 0,16 |
| METALES NO ESENCIALES |  |  |  |  |  |
|  | Aluminio | mg/L | 7,3 | 14,2 | 8,9 |
|  | Arsénico | mg/L | 0.008 | 0,04 | 0,04 |
|  | Plomo | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| INDICADORES MICROBIOLOGICOS |  |  |  |  |  |
|  | Coliformes fecales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | Coliformes totales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

TABLA 4

| OTROS CAUCES |  | Unidad | TRAMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DE COMPUESTOS O ELEMENTOS |  | Unidad | CO-TR-10 | VO-TR-10 | YE-TR-10 | SF-TR-10 | YL-TR-10 | MO-TR-10 |
| INDICADORES FISICOS y QUIMICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductividad eléctrica | S/cm | 1.152 | 1.066 | 951 | 541 | 425 | 177 |
|  | DBO5 | mg/L | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
|  | Oxígeno disuelto1 | mg/L | 11 | 10 | 9 | 9,8 | 10 | 9 |
|  | pH2 | Unidad | 6,5-8,0 | 6,5-8,3 | 6,5-8,1 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,0 |
|  | RAS3 | - | 0,5 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
|  | Sólidos suspendidos | mg/L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| ## INORGANICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amonio | mg/L | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Cianuro | g/L | - | - | - | - | - | - |
|  | Cloruro | mg/L | 104 | 137 | 52 | 26 | 46 | 8 |
|  | Nitrito | mg/L | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Sulfato | mg/L | 361 | 304 | 347 | 208,7 | 200 | 21 |
| METALES ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobre | g/L | 88 | 28 | 29 | 3.600 | 3.844 | 72 |
|  | Cromo total | g/L | 10 | 14 | 12 | 0,01 | 16 | 13 |
|  | Hierro | mg/L | 16,3 | 5,3 | 1 | 3,1 | 4 | 1 |
|  | Manganeso | mg/L | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,21 |
|  | Molibdeno | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,018 | 0,01 | 0,02 |
|  | Zinc | mg/L | 0,09 | 0,29 | 0,03 | 0,3 | 0,025 | 0,02 |
| METALES NO ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminio | mg/L | 19,8 | 4,9 | 2 | 4,2 | 6,7 | 7,2 |
|  | Arsénico | mg/L | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,014 | 0,01 | 0,01 |
|  | Plomo | mg/L | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| INDICADORES MICROBIOLOGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coliformes fecales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml | 1.000 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
|  | Coliformes totales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml | 2.000 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |

###### Verde = en estudio

| OTROS CAUCES |  |  | Unidad |  | TRAMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DE COMPUESTOS O ELEMENTOS |  | Unidad |  | AR-TR-10 |  | PU-TR-10 | EC-TR-10 | AN-TR-10 | LA-TR-10 | OL-TR-10 |
| INDICADORES FISICOS y QUIMICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductividad eléctrica | S/cm |  | 293 |  | 1.500 | 195 | 1.272 | 1.500 | 982 |
|  | DBO5 | mg/L |  | 20 |  | 35 | 20 | 35 | 35 | 10 |
|  | Oxígeno disuelto1 | mg/L |  | 9,4 |  | 7,6 | 8,9 | 8,7 | 5,5 | 8,8 |
|  | pH2 | Unidad |  | 6,5-7,8 |  | 6,5-8,0 | 6,5-8,1 | 6,5-8,0 | 6,5-7,8 | 6,5-7,8 |
|  | RAS3 | - |  | 0,4 |  | 2 | 0,5 | 1,6 | 3,1 | 3,5 |
|  | Sólidos suspendidos | mg/L |  | 30 |  | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| ## INORGANICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amonio | mg/L |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Cianuro | g/L |  | - |  | 10 | 5 | - | 10 | - |
|  | Cloruro | mg/L |  | 100 |  | 150 | 100 | 132 | 150 | 150 |
|  | Nitrito | mg/L |  | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Sulfato | mg/L |  | 96 |  | 357 | 24 | 313 | 424 | 79 |
| METALES ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobre | g/L |  | 30 |  | 146 | 20 | 49 | 96 | 38 |
|  | Cromo total | g/L |  | 15 |  | 20 | 15 | 10 | 15 | 12 |
|  | Hierro | mg/L |  | 0,8 |  | 3 | 0,6 | 5 | 1,7 | 1,6 |
|  | Manganeso | mg/L |  | 0,1 |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Molibdeno | mg/L |  | 0,01 |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Zinc | mg/L |  | 0,03 |  | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,05 |
| METALES NO ESENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminio | mg/L |  | 2,58 |  | 5 | 2,37 | 6,5 | 3,0 | 3,0 |
|  | Arsénico | mg/L |  | 0,1 |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,004 |
|  | Plomo | mg/L |  | 0,01 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| INDICADORES MICROBIOLOGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coliformes fecales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml |  | <500 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | <100 |
|  | Coliformes totales (NMP) | Gérmenes/ 100 ml |  | <1000 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | <200 |

###### Verde = en estudio

NOTAS

1= Expresado en términos de valor  mínimo

2= Expresado en términos de valor máximo y mínimo

3 = Razón de adsorción de sodio (RAS).  Relación utilizada para expresar la actividad relativa de los iones sodio en las reacciones de intercambio con el suelo.  Cuantitativamente como miliequivalentes:

| RAS=NaCa+Mg212 | En que, Na; Ca y Mg = Son respectivamente las concentraciones, en miliequivalentes por litro, de iones sodio, calcio y magnesio. |
| --- | --- |

Artículo 5º	Los bioensayos y los bioindicadores podrán ser utilizados en las normas secundarias como herramientas complementarias para determinar el impacto producido por situaciones relacionadas con la conservación de las comunidades acuáticas, los usos prioritarios y/o el estado trófico de los estuarios, entre otros. La autoridad competente, en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, establecerá en el plazo de dos años tras la entrada en vigencia de la presente norma, la estandarización de los indicadores biológicos que podrán ser utilizados en la cuenca hidrográfica del Maipo.  Dicha estandarización será de carácter público.

# TITULO III

PROGRAMA DE MONITOREO

Artículo 6º	El monitoreo de las normas secundarias deberá efectuarse de acuerdo a un programa de control elaborado por las autoridades competentes, en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.  Dicho programa será de carácter público y en él se señalarán a lo menos las áreas de vigilancia, las estaciones de monitoreo de calidad del agua y las frecuencias de monitoreo.

La frecuencia mínima de monitoreo para los cursos de agua de la cuenca hidrográfica del Maipo, no deberá ser inferior a 4 veces al año, con una distribución estacional.

Para efectos de controles futuros, dicho programa deberá considerar además, el monitoreo para los contaminantes amoniaco y sólidos disueltos, en las áreas de vigilancia respectivas y con la misma frecuencia de monitoreo mencionada en el inciso anterior.

Artículo 7º	La Comisión Nacional del Medio Ambiente coordinará a las autoridades competentes, en el establecimiento de un monitoreo estándar, destinado a verificar el cumplimiento de las normas secundarias que trata este anteproyecto.  Las autoridades fiscalizadoras de las normas secundarias, coordinadas por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante resolución fundada, podrán aprobar programas de control para áreas específicas cuando dichos programas cumplan con las especificaciones contenidas en las normas secundarias de calidad y cuando los laboratorios que realicen los análisis estén acreditados, al menos, ante el Instituto Nacional de Normalización”.

Artículo 8º	El monitoreo se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo establecidos en las normas chilenas oficiales que se indican a continuación.

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh411/1.Of96. D.S. N°501 de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programas de muestreo. |
| NCh411/2.Of96. D.S. N°501 de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo |
| NCh411/6.Of98. D.S. N°84 de 1998 de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de agua. |

# TITULO IV

CUMPLIMIENTO Y EXCEDENCIAS

Artículo 9º	El cumplimiento de las normas contenidas en el presente anteproyecto deberá verificarse por compuesto o elemento mediante mediciones en las áreas de vigilancia de los cuerpos o cursos de agua naturales o artificiales de uso público que se indican en el artículo 3°.

Artículo 10º	Se entenderá que las aguas cumplen con las normas secundarias de calidad establecidas en el presente anteproyecto, cuando el percentil 66 de las concentraciones de las muestras analizadas para un compuesto o elemento, según la frecuencia mínima establecida en el artículo 6º, en un área de vigilancia y durante dos años consecutivos, sea menor o igual a los límites establecidos en la presente norma.  Asimismo, cada uno de las muestras que sobrepasen dicho percentil, no lo superen en más del 75%.

Artículo 11º	Los datos que, sobre la base de información objetiva verificada por la autoridad competente, sean el resultado de niveles que afecten la representatividad temporal y/o espacial de las muestras, sean estas calidades naturales o de fenómenos excepcionales y transitorios tales como inundaciones, sequías, catástrofes naturales y/o antrópicas, podrán no se incluidas en las mediciones a considerar para los efectos de entender verificada la condición que hace procedente la declaración de una zona como latente o saturada.  Corresponderá a la Dirección General de Aguas pronunciarse respecto de las situaciones anteriores.

# TITULO V

FISCALIZACION

Artículo 12º	Corresponderá a la Dirección General de Aguas, al Servicio Agrícola y Ganadero de la Quinta Región de Valparaíso y de la Región Metropolitana, fiscalizar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, según corresponda.

Lo anterior no obsta a las atribuciones sobre fiscalización que éstos u otros organismos públicos posean conforme a la legislación vigente.

# TITULO VI

INFORME DE CALIDAD

Artículo 13º	La Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana coordinará a las autoridades competentes en la elaboración de un informe nacional trienal sobre el estado de la calidad de las aguas de la cuenca hidrográfica del Maipo con objetivos secundarios, de acuerdo a las áreas establecidas conforme al artículo 3º y al programa de vigilancia según el artículo 6º.  Las autoridades competentes deberán proveer a dicha Comisión de toda la información pertinente, la que comprenderá a lo menos antecedentes, tales como, cumplimiento de norma, calidad natural, calidad actual y calidad objetivo. Dicho documento será de conocimiento público.

# TITULO VII

METODOLOGIAS DE ANALISIS

Artículo 14º	Las condiciones de preservación y manejo de las muestras se deberán efectuar de acuerdo a las siguientes metodologías establecida en:

- NCh411/3.Of96. Calidad del agua – Muestreo – Parte 3:  Guía sobre la preservación y manejo de las muestras.

- “Collection and Preservation of Samples” descritas en el número 1060 del  “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.  20th edition 1998. APHA-AWWA-WPCF.

Artículo 15º	Para los casos en que exista más de una metodología para determinar un compuesto o elemento, según lo establecido en el artículo siguiente, corresponderá a las autoridades competentes informar, en el programa de control, el método a utilizar teniendo en consideración la concentración regulada y la sensibilidad del método analítico.

Artículo 16º	La determinación de los compuestos o elementos incluidos en estas normas podrán efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación, o a sus versiones actualizadas, teniendo en cuenta que los resultados deberán referirse a valores totales en los compuestos o elementos que corresponda.

- Metodologías descritas en :  Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.  20th edition 1998. APHA-AWWA-WPCF.

| Compuesto o elemento | Metodología |
| --- | --- |
| Aluminio | 3500-Al B. Eriochrome Cyanine R Method 3111 D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method (AA) |
| Amonio | 4500-NH3 F. Phenate Method |
| Arsénico | 3500-As B. Silver Diethyldithiocarbamate Method 3114 B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method (AA) |
| Cloruro | 4500-Cl B. Argentometric Method 4110 Determination of Anions by Ion Chromatography |
| Cianuro | 4500 CN- E. Colorimetric Method |
| Cobre | 3500-Cu B. Neocuproine Method 3500-Cu C. Bathocuproine Method 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) |
| Coliformes fecales | 9221 Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Goup. |
| Coliformes totales | 9221 Membrane fliter Technique for Members of the Coliform Goup. |
| Conductividad Eléctrica | 2510 B Laboratory Method |
| Cromo Total | 3500-Cr B. Colorimetric Method 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) |
| DBO5 | 5210 B. 5-Day Test |
| Dureza | 2340 B. Hardness by calculation 2340 C. EDTA Titrimetric Method |
| pH | 4500-H+ B. Electrometric Method |
| Hierro | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3500 Fe-B Phenantholine Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method |
| Manganeso | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method |
| Molibdeno | 3111 D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method (AA) 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method |
| Nitrito | 4110 B. Ion Chromatography with Chemical Suppresiion of Eluent Conductivity. 4110 C. Single-Column Ion Chromatography with Electronic Suppresiion of Eluent Conductivity and Conductimetric Detection. |
| Oxígeno disuelto | 4500-O G. Membrane Electrode Method |
| Plomo | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3113 B Electrothermal Atomic Absorpcion Spectrometric Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method |
| Sodio | 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3500-Na B. Flame Emission Photometric Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B Inductively couple Plasma/Mass spectrometry (ICP/MS) Method |
| Sólidos suspendidos | 2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103-105ºC |
| Sulfato | 4500-SO42- Turbidimetric Method 4110 Determination of Anions by Ion Chromatography |
| Zinc | 3111B. Direct Air-Acetylene Flame Method 3111C. Extraction/air-acetylene Flame Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method |

2. Otras metodologías descritas en US Environmental Protection Agency.  USEPA

| Compuesto o elemento | Metodología |
| --- | --- |
| Elementos traza | Method 1638. Trace Elements in Ambient Waters by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. (ICPMS) |
| Metales traza | Method 1669. Sampling Ambient Water for Trace Metals. |
| Metales traza | Trace Metal Cleanroom. EPA 600/R/96/018 |
| Calcio | Method 200.7 Determination of metals and trace elements in water asn wastes by inductively couple plasma atomic emission spectrometry. Revision 4.4 1994 |

# TITULO VIII

ENTRADA EN VIGENCIA

Artículo 17º	Las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca hidrográfica del Maipo entrarán en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.